2025年度赤峰泰源矿业有限公司松山区暗板沟金矿

矿山地质环境治理与土地复垦计划

赤峰泰源矿业有限公司

二〇二五年三月

目  录

第一章 矿山基本情况

第一节 矿区基本情况

第二节 矿区位置与交通

第三节 矿区保有资源量和剩余服务年限

第四节 方案编制及适用情况

第二章 矿山开采现状

第一节 矿山以往开采历史

第二节 矿山最近开采现状

第三节 矿山开采范围、层位

第四节 矿山生产能力

第五节 本年度开采计划

第六节 征占用地情况

第三章 矿山土地损毁现状

第四章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效

第一节 矿山地质环境治理与土地复垦现状

第二节 矿山地质环境治理及土地复垦动态监测开展情况

第三节 以往矿山地质环境及土地复垦成效评述

第四节 以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况

第五章 《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰泰源矿业限公司）暗板沟金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》治理工作部署

第一节 矿山地质环境治理分区与土地复垦面积

第二节 矿山地质环境治理与土地复垦工程量

- 第三节 矿山地质年度治理工作完成情况及工作安排

第六章 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

第一节 矿山地质环境治理与土地复垦计划

第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划

第三节 经费投入和基金、提取计划

第四节 治理工程实施方式与时间安排

第五节 组织机构及保障措施

第一章  矿山基本情况

第一节矿山基本情况

- 采矿权人：赤峰泰源矿业有限公司

- 矿山名称：赤峰泰源矿业有限公司松山区暗板沟金矿

- 采矿许可证号：C1500002016044210141774，有效期2016年4月19日至2026年4月19日。

- 经济类型：有限责任公司

- 开采矿种：金矿、银

- 开采方式：地下开采

- 生产规模：3.0万吨/年

- 矿区面积：1.4821km2

- 开采深度：877m至498m标高

- 矿区范围由6个拐点坐标圈定，拐点坐标见表

- 采矿许可证批准范围拐点坐标表

| 2000国家大地坐标第 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐点编号 | X | Y | 拐点编号 | X | Y |
| 1 | 4686048.84 | 39623072.99 | 4 | 4684712.34 | 39623784.63 |
| 2 | 4686073.05 | 39624407.38 | 5 | 4685175.22 | 39623776.49 |
| 3 | 4684742.52 | 39624431.96 | 6 | 4685163.15 | 39623089.21 |

- 第二节 矿区位置与交通

- 矿区位置

矿区位于内蒙古赤峰市区西 34km 处，行政区划隶属赤峰市松山区初头朗镇柴胡栏子村。其地理坐标为：

东经：118°29′57″～118°30′27″；

北纬：42°17′16″～ 41°18′01″。

- 矿区交通

- 矿区东距赤峰市区 40km，南距 G111 国道 12km，南东距(北)京-通(辽)铁路红花沟车站 18km，交通较为方便。

- 矿区保有资源量和剩余服务年限

- 矿区保有资源量

2012 年 12 月 31 日，暗板沟矿区提交金矿资源储量122b+333) 矿石量 409379.47t，Au 金属量 2504.07kg，Au 平均品位 6.12g/t，其中控制的经济基础储量(122b)矿石量 362270.20t，Au 金属量 2218.38kg，Au 品位 6.12g/t，推断的内蕴经济资源量(333)矿石量 47109.27t, Au金属量 285.69kg，Au 品位 6.06g/t；伴生有用组分银矿石量 40.94×104 t，Ag 金属量 4.04t，Ag 品位 9.87g/t。

矿山自2016年建矿以来，至今一直未进行开采，处于停产状态。

- 矿山剩余服务年限

- 根据“中国矿业权评估师协会”文件精神，结合地质工作程度等因素，对于控制资源量（KZ）全部采用，对于推断资源量（TD）采用可信度系数80%，计算采用资源储量327503.58t。依据采矿许可证批准矿山生产规模3.0万吨/年，矿山剩余服务年限约10.78年。

- 方案编制及适用情况

2015年4月，赤峰泰源矿业有限公司提交了《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰泰源矿业限公司）暗板沟金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，根据矿山剩余服务年限约14.43年，实际服务年限为矿山剩余服务年限+闭坑后治理期+养护时间。考虑矿山闭坑后的治理时间约为3年，后期养护时间需要3年，据此确定矿山地质环境保护与恢复治理方案的服务年限为20.43年，即2015年4月至2035年12月。

根据国土资源[2016]21号文件规定，方案编制基准期以该方案批准之日起算，确定复垦方案基准期为2015年4月。

- 矿山开采现状

- 第一节 矿山以往开采历史

根据收集资料，暗板沟金矿其前身为初头朗镇金矿，最早开采于上世纪 80 年代，属乡镇企业，上世纪 90 年代后期改名为松山区初头朗镇金矿，该采矿权于 2000 年左右灭失。

该矿山为过期新立矿山，矿山现处于基建阶段，主要工程为探矿期间形成的探槽及竖井、平硐等。据现场调查，前期乡镇企业开采时形成的井巷工程及探矿期间形成的探槽均已回填，尾矿库已废弃。 现状条件下，矿山主要形成竖井二口，平硐三个。分别为竖井(SJ1)、竖井(SJ2)。竖井(SJ1)井口坐标：X=4685305.86，Y=39623841.25,

Z=806.59，井深125.50m，断面为矩形，净断面规格为 2.2×2.4m。竖井(SJ2)井口坐标：X=4685223.24，Y=39623868.37,Z=806.73，井深 35m，断面为矩形，净断面规格为2.2×2.4m。平硐(PD1)井口坐标：X=4685305.86，Y=39623927.65,Z= 825.94，净断面规格 2.0m×2.0m，共形成穿沿脉巷道总长 240m；平硐(PD2)井口坐标：X=4684831.29，Y=39623961.37,Z= 867.95，净断面规格 2.0m×2.0m，共形成穿沿脉巷道总长 20m；平硐(PD3)井口坐标：X=4685296.70，Y=39623941.60,Z= 817.95，净断面规格 2.0m×2.0m，共形成穿沿脉巷道总长 230m。

矿山现状工程场地主要有：废弃尾矿库、SJ1 工业场地、SJ2 工业场地、PD1工业场地、PD2 工业场地、PD3、废石堆、办公生活区、零散建筑及矿区道路等。

- 矿山最近开采现状

- 根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区矿产资源总体规划（2021-2025）的通知》在文件要求，目前矿山处于停产扩能阶段。

- 矿山开采范围、层位

- 矿山开采范围为采矿许可证批准范围；开采层位为矿区出露地层为太古界建平群小塔子沟组、侏罗系上统玛尼吐组及第四系。矿区构造以断裂为主，主要有北西向、南北向和北东向三组，北西向断裂为赋矿构造。就目前控制程度，后期构造对矿体没有破坏。岩浆岩主要为燕山期花岗岩，脉岩主要是燕山早期的细粒闪长岩、石英脉及煌斑岩脉。

- 根据矿体的空间分布特征和赋存状态、地表地质条件和开采技术条件，采用地下开采方式，平硐侧翼竖井联合开拓运输方案。首采矿段井下共由6个中段开拓，中段高为 40-42米。推荐井下采用单翼对角式通风系统，机械抽出式通风方式。矿床开采总顺序为自上而下的下行式开采，中段矿块开采顺序为后退式，同一水平先采上盘矿体，后采下盘矿体。主体采矿方法为削壁充填采矿法。

- 矿山生产能力

- 2016年4月19日，内蒙古自治区自然资源厅为矿山颁发采矿许可证，采矿许可证号：C1500002016044210141774，有效期2016年4月19日至2026年4月19日，采矿许可证批准矿山生产规模为3.0万吨/年，近年矿山一直未生产。

- 本年度开采计划

- 根据采矿许可批准矿山生产规模为3.0万吨/年，未达到《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区矿产资源总体规划（2021-2025）的通知》在文件要求，本年度计划不开采，技改扩能。

- 征占用地情况

- 矿山占用土地主要为工业场地及废石堆放场，土地类型为草地，目前矿山处于停产状态，原工业场地及废石场均恢复。2025年度矿山不计划开采，本年度矿山不会新增征占土地。

- 矿山土地损毁现状

矿山为新建矿山，根据现场调查，矿山详查阶段施工的钻孔均已封孔，施工的探槽均已回填，并自然恢复了植被，矿山现状形成影响地质环境的区域有废弃尾矿库、SJ1工业场地、SJ2工业场地、PD1工业场地、PD2工业场地、PD3、废石堆、零散建筑、矿区道路等均已恢复治理，并恢复了植被。

- 以往矿山地质坏境治理及土地复垦成效

- 第一节矿山地质环境治理与土地复垦现状

- 自2016年建矿以来，至今未生产，矿山对矿区原损毁单元零散建筑、SJ1工业场地、SJ2工业场地进行拆除恢复植被，对PD1、PD2、PD3进行封堵，并对场地进行矿山地质环境治理及土地复垦动态监测开展情况，废弃尾矿库、废石堆及矿区道路进行平整覆土恢复植被。

- 矿山地质环境治理及土地复垦动态监测开展情况

一、矿山地质环境问题现状

矿山为新建矿山，根据现场调查，矿山详查阶段施工的钻孔均已封孔，施工的探槽均已回填，并自然恢复了植被，矿山现状形成影响地质环境的区域有废弃尾矿库、SJ1工业场地、SJ2工业场地、PD1工业场地、PD2工业场地、PD3、废石堆、办公生活区、零散建筑、矿区道路。

（一）废弃尾矿库

（1）地质灾害现状

废弃尾矿库未见崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。地质灾害不发育。

（2）含水层的影响现状

尾矿库兴建时修建有防渗措施，故尾矿库对地下水水质影响轻微。

（3）对地形地貌景观的影响现状

矿山废弃尾矿库位于办公生活区东南约150m处，尾矿库形状不规则，长约100m，宽约60m，总面积6012m2，尾矿坝高5m左右，长约100m，容积约为24000m3。矿山尾砂的排放形成的人工堆积地貌破坏了原有的地形地貌景观，与周围景观不相协调。

（4）对土地资源的影响现状

废弃尾矿库占用破坏土地资源面积为6012m²，占用破坏土地资源类型为有林地和其它草地，其中有林地面积为863m²，其他草地面积为5149m²。

（二）SJ1工业场地

（1）地质灾害现状

SJ1 工业场地未见崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。西北侧形成人工切坡，长度约为47m高度2-4m近直立，现状边坡稳定，地质灾害不发育。

（2）对含水层的影响现状

SJ1 工业场地的修建未揭露含水层，未对含水层造成破坏。

（3）对地形地貌景观的影响现状

SJ1工业场地位于1号矿体西南侧约75m处，形状为近似扇形，长约90m，宽约50m，总面积为3482m²，场地分布有竖井一口(SJ1)，井口规格2.4m×2.2m，井深125.5m。废石在场地东侧形成堆坡，上部平台堆积形成工业场地，矿山在场地上修建与原地貌不相协调的人工建筑，形成斑块化景观，废石堆放形成了人工堆积地貌景观。SJ1工业场地对地形地貌景观有一定程度影响。

（4）对土地资源的影响现状

SJ1工业场地占用破坏土地资源面积为3282m²，占用破坏土地资源类型为其它草地和采矿用地，其中其他草地面积为2470m²，采矿用地面积为1012m²。

（三）SJ2工业场地

（1）地质灾害现状

SJ2工业场地未见崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。南东部侧形成人工切坡，长度约为11m，高度1-2.8m，角度近直立，现状边坡稳定，地质灾害不发育。

（2）对含水层的影响现状

SJ2工业场地的修建未揭露含水层，未对含水层造成破坏。

（3）对地形地貌景观的影响现状

SJ2工业场地位于SJ1工业场地东南侧约22m处，形状为近似圆形，半径长约15m，总面积为182m²，场地分布有竖井一口(SJ2)，SJ2 井口规格2.4m×2.2m，井深35m，废石在场地西侧依坡堆放形成堆坡顶部形成工业场地。矿山在场地上修建与原地貌不相协调的人工建筑，形成斑块化景观，废石堆放形成了人工堆积地貌景观，降低了当地地形地貌景观的整体和谐度，故SJ2工业场地对地形地貌景观有一定程度影响。

（4）对土地资源的影响现状

SJ2工业场地占用破坏土地资源面积为182m²，占用破坏土地资源类型为其它草地。

（四）PD1工业场地

（1）地质灾害现状

PD1工业场地未见崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。地质灾害不发育。

（2）对含水层的影响现状

PD1工业场地的修建未揭露含水层，未对含水层造成破坏。

（3）对地形地貌景观的影响现状

PD1 工业场地位于2号矿体中部，形状为近似椭圆形，长轴长约70m，短轴长约30m，总面积为1799m²，废石在场地西侧依坡堆放形成堆坡工业场地，矿山在场地修建与原地貌不相协调的人工建筑，形成斑块化景观，废石堆放形成了人工堆积地貌景观，降低了当地地形地貌景观的整体和谐度，故PD1工业场地对地形地貌景观有一定程度影响。

（4）对土地资源的影响现状

PD1 工业场地占用破坏土地资源面积为1799m²，占用破坏土地资源类型为其它草地。

（五）PD2工业场地

（1）地质灾害现状

PD2工业场地未见崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。地质灾害不发育。

（2）对含水层的影响现状

PD2工业场地的修建未揭露含水层，未对含水层造成破坏。

（3）对地形地貌景观的影响现状

PD2工业场地位于PD1工业场地东南侧约340m，形状为不规则多边形，长约37m，宽约25m，最窄处不足10m，总面积为552m²，PD2 井口规格2m×2m，硐长大于10m，废石在场地西侧依坡零散堆放，前期已基本清运完毕。矿山在场地修建与原地貌不相协调的人工建筑，形成斑块化景观，废石堆放形成了人工堆积地貌景观，降低了当地地形地貌景观的整体和谐度，故PD1工业场地对地形地貌景观有一定程度影响。

（4）对土地资源的影响现状

PD2 工业场地占用破坏土地资源面积为552m²，占用破坏土地资源类型为其它草地。

（六）PD3

（1）地质灾害现状

PD3未见崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。地质灾害不发育。

（2）对含水层的影响现状

PD3的修建未揭露含水层，未对含水层造成破坏。

（3）对地形地貌景观的影响现状

PD3 位于1号矿体西侧，占地面积10m2。矿山在场地修建与原地貌不相协调的人工建筑，形成斑块化景观，降低了当地地形地貌景观的整体和谐度，故PD1工业场地对地形地貌景观有一定程度影响。

（4）对土地资源的影响现状

PD3 破坏土地资源面积为10m²，占用破坏土地资源类型为其它草地。

（七）废石堆

（1）地质灾害现状

废石堆未见崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。地质灾害不发育。

（2）对含水层的影响现状

废石堆的修建未揭露含水层，未对含水层造成破坏。

（3）对地形地貌景观的影响现状

废石堆位于SJ1 工业场地西南侧约30m处，形状为近似椭圆形，长轴长约35m，短轴宽约10m，总面积388m2，废石堆高约5m，废石堆放量为2700m3。矿山废石堆放形成了人工堆积地貌景观，降低了当地地形地貌景观的整体和谐度，故PD1工业场地对地形地貌景观有一定程度影响。

（4）对土地资源的影响现状

废石堆占用破坏土地资源面积为388m²，占用破坏土地资源类型为其它草地。

（八）办公生活区

（1）地质灾害现状

办公生活区未见崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。地质灾害不发育。

（2）对含水层的影响现状

办公生活区的修建未揭露含水层，未对含水层造成破坏。

（3）对地形地貌景观的影响现状

办公生活区位于SJ1 工业场地东北侧约30m 处，为不规则多边形建筑，四周建有砖墙围挡，长约150m，宽约55m，总占地面积6510m2。矿山在场地修建与原地貌不相协调的人工建筑，形成斑块化景观，降低了当地地形地貌景观的整体和谐度，对地形地貌景观影响程度为较轻。

（4）对土地资源的影响现状

办公生活区占用破坏土地资源面积为6510m²，占用破坏土地资源类型为其它草地和采矿用地，其中其他草地面积为355m²，采矿用地面积为6155m²。

（九）零散建筑

（1）地质灾害现状

零散建筑未见崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。地质灾害不发育。

（2）对含水层的影响现状

零散建筑的修建未揭露含水层，未对含水层造成破坏。

（3）对地形地貌景观的影响现状

矿山在各场地之间还建有五处零散建筑用于临时办公休息使用，总占地面积747m2。矿山在场地修建与原地貌不相协调的人工建筑，形成斑块化景观，降低了当地地形地貌景观的整体和谐度，对地形地貌景观影响程度为较轻。

（4）对土地资源的影响现状

零散建筑占用破坏土地资源面积为747m²，占用破坏土地资源类型为其它草地和采矿用地，其中其他草地面积为326m²，采矿用地面积为421m²。

（十）矿区道路

（1）地质灾害现状

矿区道路建于自然地形平缓位置，未见发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。

（2）含水层的影响现状

矿区道路的修建未揭露含水层，未对含水层造成破坏。

（3）地形地貌景观的影响现状

矿区内修建道路总长775m，路宽3m，总占地面积3892m2，矿区道路建设破坏了原有的地形地貌景观，降低了地形地貌景观整体的和谐度，对原生地形地貌景观有一定影响。

（4）土地资源的影响现状

矿区道路占用破坏土地资源面积为3892m²，占用破坏土地资源类型为其它草地和采矿用地，其中其他草地面积为3795m²，采矿用地面积为97m²。

矿山未开采，没有采空区。矿山现状地质环境问题见表4-1。

表4-1   矿山地质环境问题现状说明表

| 地质环境 分区 | 面积(m2) | 主要矿山地质环境问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质灾害 | 含水层影响 | 地形地貌景观影响 | 土地资源影响 |
| 废弃尾矿库 | 6012 | 不发育 | 无影响 | 长约100m，宽约60m，尾矿坝高5m，长100m，对地形地貌景观，有一定影响 | 有林地、其他草地 |
| SJ1 工业场地 | 3482 | 不发育 | 无影响 | 长约90m，宽约50m，对地形地貌景观有一定影响 | 其他草地、采矿用地 |
| SJ2 工业场地 | 182 | 不发育 | 无影响 | 半径近似15m，对地形地貌景观有一定影响 | 其他草地 |
| PD1 工业场地 | 1799 | 不发育 | 无影响 | 长约70m，宽约30m，对地形地貌景观有一定影响 | 其他草地 |
| PD2 工业场地 | 552 | 不发育 | 无影响 | 长约37m，宽约25m，废石依坡堆放量360m3，对地形地貌景观有一定影响 | 其他草地 |
| PD3 | 10 | 不发育 | 无影响 | 对地形地貌景观有一定影响 | 其他草地 |
| 废石堆 | 388 | 不发育 | 无影响 | 堆高5m，对地形地貌景观有一定影响 | 其他草地 |
| 办公生活区 | 6510 | 不发育 | 无影响 | 人工建筑、砖混结构，对地形地貌景观有一定影响 | 其他草地、采矿用地 |
| 零散建筑 | 747 | 不发育 | 无影响 | 人工建筑、砖混结构，对地形地貌景观有一定影响 | 其他草地、采矿用地 |
| 矿区道路 | 3892 | 不发育 | 无影响 | 道路长775m，宽3m，对地形地貌景观有一定影响 | 其他草地、采矿用地 |
| 合计面积23574m2 |  |  |  |  |  |

根据K50G041072 幅、K50G041073 幅、K50G042072 幅、K50G042073 幅土地利用现状图，矿山现状损毁破坏的土地资源类型包括有林地、其他草地及采矿用地，总面积23574m2。见图1，已损毁土地情况及权属见表4-2。

表4-2  矿区已损毁土地面积及权属情况表

| 单元名称 | 破坏土地面积(m2) | 破坏土地类型 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废弃尾矿 | 6012 | 有林地、其他草地 | 柴胡栏子村 |
| SJ1工业场地 | 3482 | 其他草地、采矿用地 |  |
| SJ2 工业场地 | 182 | 其他草地 |  |
| PD1 工业场地 | 1799 | 其他草地 |  |
| PD2 工业场地 | 552 | 其他草地 |  |
| PD3 | 10 | 其他草地 |  |
| 废石堆 | 388 | 其他草地 |  |
| 办公生活区 | 6510 | 其他草地、采矿用地 |  |
| 零散建筑 | 747 | 其他草地、采矿用地 |  |
| 矿区道路 | 3892 | 其他草地、采矿用地 |  |
| 合计面积23574m2 |  |  |  |

- 矿山为地下开采，2020年至2023年间，矿山对矿区内原损毁单元均进行了恢复，并覆土恢复植被，自然状态下，不存在崩塌、滑坡、泥石流等，发生地质灾害的可能性小。

- 办公生活区、矿区道路等区域为自然地形地势，地质灾害不发育。

第三节 以往矿山地质环境及土地复垦成效评述

- 2020年至2023年间，矿山对矿区中原有零星建筑进行了拆除、清运工作，对工业场、废石堆、废弃尾矿库地进行了平整覆土，种草、种树等植被恢复工程，对矿区中洞口进行封堵，对边坡高度和角度进行处理，覆土后恢复植被工程。近年矿山一直处于停产状态，通过治理矿区环境得到了一定的改善。

- 第四节 以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况

- 一、以往地质环境治理情况

- 矿山对矿区中损毁单元进行了拆除、清运、封堵、剥离、平整等工作，对危岩进行了清理，并且在清理完成后覆土恢复植被。

二、以往土地复垦验收、还地情况

- 矿山对工业场地、废石堆、废弃尾矿库等里德了平整、覆土，种草、种树等复垦工程。目前矿山无还地情况。

- 《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰泰源矿业限公司）暗板沟金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》治理工作部署

- 矿山地质环境治理分区与土地复垦面积

- 矿山地质环境保护与恢复治理分区

2014年12月赤峰泰源矿业有限公司提交了《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰泰源矿业限公司）暗板沟金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，方案根据矿山地质环境影响现状评估和预测评估结果，进行矿山地质环境治理分区，依据中华人民共和国地质矿产行业标准 DZ/T 0223—2011《矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案编制规范》，将该矿矿山地质环境保护与恢复治理区域划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区。

1、重点防治区(1)

重点防治区划分为3个区,即矿山1、2、3号矿体开采区和废弃尾矿库。

(1)I-1防治区

矿山开采 1 号矿体可能引发地面塌陷地质灾害，预测地面塌陷区1面积为3421m²，最大下沉值 1.48m，矿山开采 1 号矿体破坏采空区区域的含水层结构，对地下含水层影响较严重，对矿山地形地貌景观影响严重，对土地植被资源影响较轻。预测评估认为预测地面塌陷区 1 对矿山地质环境影响严重。

矿山开采 2 号矿体可能引发地面塌陷地质灾害，预测地面塌陷区 2 面积为

4718m²，最大下沉值 1.38m，矿山开采 2 号矿体破坏采空区区域的含水层结构，对地下含水层影响较严重，对矿山地形地貌景观影响严重，对土地植被资源影响较轻。预测评估认为预测地面塌陷区 2 对矿山地质环境影响严重。

矿山开采 3 号矿体可能引发地面塌陷地质灾害，预测地面塌陷区 2 面积为

2638m²，最大下沉值 1.48m，矿山开采 3 号矿体破坏采空区区域的含水层结构，对地下含水层影响较严重，对矿山地形地貌景观影响严重，对土地植被资源影响较轻。预测评估认为预测地面塌陷区 3 对矿山地质环境影响严重。

采取的防治措施包括:监测预警措施、工程措施和生物措施。具体措施主要有:布设网围栏和警示牌，对可能引发地质灾害的区域进行监测。

(2)1-2防治亚区

废弃尾矿库面积为 6012m²，地质灾害不发育，对地下含水层影响较轻，对矿山地形地貌景观影响较严重，对土地植被资源影响较轻。预测评估认为废弃尾矿库对矿山地质环境影响较严重。

采取的防治措施包括:工程措施和生物措施。具体措施主要有:对形成的区域上部及边坡进行覆土，平整场地，然后人工种草、种树，恢复地表植被。

2、次重点防治区(ⅡI)

次重点防治区划分为1个区域，即现状工业场地防治区，该区崩塌(滑坡)地质灾害影响程度较轻;对含水层结构无影响;对地形地貌景观影响程度较严重;对水土环境污染程度较轻。

采取的防治措施包括工程措施和生物措施。具体措施主要有:将该工业场地进行清运、覆土，然后人工种草、种树，恢复地表植被。

3、一般防治区(II)

一般防治区为办公区、平硐、矿区道路及其他区域。区域地质灾害不发育，对含水层影响程度较轻，对地形地貌景观影响程度较轻，水土环境污染程度较轻。

- 办公区采取的防治措施主要为拆除、清运、覆土、恢复植被。矿区道路主要防治措施为覆土，恢复植被。平硐进行封堵回填，其他一般防治区主要措施为监测地质灾害，包括含水层、地形地貌景观和土地植被资源等方面，尽量保持该区域原始地形地貌及植被景观。

- 土地复垦区与复垦责任范围

- 损毁土地

- 已损毁土地面积为23574平方米，为暗板沟金矿开采损毁+废弃尾矿库+工业场地+平硐+废石堆+办公生活区+矿区道路。

- 损毁土地统计表

| - 损毁内容 | - 面积（m2） |
| --- | --- |
| - 废弃尾矿库 | - 6012 |
| - SJ1、SJ2工业场地 | - 3664 |
| - PD1、PD2、PD3工业场地 | - 2361 |
| - 废石堆 | - 388 |
| - 办公生活区 | - 6510 |
| - 零散建筑 | - 747 |
| - 矿区道路 | - 3892 |

- （2）拟新增损毁土地

矿山建矿以来一直没有生产，本年度没有生产计划，不会扩大占地面积，不会新增损毁土地区域。

- 土地复垦区的确定

- （1）复垦面积

由已损毁土地面积可得出复垦面积为23574平方米。

- 复垦责任范围

- 复垦责任范围为复垦区中损毁土地及不再留续使用的永久性建设用地构成的区域，由于该矿服务期后不存在土地留续使用，故该复垦责任范围的面积与复垦区的面积一致，复垦区、复垦责任范围构成统计见下表

- 复垦区、复垦责任范围构成统计表

| - 损毁内容 | - 面积（m2） |
| --- | --- |
| - 已损毁土地 | - 23574 |
| - 拟新增损毁土地(开采损毁) | - 0 |
| - 复垦区面积=复垦责任区面积 | - 23574 |

- 3复垦区与复垦责任范围拐点坐标

- 复垦区与复垦责任范围的边界是在开采破坏的基础上根据开发利用方案开采边界及总平面布置图划定的，根据开采破坏范围圈定出复垦区与复垦责任范围的拐点坐标。复垦责任区拐点坐标见下表。

- 复垦责任区拐点坐标

| - 损毁单元 | - 序号 | - X | - Y | - 序号 | - X | - Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 复垦区范围拐点坐标 | - 1 | - 4685480.43 | - 39624012.43 | - 6 | - 4685361.18 | - 39624230.68 |
|  | - 2 | - 4685466.46 | - 39624057.77 | - 7 | - 4685275.36 | - 39624219.38 |
|  | - 3 | - 4685377.53 | - 39624033.15 | - 8 | - 4685304.83 | - 39623963.10 |
|  | - 4 | - 4685396.38 | - 39623973.64 | - 9 | - 4685220.78 | - 39623990.15 |
|  | - 5 | - 4685313.75 | - 39624137.98 | - 10 | - 4685168.75 | - 39623966.10 |

- 土地类型

- 复垦责任区面积为23574m2，其中挖损或压占土地类型为林地、草地、采矿用地。项目区土地利用现状全部为草地。

- 矿山地质环境治理与土地复垦工程量

- 根据区内地质环境特征、矿山开采现状及矿山地质环境影响程度评估结果，确定本矿山地质环境保护与恢复治理的目标是依靠科技手段、发展循环经济、建设绿色矿山。在矿山开采过程中，始终贯彻“预防为主、防治结合”的原则，对出现的矿山地质环境问题及时进行有效防治;矿山开采结束后，对遗留的矿山地质环境问题进行具有全面性、针对性、可行性、实用性的恢复治理。

- 通过对矿山地质环境保护和恢复治理、土地复垦工作，最大限度减少矿山地质环境问题对周边环境的影响和破坏,避免和减缓地质灾害造成的损失，有效遏制矿产资源开发对土地资源、含水层、地形地貌景观以及水土环境的影响破坏，确保区内人民群众生命财产及矿山建设生产安全，实现矿产资源开发利用与地质环境保护协调发展，达到矿区地质环境与周边环境相协调统一，实现社会效益、环境效益及经济效益可持续同步发展。

- 矿山地质环境治理工程

- 1、对预测地面塌陷区采取地表变形监测，为防止工作人员及外来人员发生危险，布设一定数量的警示牌，一来可以提醒矿山工作人员注意生产安全;二来提醒外来人员提高警惕，以免发生意外。警示牌材质及规格大小参照矿山之前制作的警示牌样板;警示牌布设间距不小于200m。待塌陷沉稳后利用废石对塌陷坑进行回填后覆土恢复植被。

2、含水层破坏的恢复治理工程，本矿山并未破坏区域内主要含水层，矿山的开采破坏了采空区区域的基岩裂隙含水层结构，在矿山闭坑后，自然恢复地下含水层。

3、地形地貌景观及土地资源治理恢复工程，针对不同防治亚区对采取不同的工程措施，使破坏的地形地貌景观及土地资源得以恢复。主要的治理措施为回填、清理、覆土、翻耕、平整、植被恢复等。

4、对矿山地质环境进行监测，地质环境监测主要是对塌陷区采取监测地表变形，位移变化等情况，所用仪器为GPS定位、钢尺、卡尺等，监测点布设可根据本矿山的监测设计实际情况做出相应调整，保证每月必测。

二、土地复垦工程措施

(一) 回填治理工作

废石或填充物采用翻斗自卸车运至地面塌陷区，从周边向中心逐步进行回填。

- 井硐回填及封堵治理工作

- 就近利用废石场废石及拆除临时建筑物产生的建筑垃圾对各废弃的井硐逐步进行回填，其中竖井全井回填，平硐回填 10m，然后对井口采用浆砌块石的方法进行封堵，块石直接选用废石场废石，浆砌石封堵厚度为 2m。

(三) 拆除工作

利用机械对人工临时建筑进行推倒、破碎。

(四) 清运工作

利用挖掘机挖装自卸汽车运输的方式将需要运输的废石的运送至指定地点。

- 平整治理工作

- 采用推土机与人工相结合的方法进行土方及石方整平，最终使表面达到平整。

- 覆土治理工作

- 在临时取土场内采用挖掘机挖装，用自卸汽车运至需覆土区域，对各场地表

面进行覆土，给植被生长提供良好的生存环境，以便恢复植被。

(七) 翻耕工作

采用拖拉机牵引三铧犁对需要翻耕的区域进行翻耕以达到恢复植被的目的。

(八) 恢复植被工作

对待复垦的区域恢复灌丛植被，选择适宜的乡土树、草种是恢复和重建生态系统的关键。本着因地制宜原则，针对复垦区冬季寒冷、春季多风、雨热同期等特点，因地制宜，制定相应的措施，将其对植被的影响降低到最低程度，保护植物群落和维持生态系统稳定性。

- 矿山地质年度治理工作完成情况及工作安排

- 依据矿山地质环境保护与恢复治理原则，近期的工作重点是对现状以及近期预测出现的地质环境问题进行治理，并建立矿山地质灾害监测体系。具体工作如下：

- 1、严格按照《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰泰源矿业限公司）暗板沟金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》及（2020-2024年）年度治理计划内容对现场恢复区进行治理；（2020-2024年）年度治理已完成验收

- 2、建立矿山灾害监测体系，完善矿山地质环境保护与监督管理体系；

- 3、对危险区域实施围挡，并设立警示标志。

4、矿山现阶段处于停产阶段。2025年没有生产计划，不涉及开采范围，继续对《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰泰源矿业限公司）暗板沟金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》设计治理及年度治理计划完成的前期治理区域进行监测、维护及管护工作。

第六章 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

- 第一节 本年度矿山治理与复垦计划

- 矿山现阶段处于停产阶段。2025年没有生产计划，不涉及开采范围，本年度治理计划为对前期治理区域进行监测、维护及管护工作。故本年度计划不进行土地复垦工作。

- 第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划

矿山未生产，不产生生产废水、生活废水，本年度不设计对水质的监测内容；地质灾害不发育，本年度不设计对地质灾害的监测内容，设计对土地资源和地形地貌景观、植被恢复情况监测动态工作如下：

1、监测路线的布设

采用线路调查法，本年度对矿山工程场地设置监测路线2条，总长约5km。

2、监测内容

对土地资源及地形地貌景观进行监测，植被恢复效果进行监测，防止区域内土地资源及地形地貌景观，植被等破坏。

3、监测方法

- 根据《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰泰源矿业限公司）暗板沟金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》矿山地质环境治理及土地复垦工作工程量，对矿区动态进行监测，主要采取人工巡查法，目测与照片相结合，所用设备仪器为照相机、GPS定位、钢尺、卡尺等。

4、监测频率

监测频率每月1次，本年度计划监测12次。

经费估算

1、本项目投资预算主要参照依据

（1）矿山地质环境治理方案的实物工程量、相关图件及说明；

（2）中华人民共和国地质矿产行业标准《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》DZ/T0223-2011；

（3）内蒙古财政厅、国土资源厅印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（试行）的通知，内财建【2013】600号；

本年度治理工程估算总费用为0.36万元。其中监测管护费0.36万元。

监测管护费计算表

| 费用名称 | 单价 | 次数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测费 | 200 | 12 | 0.24 |
| 管护费 | 300 | 6 | 0.12 |
| 合计 |  | -- | 0.36 |

- 第三节 经费投入和基金缴存、提取计划

- 本年度处于停产状态，计划不投入土地复垦费用。

- 基金缴存

- 矿山按经费估算足额基金缴存。

- 基金提取计划

- 本年度监测管护费用按监测进度及管护情况进行提取基金。

- 治理工程实施方式与时间安排

- 本年度计划治理监测工作部署；从2025年1月份计算至2025年12月底结束，对整个矿区实施监测和管护。

- 第五节组织机构及保障措施

- 为方便指导本年度矿山地质环境治理工作，确保按时完成年初制定的计划工作任务，矿山拟成立项目管理部，并制定施工质量和进度管理办法。

- 一、项目管理组织机构

- 为保证本年度治理计划工作任务的顺利实施，确保本计划书部署的各项工程措施落实，拟采取治理和复垦的方式，成立项目管理部，负责项目的工程质量和进度管理工作，确保按照本年度部署的工程措施、进度安排、技术标准等保质保量地完成各项工程。

- 该项目由矿山企业统一协调和领导，部门负责人由矿山分管领导担任，配备专职人员2人，负责项目工程施工、资金和物资使用、项目组织协调等日常管理工作，对工程质量、安全及施工进度等全面负责。

- 二、制定施工管理制度

- 为保证本计划任务的顺利实施，建立健全技术档案与管理制度，实现复垦工作的科学性和系统性，建立与管理制度保持项目资料的全面性、系统性、科学性、时间性和齐全性和资料的准确性。每个阶段结束后，将所有资料及时归档，并设置专人专管制度。

- 若我矿山在本年度治理过程中发生重大变化，将及时修编本年度矿山地质环境治理与土地复垦计划书。