
赤峰松山区军正矿业有限公司

马鬃崖子采区金矿 

2025年度矿山地质环境治理计划书

赤峰松山区军正矿业有限公司

二〇二五年三月

赤峰松山区军正矿业有限公司马鬃崖子采区金矿    2025年度矿山地质环境治理计划书

编制单位：赤峰松山区军正矿业有限公司

法人代表：曹凤龙

提交时间：2025年3月

正文 目 录
1一、矿山基本情况


2二、矿山基本情况及自然概况


2（一）地理位置


2（二）交通


3（三）自然概况


3（四）矿区地质特征


6三、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况


8四、本年度矿山生产计划


9五、矿山地质环境问题


9（一）矿山地质环境问题现状


20（二）矿山地质环境问题预测


24六、矿山地质环境防治工程


24（一）矿山地质环境治理区的确定


26（二）地形地貌景观及土地资源监测


28七、经费估算


28（一）  预算编制依据


28（二）  费用计算




附图目录
赤峰松山区军正矿业有限公司马鬃崖子采区金矿2025年度矿山地质环境治理工程部署图（比例尺1：1000）

一、矿山基本情况

	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰松山区军正矿业有限公司马鬃崖子采区

	采矿权人
	赤峰松山区军正矿业有限公司
	法人代表
	曹凤龙

	采矿许可证号
	C1500002013084120131163 
	发证机关
	内蒙古自治区自然资源厅

	有效期限
	2022年8月31日至2025年8月30日
	发证日期
	2024年6月15日

	矿区地址
	松山区红花沟敖包村 

	经纬度坐标
	东经 118°31′10″～118°31′21″

北纬 42°15′12″～42°15′49″

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	3×104t/a 

	开采矿种
	金矿  
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	0.0598km 2
	生产现状
	停产

	建矿时间
	2008年
	设计生产能力
	3×104t/a

	设计服务年限
	10年
	实际生产能力
	3×104t/a

	剩余服务年限
	10年
	开采深度
	901m-580m 

	查明资源储量
	317866.62t
	剩余资源储量
	309509.37t

	矿区范围

拐点坐标
	拐点

编号
	1980西安坐标
	拐点

编号
	2000国家大地坐标

	
	
	X
	Y
	
	X
	Y

	
	1
	4681977.52
	40377722.13
	1
	4681972.9565
	40377840.0239

	
	2
	4681968.36
	40377981.96
	2
	4681963.7970
	40378099.8547

	
	3
	4681738.51
	40377973.86
	3
	4681733.9464
	40378091.7550

	
	4
	4681747.66
	40377714.03
	4
	4681743.0959
	40377831.9243

	基金计提
	已计提3.68万元
	基金使用
	已使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	姜万军
	手机号
	13848063168

	通讯地址
	松山区红花沟敖包村
	邮 编
	024035

	固定电话
	
	E-mail
	179758588@qq.com


三、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

1 、原治理方案

2012 年 5 月， 内蒙古灵信房地产评估有限责任公司编制了《内蒙古自治区赤 峰市松山区莲花山矿区南部外围马鬃崖子采区 (赤峰松山区军正矿业有限公司) 岩 金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》  (备案文号：12040) ，适用年限为 2013 年-2017 年。治理方案编制时间较早，现状适用性差。
2 、一分期治理方案
2014 年 7 月，赤峰中核矿业投资有限公司编制的《赤峰市松山区莲花山矿区 马鬃崖子采区金矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案(2013. 1. 1~2014.8. 1)》(备 案文号：赤国土环分治备字[2014]202 号) 。方案设计治理及土地复垦责任区为： SJ1 、XJ 、废石场 2 、废石场 4 、废石场 5 ，治理措施为：

(1) 对 SJ1 、XJ 进行回填、井口封堵，对场地进行覆土、土方整平、种树。

(2) 对废石场 2 、废石场 4 、废石场 5 废石全部进行清运，对场地进行覆土、 土方整平、种树。

矿山已完成“《二分期治理方案》”设计的治理工程，并于 2016 年 11 月 3 日通过原赤峰市国土资源局验收，验收意见书编号：16161。

3 、二分期治理方案
2019 年 5 月，中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁总队编制的《赤峰市松山 区(赤峰松山区军正矿业有限公司)马鬃崖子采区岩金矿矿山地质环境分期治理方案 (2014.8. 1~2017.7.31)》，  (备案文号：赤分治字[2019]053 号) 。方案设计治理及 土地复垦责任区为：SJ3 工业场地、废石场 3 、民采坑 (1#-6#) 、平硐 (PD1-PD7)、 探槽 (TC1-TC3) 、钻机平台 (PT1-PT2) 及废弃道路，治理措施为：

(1) 对 SJ3 工业场地进行回填、井口封堵，对场地进行覆土、翻耕、种草；

(2) 对废石场 3 进行清运、整形、覆土、翻耕、种草；

(3) 对民采坑 (1#-6#) 进行回填、覆土、翻耕、种草；

(4) 对平硐 (PD1-PD7) 进行回填、井口封堵，对场地进行覆土、翻耕、种 草；

(5) 对探槽 (TC1-TC3) 进行回填、覆土、翻耕、种草；

(6) 对钻机平台 (PT1-PT2) 进行回填、覆土、翻耕、种草；

矿山已完成“《二分期治理方案》”设计的治理工程，治理工程未进行验收。

4、2023年度治理计划书
2023年3月，矿业权人编制的《赤峰松山区军正矿业有限公司马鬃崖子采区金矿2023年度矿山地质环境治理计划书》，治理计划书设计治理内容为：是维护上一年度治理工程及对预测塌陷区进行设置警示牌等。
5、最新治理方案
2023年1月由华北有色工程勘察院有限公司编制的《赤峰松山区军正矿业有限公司马鬃崖子采区金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（备案号为：赤矿治字[2023]012号）。

5、2024年度治理计划书
2024年3月，矿业权人编制的《赤峰松山区军正矿业有限公司马鬃崖子采区金矿2024年度矿山地质环境治理计划书》，治理计划书设计治理内容为：是维护上一年度治理工程及对预测塌陷区进行设置警示牌等。
本年度矿山生产计划

结合我矿实际情况，我矿设计2025年度暂停生产。

五、矿山地质环境问题

（一）矿山地质环境问题现状

赤峰松山区军正矿业有限公司马鬃崖子采区金矿属于已建矿山 (停产阶段) 。 矿山开采使地下形成采空区。经本次实地调查，矿区范围内形成的工程单元有采 空区、竖井工业场地、风井、废石场、废弃炸药库、办公区、生活区、炸药库和 矿区道路等 (见图 5- 1) 。依据矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》 (DZ/T0223-2011) 附录 E 矿山地质环境影响程度分级表，以下从地质灾害影响、 含水层影响和破坏、地形地貌景观影响和破坏、土地损毁等四个方面对矿山地质 环境影响进行现状评估：
一）地质灾害影响现状评估

1 、泥石流
根据现状调查，评估区内气候类型属北中温带半干旱大陆性季风气候，降水 集中。矿区地貌类型为低山地貌，地形坡度5°~25°；评估区内地表植被较发育， 现状废石场顺沟谷堆放，上游汇水面积较小，未造成沟谷堵塞，雨季降水顺山坡 汇入沟谷后排出评估区，现状泥石流灾害不发育。
2 、崩塌
根据现场调查，评估区内不稳定危岩体及高陡边坡不发育，山体稳定，未曾 发生过崩塌灾害；现状工程单元中场地边坡稳定，现状崩塌灾害不发育。
3 、滑坡
根据现场调查，评估区内降雨量较小，松散堆积物主要发育在矿区低洼地带 及缓坡上，山坡及地势较高处主要为基岩区，岩体稳定，未曾发生过滑坡灾害； 现状工程单元中堆体稳定，且堆体稳定，现状滑坡灾害不发育。
4 、地面沉降
评估区无大的集中供水水源地，矿区生活需水量较小，现状地面沉降灾害不 发育。
5 、地面塌陷
矿山开采形成采空区，2 号矿体形成的采空区面积为 742m2。根据现场调查， 采空区地表未见塌陷迹象，采空区上部地表地面塌陷灾害不发育。
6 、地裂缝
矿区内地质构造简单，周边无大型水源地，现状条件下地裂缝灾害不发育。
7 、风蚀沙埋
本区年平均风速 4.2m/s ，地表植被较发育，矿区及周边不存在沙源，现状条 件下风蚀沙埋不发育。
8 、冻胀融陷
本区内最低气温-32℃，最大冻土深度 2.90m，无霜期 153 天，现状条件下场 地的建设均已剥离表土，现状条件下冻胀融陷不发育。
综上所述，在现状条件下，评估区为地质灾害危险性小区。
二）含水层的影响和破坏现状评估

1 、含水层结构破坏

现状已形成井巷工程均位于基岩区，地下水类型为基岩裂隙水，地下水水位 标高845m左右，现开拓最低为720m中段，井巷工程对场地的开挖深度部分低于 矿区水位标高，揭露基岩裂隙含水层，已破坏地下含水层结构。
2 、矿坑疏干水对含水层的影响
矿体现开拓最低为 720m 中段，矿坑最大涌水量为 523.64m3/d 。疏干水导致 矿区及周围主要含水层水位略有变化，现状评估矿坑疏干水对含水层影响较轻。
3 、对矿区及附近水源的影响
井巷工程疏干水为基岩裂隙水， 由井下水仓排至地面，经沉淀后循环使用； 矿区生活用水用水量较小，且矿山距离村庄较远，因此矿坑疏干水对矿区及附近 水源影响较轻。
4 、对地下水水质影响
矿山工业用水由蓄水池通过沉降作用除去淤泥和悬浮物，清水返回井下采矿 作业，评估区内无污染源，井巷的开拓未影响地下水水质；生活用水均取矿区南 侧约2.0km 四分地村的水井，常住值班人员用水、排水量小，生活用水对地下水 水质影响较轻。
综上所述：现状评估对矿区及附近水源影响较轻。
三）地形地貌景观影响和破坏现状评估

1、自然条件下地形地貌景观状况
评估区属低山地貌，地形坡度5°~25° 。评估区内松散堆积物主要分布在矿 区低洼地带及缓坡上，矿区植被较发育。
2、 矿山开采对地形地貌景观的影响和破坏
根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》  (DZ/T0223-2011) ， 参考国家和地方相关部门规定的划分标准，将地形地貌景观破坏程度等级数确定 为 3 级标准，分别定为：较轻、较严重、严重。可以定义如下：
a ) 较轻：地形地貌景观破坏程度轻微，轻微影响视觉效果；
b) 较严重：地形地貌景观破坏程度较严重，中等影响视觉效果；
c ) 严重：地形地貌景观破坏程度严重，严重影响视觉效果。
评价因素的具体等级标准目前国内外尚无精确的划分值，本方案通过选取合 适的因素因子采用多因素评价法划分地形地貌景观的破坏程度等级。根据类似项 目的地形地貌景观破坏因素调查情况，结合项目区实际情况，同时参考各相关学 科的实际经验数据，选取因素因子，进而根据从重原则确定地形地貌景观破坏程 度等级。挖损、压占破坏地形地貌景观程度评价因素及等级标准见表 5-1 ，5-2。
表5-1    地形地貌景观破坏程度评价因素及等级标准表
	评价因子
	权重
	评价等级

	
	
	( 1 分)
	(2 分)
	(3 分)

	挖损
	区位条件
	0.2
	少有人类活动区
	人类活动中等区
	“三区两线”

	
	可视程度
	0 2
	不可视
	局部可视
	可视

	
	破坏面积
	0.1
	<0.5hm2
	0.5- 1.0hm2
	> 1.0hm2

	
	最大深度
	0.2
	< 10m
	10-20m
	>20m

	
	边坡规整情况
	0 3
	规整
	欠规整
	不规整

	压占
	区位条件
	0.2
	少有人类活动区
	人类活动中等区
	“三区两线”

	
	可视程度
	0.2
	不可视
	局部可视
	可视

	
	场地面积
	0.1
	< 1.0hm2
	1.0-5.0hm2
	>5.0hm2

	
	排土 (渣) 高度
	0.2
	<5m
	5- 10m
	> 10m

	
	边坡规整情况
	0.3
	规整
	欠规整
	不规整


表5-2   地形地貌景观破坏程度评分界线表
	损毁程度
	较轻
	较严重
	严重

	评分级别
	Σ≤ 1.0
	1.0＜Σ≤2.0
	Σ＞2.0


矿山现状单元：采空区、竖井工业场地、风井、废石场、废弃炸药库、办公 区、生活区、炸药库和矿区道路等，现结合矿山现状，对各个单元进行分别叙述：
1 、采空区
根据矿权人提供的井上井下对照图，矿山前期仅开拓了少量探矿坑道，2号 矿体形成采空区面积为742m2 ，形成3个开采中段 ， 中段标高分别为一 中段 
(800m) 、二中段 (760m) 、三中段 (720m) ，采空区形成时间为2011年以前。 经现场调查核实，采空区地表未见地面塌 (沉) 陷、地表裂缝等灾害，未破坏原 生的地形地貌景观和植被，对地形地貌景观影响较轻，见照片5- 2。
2 、竖井工业场地

位于矿区西部， 占地面积为 1360m2 。场地内建设有竖井及卷扬房等建筑， 井口净断面规格 2.6m×3.6m ，井深为 112m 。建筑物面积为 140m2 ，建筑物高度 5m。场地建设未形成堆坡，场地建设形成一处切坡，切坡长度 26m ，高度 2.5m， 坡角近 75° ，切坡为岩质切坡。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对 地形地貌景观的影响较严重，见照片 5-3。
表 5-3    竖井工业场地地形地貌景观影响评分表
	评价单元
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	竖井工业场地
	区位条件
	少有人类活动区
	1.4
	较严重

	
	可视情况
	不可视
	
	

	
	破坏面积
	0.5- 1.0hm2
	
	

	
	排土 (渣) 高度
	<5m
	
	

	
	边坡规整情况
	不规整
	
	


3 、风井
位于矿区中部偏北，生活区东侧， 占地面积为 26m2 。场地内建设有风井及 卷扬房等建筑，井口净断面规格 1.6m×2.0m 。竖井深度为 68m 。建筑物面积为 26m2 ，建筑物高度 3m 。场地建设未形成切坡和堆坡。场地的建设破坏了原始地 形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重，见照片 5-4。
表 5-4   风井地形地貌景观影响评分表
	评价单元
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果


照片5-4    风井

4 、废石场
位于矿区中部，竖井工业场地东侧沟谷内， 占地面积为 8584m2 。废石沿冲 沟堆放，沟谷排水通畅，未造成沟谷堵塞。平均堆放高度 5.0m，边坡角 35°-45°， 现状堆积方量为 10125m3。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形 地貌景观的影响较严重，见照片 5-5。
表 5-5     废石场地形地貌景观影响评分表
	评价单元
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	废石场
	区位条件
	少有人类活动区
	1.9
	较严重

	
	可视程度
	不可视
	
	

	
	场地面积
	0.5- 1.0hm2
	
	

	
	排土 (渣) 高度
	<5m
	
	

	
	边坡规整情况
	欠规整
	
	


 、废弃炸药库

位于矿区南侧， 占地面积为 1400m2 。该场地为不再利用炸药库，矿山已自 行对场地进行了建筑物拆除，场地建设形成一处切坡，切坡长度 52m，高度 2.5m， 坡角近 75° ，切坡为土质切坡。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对 地形地貌景观的影响较严重，见照片 5-7。
表5-7      废弃炸药库地形地貌景观影响评分表
	评价单元
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	废弃炸药库
	区位条件
	少有人类活动区
	1.9
	较严重

	
	可视程度
	不可视
	
	

	
	场地面积
	< 1.0hm2
	
	

	
	排土 (渣) 高度
	5- 10m
	
	

	
	边坡规整情况
	欠规整
	
	


照片 5-7  废弃炸药库
6 、办公区
办公区位于矿区南侧， 占地面积为 1729m2 。场地内建设有办公室、宿舍等 建筑，建筑物面积为 594m2 ，建筑物高度 5m 。场地建设未形成堆坡，场地建设 形成一处切坡，切坡长度 131m ，高度 3m ，坡角近 80° ，切坡为岩质切坡。场地 的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重，见照片 5-8。

表 5-8      办公区地形地貌景观影响评分表
	评价单元
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	办公区
	区位条件
	少有人类活动区
	1.4
	较严重

	
	可视情况
	不可视
	
	

	
	破坏面积
	<0.5hm2
	
	

	
	排土 (渣) 高度
	<5m
	
	

	
	边坡规整情况
	不规整
	
	


片 5-8     办公区

7 、生活区
生活区位于矿区北部， 占地面积为 2266m2 。局部位于矿区外，场地内建设 有办公室、宿舍等建筑，建筑物面积为 1260m2 ，建筑物高度 8m 。场地建设形成 一处切坡，切坡长度 130m ，高度 2.5m ，坡角近 70° ，切坡为岩质切坡。场地的 建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重，见照片 5-9。

表 5-9      生活区地形地貌景观影响评分表
	评价单元
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	生活区
	区位条件
	少有人类活动区
	1.4
	较严重

	
	可视情况
	不可视
	
	

	
	破坏面积
	<0.5hm2
	
	

	
	排土 (渣) 高度
	<5m
	
	

	
	边坡规整情况
	不规整
	
	


8 、炸药库
位于矿区南部， 占地面积为 362m2 。场地内建设有：炸药库、雷管库，建筑 物面积为 61m2 ，建筑物高度 3m ，场地围墙为浆砌砖围墙，围墙总长度 70m ，高 度 2m ，厚度 0.2m 。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景
观的影响较严重，见照片 5-10。
表5-10      炸药库地形地貌景观影响评分表
	评价单元
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	炸药库
	区位条件
	少有人类活动区
	1.4
	较严重

	
	可视情况
	不可视
	
	

	
	破坏面积
	<0 5hm2
	
	

	
	排土 (渣) 高度
	<5m
	
	

	
	边坡规整情况
	不规整
	
	


9 、矿区道路
矿区道路宽度 4-5m ， 占地面积为 1636m2 。矿区道路连接矿区各单元，与其 他矿山的生产道路连接。场地建设形成切坡长度 291m ，高度 1m ，坡角 35-80°， 切坡为岩质切坡。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观 的影响较严重，见照片 5-11。
表 5-11      矿区道路地形地貌景观影响评分表
	评价单元
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	矿区道路
	区位条件
	少有人类活动区
	1.4
	较严重

	
	可视情况
	不可视
	
	

	
	破坏面积
	<0 5hm2
	
	

	
	排土 (渣) 高度
	<5m
	
	

	
	边坡规整情况
	不规整
	
	


10 、评估区内其他区域

评估区内其它区域矿山活动极少，面积 45532m2 。该区其它地方基本保持了 原生的地形地貌状态，对地形地貌景观的影响较轻。
综上所述：矿山现状竖井工业场地、风井、废石场、废弃炸药库、办公区、 生活区、炸药库和矿区道路对地形地貌景观影响程度均为较严重；采空区及评估 区其他区域对地形地貌景观影响为较轻 (见表 5- 12) ；
表 5-12    地形表地貌景观影响现状评估表
	分区
	面积 (m2 )
	特征
	影响程 度

	采空区
	742
	未形成地面塌陷。
	较轻

	竖井工业 场地
	1360
	场地内建设有竖井及卷扬房等建筑，井口净断面规格

2.6m×3.6m ，井深为 112m 。建筑物高度 5m 。场地建设
形成一处切坡
	较严重

	风井
	26
	场地内建设有风井及卷扬房等建筑，井口净断面规格

1.6m×2.0m 。竖井深度为 68m 。建筑物高度 3m 。场地建
设未形成切坡和堆坡
	较严重

	废石场
	8584
	废石沿冲沟堆放，沟谷排水通畅，未造成沟谷堵塞。平 均堆放高度 5.0m ，边坡角 35°-45°
	较严重

	废弃炸药 库
	1400
	矿山已自行对建筑物进行了拆除，场地存在切坡
	较严重

	办公区
	1729
	场地内建设有办公室、宿舍等建筑，建筑物高度 5m。场 地建设形成一处切坡
	较严重

	生活区
	2266
	场地内建设有办公室、宿舍等建筑，建筑物高度 8m。场 地建设形成一处切坡
	

	炸药库
	362
	场地内建设有：炸药库、雷管库，建筑物高度 3m，场地 围墙为浆砌砖围墙
	较严重

	矿区道路
	1636
	宽度 4-5m ，分布于分散，矿区道路连接各功能单元，场 地建设局部形成切坡
	较严重

	评估区其 他区域
	45532
	矿业活动极少，该区其它地方基本保持了原生的地形地 貌状态。
	较轻

	评估区
	62895
	
	


注（二）矿山地质环境问题预测

一）土地损毁现状评价

根据 1:10000 全国第三次土地利用现状调查资料 (K50G042073) ，现状已损毁 破坏的土地资源利用类型为灌木林地 (1967m2 ) 、其他草地 (1026m2 ) 、采矿 用地 (14370m2 ) ，总面积 17363m2 。对照全国第三次土地利用现状调查赤峰市 松山区资料，土地权属王府镇四分地村所有，界线清晰，无争议。现状条件下， 地表各单元对土地损毁情况见表 5- 13。
表 5-13    现状损毁土地资源情况表
	单元名称
	面积
	损毁土地类型
	土地权属

	
	
	林地 03
	草地 04
	工矿仓储用地 06
	

	
	m2
	灌木林地 0305
	其他草地 0404
	采矿用地 0602
	

	竖井工业场地
	1360
	
	
	1360
	王府镇四分地村

	风井
	26
	
	20
	6
	

	废石场
	8584
	1170
	629
	6785
	

	废弃炸药库
	1400
	430
	35
	935
	

	办公区
	1729
	
	
	1729
	

	生活区
	2266
	
	
	2266
	

	炸药库
	362
	
	262
	100
	

	矿区道路
	1636
	367
	80
	1189
	

	合计
	17363
	1967
	1026
	14370
	


二) 土地损毁程度评价因素选取及等级划分

根据《中华人民共和国土地管理法》及国家和地方相关部门规定的划分标准， 将土地损毁程度等级数确定为轻度损毁、中度损毁、重度损毁等 3 级标准。评估 标准如下：
a) 轻度损毁：土地破坏轻微，基本不影响土地利用功能；
b) 中度损毁：土地破坏较严重，影响土地利用功能；
c) 重度损毁：土地严重破坏，丧失原有土地利用功能。
目前国内外对于评价因素的具体等级标准尚无精确的划分值，本方案根据类似 项目土地损毁因素的选取及实际经验数据，结合评估区实际情况，遵循从重原则确 定土地损毁等级。
挖损、压占、占用损毁土地程度评价因素及等级标准见表 5-14，土地损毁程度 评分界线见表 5-15。
表 5-14    土地损毁程度评价因素及等级标准表
	评价因子
	权重
	评价等级

	
	
	(1 分)
	(2 分)
	(3 分)

	挖损
	挖损面积
	0.3
	<0.2hm2
	0.2-0.5hm2
	>0.5hm2

	
	挖损深度
	0.1
	<2.0m
	2.0-5.0m
	>5.0m

	
	挖损土层厚度
	0.2
	<20cm
	20-50cm
	＞50cm

	
	积水情况
	0.3
	无积水
	季节性积水
	长期积水

	压占
	压占面积
	0.4
	<0.2hm2
	0.2-0.5hm2
	>0.5hm2

	
	边坡坡度
	0.3
	<25°
	25°-35°
	>35°

	
	排土(渣)高度
	0.2
	< 15
	15-30m
	>30m

	
	复垦难度
	0.1
	易
	中等
	难


表 5-15    土地损毁程度评分界线表
	损毁程度
	轻度损毁
	中度损毁
	重度损毁

	评分级别
	Σ≤ 1.0
	1.0＜Σ≤2.0
	Σ＞2.0


三) 各工程场地土地损毁现状评价
矿山现状压占土地的单元为竖井工业场地、风井、废石场、废弃炸药库、办公 区、生活区、炸药库和矿区道路。现状现状单元损毁土地程度评价详见下表。
表 5-16    现状单元损毁土地程度评价表
	评价单元
	损毁类型
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	竖井工业场地
	压占
	压占面积
	0.2-0.5hm2
	1.5
	中度损毁

	
	
	边坡坡度
	<25°
	
	

	
	
	排土(渣)高度
	< 15
	
	

	
	
	复垦难度
	中等
	
	

	风井
	压占
	压占面积
	0.2-0.5hm2
	1.5
	中度损毁

	
	
	边坡坡度
	<25°
	
	

	
	
	排土(渣)高度
	< 15
	
	

	
	
	复垦难度
	中等
	
	

	废石场
	压占
	压占面积
	0.2-0.5hm2
	1.5
	中度损毁

	
	
	边坡坡度
	<25°
	
	

	
	
	排土(渣)高度
	< 15
	
	

	
	
	复垦难度
	中等
	
	

	废弃炸药库
	压占
	压占面积
	>0.5hm2
	1.8
	中度损毁

	
	
	边坡坡度
	<25°
	
	

	
	
	排土(渣)高度
	< 15
	
	

	
	
	复垦难度
	中等
	
	

	办公区
	压占
	压占面积
	0.2-0.5hm2
	1.5
	中度损毁

	
	
	边坡坡度
	<25°
	
	

	
	
	排土(渣)高度
	< 15
	
	

	
	
	复垦难度
	中等
	
	

	生活区
	压占
	压占面积
	0.2-0.5hm2
	1.5
	中度损毁

	
	
	边坡坡度
	<25°
	
	

	
	
	排土(渣)高度
	< 15
	
	

	
	
	复垦难度
	中等
	
	


	评价单元
	损毁类型
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	炸药库
	压占
	压占面积
	0.2-0.5hm2
	1.5
	中度损毁

	
	
	边坡坡度
	<25°
	
	

	
	
	排土(渣)高度
	< 15
	
	

	
	
	复垦难度
	中等
	
	

	矿区道路
	压占
	压占面积
	<0.2hm2
	1.2
	中度损毁

	
	
	边坡坡度
	<25°
	
	

	
	
	排土(渣)高度
	< 15
	
	

	
	
	复垦难度
	中等
	
	


四）矿山地质环境影响现状综合分区

根据上述四项矿山地质环境问题及现状评估结果，参照中华人民共和国地质 矿产行业标准《矿山地质环境治理恢复方案编制规范》 (DZ/T0223-2011) 附录 E 表 E. 1 矿山地质环境影响程度分级表，以地质灾害、含水层、地形地貌景观、 土地资源为四大评估要素对矿山地质环境影响现状评估，将评估区划分为较严重 区及较轻区。
其中竖井工业场地、风井、废石场、废弃炸药库、办公区、生活区、炸药库 和矿区道路划分为地质环境影响程度较严重区，总面积 17363m2 ，占评估区总面 积的 25.01%；评估区内其它区域划分为地质环境影响程度较轻区，总面积    45532m2 ， 占评估区总面积的 74.99%  (见表 5- 17) 。

较严重区
1 、竖井工业场地

面积 1360m2 ，地质灾害影响较轻，对地下含水层影响较轻，对地形地貌景 观影响较严重，对土地资源损毁程度属中度，现状对矿山地质环境影响较严重。
2 、风井
面积 26m2 ，地质灾害影响较轻，对地下含水层影响较轻，对地形地貌景观 影响较严重，对土地资源损毁程度属中度，现状对矿山地质环境影响较严重。
3 、废石场
面积 8584m2 ，地质灾害影响较轻，对地下含水层影响较轻，对地形地貌景 观影响较严重，对土地资源损毁程度属中度，现状对矿山地质环境影响较严重。
4 、废弃炸药库

面积 1400m2 ，地质灾害影响较轻，对地下含水层影响较轻，对地形地貌景 观影响较严重，对土地资源损毁程度属中度，现状对矿山地质环境影响较严重。
5 、办公区
面积 1729m2 ，地质灾害影响较轻，地下含水层影响较轻，对地形地貌景
观影响较严重，对土地资源损毁程度属中度，现状对矿山地质环境影响较严重。
6 、生活区
面积 2266m2 ，地质灾害影响较轻，对地下含水层影响较轻，对地形地貌景 观影响较严重，对土地资源损毁程度属中度，现状对矿山地质环境影响较严重。
7 、炸药库
面积 362m2 ，地质灾害影响较轻，对地下含水层影响较轻，对地形地貌景观 影响较严重，对土地资源损毁程度属中度，现状对矿山地质环境影响较严重。
8 、矿区道路
面积 1636m2 ，地质灾害影响较轻，对地下含水层影响较轻，对地形地貌景 观影响较严重，对土地资源损毁程度属中度，现状对矿山地质环境影响较严重。
较轻区
1 、采空区
采空区地表投影面积为 742m2 ，该区对地质环境影响较轻。
2 、评估区内其他区域
其它区域保持了原生地形地貌景观及土地资源，评估区内其它区域现状对矿 山地质环境影响程度较轻，划分为较轻区。
表 5-17    矿山地质环境影响现状评估表
	影响程度 分区
	评估单元
	面积 m2
	现状矿山地质环境问题

	
	
	
	地质灾害
	含水层
	地形地貌
	土地资源

	较严重区
	竖井工业场地
	1360
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	风井
	26
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	废石场
	8584
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	废弃炸药库
	1400
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	办公区
	1729
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	生活区
	2266
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	炸药库
	362
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	矿区道路
	1636
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	较轻区
	采空区
	742
	较轻
	较轻
	较轻
	轻度

	
	评估区其他区域
	45532
	较轻
	较轻
	较轻
	轻度

	评估区
	62895
	/
	/
	/
	/


六、矿山地质环境防治工程

（一）矿山地质环境治理区的确定

根据矿山地质环境治理技术要求，治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区、矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031-2011)，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。

根据以上治理分区原则及方法，结合矿山实际情况，本年度矿山结合实际情况完善2025年度治理计划，对废弃炸药库进行垫坡、整平、覆土、恢复植被。对预测地面塌陷区周边设置网围栏、警示牌，计划工作表见表6-1。
表 6-1    矿山地质环境治理工程进度表
	治理年度
	治理区
	治理措施
	单位
	工程量

	2025
	二号预测塌陷区
	回填
	m3
	887

	
	
	整平
	m3
	116

	
	
	覆土
	m3
	193

	
	
	栽植灌木
	株
	96

	
	
	种草
	m2
	385

	
	废石场边坡
	修坡整形
	m3
	209

	
	
	覆土
	m3
	125

	
	
	种草
	m2
	418

	
	办公区
	种树
	株
	48

	
	生活区
	种树
	株
	36

	
	矿区道路
	种树
	株
	120

	
	评估区
	监测管护
	年
	1


采用人工肉眼巡视监测和设备 (经纬仪) 监测相结合的方法，由矿方确定两 名专业监测人员，定时对采空区上方地表变形情况进行测量、记录、分析、总结、 汇报。在预测采矿可能引发的地面塌陷区内及外围适当距离设立监测点，预测塌 陷区布设 4 个监测点，1 个监测基准点。监测点有限布设在地表变形的敏感及不 稳定的待测区域，监测基准点位选在矿区北侧稳定性较好的基岩上。监测点与点 之间距离不超过 100m ，根据塌陷范围，设定预测塌陷监测网度为 100m×100m ， 监测标志采用混凝土桩。监测点坐标见表 6-2。
表 6-2    地表变形监测点位坐标表 (2000 国家大地坐标系)
	位置
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	二号预测塌陷区
	1
	4681920
	40377877
	3
	4681804
	40377952

	
	2
	4681882
	40377940
	4
	4681832
	40377872

	基点
	1
	4681669
	40377944
	
	
	


2 、监测内容
地面塌陷、地表裂缝及地表变形情况(表6-3)。
3 、监测方法及技术要求
首先通过实地调查或人工测量方法，调查地面塌陷发生的地段及规模，圈定 发生地面塌陷和地裂缝的范围；其次对已形成的地面塌陷坑和地表裂缝，用水准、 全站仪、皮尺、照相等方法测量其大小及深度。
4 、监测频率
正常情况下每月监测 2 次；在汛期、雨季，对已存在地表变形的地段应每周 监测 1 次，或者进行连续跟踪监测。
5 、监测时间
2025年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日。
表6-3地表变形情况调查表

	矿区名称
	
	天气
	

	记录点号
	

	仪器型号
	
	测量人
	

	记录点坐标
	X:                 Y:               H:

	记录点情况
	监测点

原高程
	本次测量

高程
	垂直变化情况
	地表变化

情况
	其他情况说明

	
	
	
	
	
	


填表人：            审核人：                        填表日期：    年    月    日

（二）地形地貌景观及土地资源监测

定期指定专人对矿山开采活动影响地段的地形地貌景观及土地损毁情况进 行监测，防止矿山开采乱采乱挖以及废弃物的随意堆放。
监测内容主要为挖损、压占破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌 握影响状况，制定相应对策。
监测方法：按监测路线进行监测，监测路线主要沿工程场地边缘布置，路线 总长 2.2km ，可根据表 6-4 记录监测情况。

监测频率：每月一次，每年 12 次。
监测时间：2025年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日。
表6-4   地形地貌景观及土地资源监测记录表
时间：     年    月    日       星期                                      天气：
	监测单元
	

	监测
内容
	损毁土地面积 (m2 )
	

	
	破坏土地利用类型
	

	
	损毁方式
	

	
	损毁程度
	

	
	治理难度
	

	监测人员
	

	监测情况：


	存在问题
	

	处理意见
	

	处理结果
	


七、经费估算

（一）  预算编制依据

本项目投资估算主要参照依据如下：
1 、矿山地质环境保护与恢复治理方案的实物工作量及相关图件及说明；

2 、矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》  (DZ/T0223-2011) ；

3 、财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》  (2011) ；

4 、内蒙古自治区财政厅、国土资源厅《内蒙古自治区矿山地质环境治理工

程预算定额标准 (试行) 》及相关配套文件；                             
  5 、《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程定额》  (内财建[2013]600 号) ；
6 、赤峰市材料价格信息 (2021年 4 季度) 及赤峰市松山区材料价格市场询

价。

（二）  费用计算

1、矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案中的工程项目施工原则上由采矿权人自主完成。

2、费用构成

该矿山地质环境治理项目费用由工程施工费、其它费用、不可预见费和监测管护费组成，具体内容如下：

（1）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。其中直接费由直接工程费、措施费组成；间接费由规费、企业管理费组成；税金由营业税、城乡维护建设税、教育费附加组成；其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、项目管理费组成。

1）直接费

指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。其中直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费；措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。

直接工程费

人工费=定额劳动量（工日）×人工概算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定，松山区材属于二类区，甲类工94.15元／工日，乙类工69.11元／工日。

材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以松山区材料价格信息(2022年第2季度)市场价格计取并以材料到工地实际价格计算。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，具体见定额单价取费表。

②措施费

指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。

措施费=直接工程费×措施费费率。

其费率依据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区自然资源厅《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准计取，取费标准如表7-1所示。
表 7-1    措施费费率表
	序号
	工程类别
	临时设施费
	冬雨季施工增加
	施工辅助
	安全施工措施
	费率合计

	1
	土方工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6

	2
	石方工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6

	3
	砌体工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6

	4
	混凝土工程
	3
	0.7
	0.7
	0.2
	4.6

	5
	植被工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6

	5
	辅助工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6


2）间接费

间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准如表7-2所示。

表 7-2    间接费费率表
	序号
	工程类别
	计算基础
	费率 (%)

	l
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	砌体工程
	直接费
	5

	4
	混凝土工程
	直接费
	6

	5
	植被工程
	直接费
	5

	6
	辅助工程
	直接费
	5


3）利润

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。

4）税金

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》，税金按直接费、间接费、利润之和的3.28%计取。

（2）其它费用

其它费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、项目管理费。

1）前期工作费

包括项目可研论证费、项目勘测与设计费、项目招标代理费，具体如下：

①项目可研论证费：以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各分区按内插法确定。

②项目勘测与设计费

以工程施工费为计算基数，采用分档定额计费方式计算，各分区按内插法确定。

③项目招标代理费

以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

2）工程监理费

以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

3）竣工验收费

竣工验收费=工程验收费+项目决算编制与审计费

①工程验收费

以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进计算。

②项目决算编制与审计费

以工程施工费为计算基数，采用差额定率累进计算。

4）项目管理费

以工程施工费、前期工作费、工程监理费、竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进计算。

（3）不可预见费

不可预见费按不超过工程施工费、其它费用之和的3%计算，计算公式为：

不可预见费=（工程施工费+其它费用）×3%。

（4）监测管护费

监测管护费=监测费+管护费，监测管护1年。

1）监测费

监测费每年按5000元计算。

2）管护费

管护费每年按5000元计算。

5）矿区恢复治理工程总经费预算

经计算，2025年度矿山地质环境治理经费估算总额为3.70万元。工程经费估算见表7-3。
表7-3 矿山地质环境治理工程经费概算总表

	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各费用占总费用的比例（%）

	（一）
	工程施工费
	2.70
	72.97

	（二）
	监测与管护费
	1.00
	27.03

	合计
	3.70
	100 


表 7-4  工程施工费预算表
	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价 (元)
	合计 (万元)

	
	( 1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	一
	
	土方工程
	
	
	
	0.32

	1
	10195
	覆土
	100m3
	3.18
	1012.52
	0.32

	二
	
	石方工程
	
	
	
	2.15

	1
	20342
	回填
	100m3
	8.87
	1888.07
	1.67

	2
	20274
	石方整平
	100m3
	1.16
	789.68
	0.09

	3
	20272
	修坡整形
	100m3
	2.09
	1888.07
	0.39

	三
	
	植被工程
	
	
	
	0.23

	1
	50007
	栽植乔木
	100 株
	2.04
	727.88
	0. 15

	2
	50018
	栽植灌木
	100 株
	0.96
	727.88
	0.07

	3
	50030
	撒播种草
	hm2
	0.0803
	2128.30
	0.01

	 总计
	
	
	—
	—
	—
	2.70


表 7-5   监测管护费预算表
	序号
	费用名称
	年限
	预算金额 (万元)

	1
	监测费
	1
	0.5

	2
	管护费
	1
	0.5

	合 计
	—
	—
	1

	监测费每年按5000元计算
管护费每年按5000元计算




