2025年度赤峰弘毅富石新材料有限责任公司

哈什吐村福山庄膨润土矿

矿山地质环境治理与土地复垦计划

赤峰弘毅富石新材料有限责任公司

二〇二五年三月

2025年度赤峰弘毅富石新材料有限责任公司

哈什吐村福山庄膨润土矿

矿山地质环境治理与土地复垦计划

提交单位：赤峰弘毅富石新材料有限责任公司

法定代表人：宋文杰

项目负责人：王书强

编制人员：宋志刚  李冉

编制日期：二〇二五年三月

正文目录

一、矿山基本情况	1

（一）采矿权设置情况	1

（二）《治理方案》的适用情况	1

（三）位置及交通	2

二、矿山开采现状	3

（一）开采历史	3

（二）现状开采范围	3

（三）本年度开采计划	5

（四）征占地情况	5

三、矿山土地损毁现状	8

四、以往矿山地质环境治理及土地复垦成效	11

（一）矿山地质环境治理及土地复垦现状	11

（二）矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况	13

（三）以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述	13

（四）以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况	13

五、《方案》治理工作部署	14

六、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排	15

（一）矿山地质环境治理与土地复垦工作计划	15

（二）矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划	15

（三）经费投入和基金缴存、提取计划	18

（四）治理工程实施方式与时间安排	23

（五）组织机构及保障措施	23

附图目录

2025年度赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿矿山地质环境治理与土地复垦工作部署图                           比例尺 1:2000

- 一、矿山基本情况

（一）采矿权设置情况

赤峰市自然资源局(原国土资源局)于2008年7月，首次为赤峰弘毅富石新材料有限责任公司颁发采矿许可证，矿山名称：赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿，采矿许可证号：C1504002010127120102679；有效期限： 2020 年 2 月8日至 2025年 2 月7日，开采矿种：膨润土；矿区面积：由4个拐点坐标组成，面积为0.0703km2（见表1-1）；开采深度：由 850 m至 650 m标高；开采方式：露天开采；生产规模：3万立方米/年；矿山现状：停产状态；保有资源储量：矿石量22.05万立方米；剩余服务年限：5.9年。

表1-1    采矿许可证范围各拐点坐标一览表

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4697657.5547 | 40399820.4486 |
| 2 | 4697657.6459 | 40400382.4300 |
| 3 | 4697467.5455 | 40400382.4203 |
| 4 | 4697554.5848 | 40399947.4091 |
| 开采标高850—650m，矿区面积0.0703km2。 |  |  |

（二）《治理方案》的适用情况

根据《储量核实报告》（备案文号：赤自然资储备字[2021]第015号）及《开发利用方案》（备案文号：赤自然资开评字[2021]第014号），开发利用方案采用资源量（控制+推断）为17.81×104m3，矿山生产规模为3×104m3/a，开采回采率90%，设计矿山服务年限5.9年。考虑到矿山在服务年限期满后矿山环境治理及管护时限需1.1年的时间，确定本《方案》规划年限为7年，即从2022年1月1日至2028年12月31日，当该矿在变更开采方式、矿区范围、生产规模、主要开采矿种时，应重新编制《方案》。考虑到随着生产进展变化会导致矿山地质环境破坏情况变化等不确定因素，矿山应每五年对方案修编一次。本方案适用年限为5年，即2022年1月1日-2026年12月31日。本方案编制基准期为2022年1月。

（三）位置及交通

矿区位于赤峰市松山区当铺地满族乡境内，距离当铺地满族乡乡政府直距9.4km。距离松山区政府直距约14.6km；南距赤峰市市政府直距约17.7km；东距S206省道约5.3km；西距G306国道约3.6km，到矿区有砂石公路相通，交通较为方便。详见交通位置图1-1。

图1-1    哈什吐村福山庄膨润土矿交通位置图

二、矿山开采现状

（一）开采历史

赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿现状停产状态，2008年7月原赤峰市国土资源局首次为赤峰市富龙矿产资源开发有限责任公司颁发采矿许可证，采矿许可证号为：1504000820143。采矿权人：赤峰市富龙矿产资源开发有限责任公司。矿山名称：赤峰市富龙矿产资源开发有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿；开采矿种：膨润土；开采方式：露天开采；生产规模：3.00万立方米/年；矿区面积：0.0703平方公里；开采深度：由850m至650m标高。

2015年11月采矿权人由“赤峰市富龙矿产资源开发有限责任公司”变更为“赤峰弘毅富石新材料有限责任公司”，矿山名称由“赤峰市富龙矿产资源开发有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿”变更为“赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿”。

原赤峰市国土资源局于2016年2月首次为赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿颁发采矿许可证。2021年矿山重新进行了储量核实，资源储量及开采范围发生了改变，故重新编制了新的《开发利用方案》。

（二）现状开采范围

矿山现状已形成的工程场地有：露天采场、钻机平台、渣堆1、渣堆2、渣堆3、废石场1、废石场2、截洪沟、办公生活区、矿区道路等工程单元，概述如下：

（1）露天采场

露天采场位于采矿许可证东南侧，占地面积105620m2，采场呈不规则形，东西长约443m，南北宽约238m，该露天采场因大面积位于证外相邻矿权白脸子山沸石矿证内，矿山2019年编写了《安全设施设计（补充完善文本）》并备案，该文本中对现状露天采场进行了整改，整改工程措施主要为：围岩剥离、边坡削坡、铺筑运输道路、修建截水沟。2019年11月8日，赤峰市松山区应急管理局对该矿出具的《安全设施设计（补充完善文本）备案表》中4项全部进行了现场复查验收，并出具了整改情况的复查意见，且在一分期矿山已对采场东北测进行治理，故现状采场矿山已整体进行削坡治理并形成15级台阶，台阶高度分别为843m、835m、809m、798m、792m、784m、780m、775m、769m、763m、755m、736m、725m、717m、710m，边坡高度1～28m，最大边坡高度27.54m，边坡坡度约30-80°。总边坡长度1691m，该采场虽整体进行治理，但现状局部地区仍存在高陡不规整边坡，且未对台阶及坡面进行覆土、恢复植被，仍达不到绿色矿山地质环境治理标准。采场坑底已揭露第四系松散岩类孔隙水，水面标高710m，已破坏第四系含水层。

（2）钻机平台

钻机平台分布于渣堆1南侧，钻机平台长轴约23m，宽轴约15m，深度0.5-1.0m，总占地面积370m2，钻机平台边坡长度约20m，坡度10-50°。

（3）渣堆1

渣堆1分布于采矿证南侧，废渣顺坡堆放，总占地面积769m2，堆积高度平均约1-3m，堆积坡度10-40°，总堆方量约为825m3。

（4）渣堆2

渣堆2位于渣堆1南侧，废石废渣顺坡堆放，总占地面积660m2，堆积高度平均约1-5m，堆积坡度10-45°，总堆方量约为2310m3。

（5）渣堆3

渣堆3位于证外渣堆2东南侧，废石废渣顺坡堆放，总占地面积605m2，堆积高度平均约1-5m，堆积坡度10-40°，总堆方量约为2118m3。

（6）废石场1

废石场1位于办公生活区南侧，总占地面积2101m2，废石顺坡堆放，堆积高度平均约1-5m，堆积坡度10-40°，总堆方量约为2469m3。

（7）废石场2

废石场2位于采矿证东北侧，总占地面积4234m2，废石顺坡堆放，堆积高度平均约1-5m，堆积坡度10-60°，总堆方量约为6782m3。

（8）截洪沟

截洪沟紧邻渣堆1，位于渣堆1西侧，为土质边沟，占地面积1465m2，截洪沟长约195m，宽度约7.5m，深约1-2m，挖方量为2198m3。

（9）办公生活区

办公生活区位于渣堆1东侧，占地总面积229m2，建筑物为砖混结构平房，建筑物面积约26m2，总长约6.2m，宽约4.2m，高约3m。办公区西北侧存在切坡，切坡长11m，高度约0.5-1.0m，坡度30-60°。

（10）矿区道路

- 矿区道路自东向西分布，主要用来连接矿区内各工程场地，现状已开拓道路总长651m，路面宽约4m，为土质路面，占地总面积2604m2，部分矿区道路路段存在切坡，切坡长255m，高度约1-3m，坡度30-60°。

矿山现状工程布局见图2-1。

需要说明的是采矿许可证北西侧为赤峰家育种猪生态科技集团有限公司，该公司为一家养殖场。“赤峰家育种猪生态科技集团有限公司”养猪场对“赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿”采矿许可证范围西部形成事实压覆，压覆区域面积为“0.0194km2”。

- （三）本年度开采计划

2022年1月1日赤峰市国土资源局松山区分局为矿山出具哈什吐村福山庄膨润土矿停产证明，矿山自延续采矿证以来一直处于停产状态，本年度未安排开采计划。

（四）征占地情况

2022年1月1日赤峰市国土资源局松山区分局为矿山出具哈什吐村福山庄膨润土矿停产证明，矿山自延续采矿证以来一直处于停产状态，本年度未计划征占土地。

图2-1    矿山现状工程布局图

图2-2    哈什吐村福山庄膨润土矿卫星影像图

三、矿山土地损毁现状

本年度矿山未设计生产计划。不会加剧对现状矿山地质环境破坏和影响。预测本期矿山地质环境问题维持现状，不损毁土地资源。

表3-1    地形表地貌景观影响现状评估表

| 地质环 境分区 | 面积(m2) | 特征 | 地形地貌影响程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 105620 | 采场呈不规则形，东西长约443m，南北宽约238m，该露天采场因大面积位于证外相邻矿权白脸子山沸石矿证内，矿山2019年编写了《安全设施设计（补充完善文本）》并备案，该文本中对现状露天采场进行了整改，整改工程措施主要为：围岩剥离、边坡削坡、铺筑运输道路、修建截水沟。2019年11月8日，赤峰市松山区应急管理局对该矿出具的《安全设施设计（补充完善文本）备案表》中4项全部进行了现场复查验收，并出具了整改情况的复查意见，且在一分期矿山已对采场东北测进行治理，故现状采场矿山已整体进行削坡治理并形成15级台阶，台阶高度分别为843m、835m、809m、798m、792m、784m、780m、775m、769m、763m、755m、736m、725m、717m、710m，边坡高度1～28m，最大边坡高度27.54m，边坡坡度约30-80°。总边坡长度1691m，该采场虽整体进行治理，但现状局部地区仍存在高陡不规整边坡，且未对台阶及坡面进行覆土、恢复植被，仍达不到绿色矿山地质环境治理标准。采场坑底已揭露第四系松散岩类孔隙水，水面标高710m，已破坏第四系含水层。 | 较严重 |
| 钻机平台 | 370 | 钻机平台分布于渣堆1南侧，钻机平台长轴约23m，宽轴约15m，深度0.5-1.0m，钻机平台边坡长度约20m，坡度10-50°。 | 较严重 |
| 渣堆1 | 769 | 堆积高度约1-3m，堆积坡度10-40°，总堆方量约为825m3。 | 较严重 |
| 渣堆2 | 660 | 堆积高度约1-5m，堆积坡度10-45°，总堆方量约为2310m3。 | 较严重 |
| 渣堆3 | 605 | 堆积高度约1-5m，堆积坡度10-40°，总堆方量约为2118m3。 | 较严重 |
| 废石场1 | 2101 | 堆积高度约1-5m，堆积坡度10-40°，总堆方量约为2469m3。 | 较严重 |
| 废石场2 | 4234 | 堆积高度约1-5m，堆积坡度10-60°，总堆方量约为6782m3。 | 较严重 |
| 截洪沟 | 1465 | 截洪沟紧邻渣堆1，位于渣堆1西侧，为土质边沟，截洪沟长约195m，宽度约7.5m，深约1-2m，挖方量为2198m3。 | 较轻 |
| 办公生活区 | 229 | 办公生活区位于渣堆1东侧，建筑物为砖混结构平房，建筑物面积约26m2，总长约6.2m，宽约4.2m，高约3m。办公区西北侧存在切坡，切坡长11m，高约0.5-1.0m，坡度30-60°。 | 较轻 |
| 矿区道路 | 2604 | 现状道路总长651m，宽约4m，为土质路面，部分矿区道路路段存在切坡，切坡长255m，高度约1-3m，坡度30-60°。 | 较严重 |
| 合计 | 118657 | -- | -- |

一、土地损毁现状评价

矿区面积为70300m2，根据全国第三次土地利用现状调查资料及土地利用现状图[K50G039077]，矿区范围内现状土地利用类型包括：旱地2438m2、灌木林地565m2、其他草地5442m2、裸地668m2、设施农用地8543m2、农村道路1021m2、采矿用地51623m2。矿业活动影响的区域包括露天采场、钻机平台、渣堆1、渣堆2、渣堆3、废石场1、废石场2、截洪沟、办公生活区、矿区道路等工程单元，总面积为118657m2。现状工程单元破坏土地利用类型包括：其他草地5200m2、采矿用地112489m2、农村道路968m2。总破坏面积118657m2。权属明确，界线明显，不存在权属争议，采矿权人已办理用地手续。现状矿山采矿活动未占用耕地。

现状地表各单元对土地损毁情况见表3-2。

表3-2    现状损毁土地资源情况表

| 地质环境 分区 | 面积(m2) | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（m2） | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |  |  |
| 露天采场 | 105620 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 3370 | 松山区 当铺地满族乡 哈什吐村 |
|  |  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 102250 |  |
| 钻机平台 | 370 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 370 |  |
| 渣堆1 | 769 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 98 |  |
|  |  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 671 |  |
| 渣堆2 | 660 | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 660 |  |
| 渣堆3 | 605 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 14 |  |
|  |  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 591 |  |
| 废石场1 | 2101 | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 2101 |  |
| 废石场2 | 4234 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 825 |  |
|  |  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 3409 |  |
| 截洪沟 | 1465 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 135 |  |
|  |  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 1330 |  |
| 办公生活区 | 229 | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 229 |  |
| 矿区道路 | 2604 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 388 |  |
|  |  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 1248 |  |
|  |  | 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 968 |  |
| 合 计 | 118657 | -- | -- | -- | -- | 118657 | -- |

二、土地复垦区与复垦责任范围确定

根据《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031-2011)，复垦区指项目区内生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域，永久性建设用地指依法征收并用于建设工业场地、公路和铁路等永久性建筑物、构筑物及相关用途的土地。

该矿复垦责任范围为复垦区内已损毁和拟损毁的土地：露天采场（拟建）、表土存储场（拟建）、废石场（拟建）、办公生活区（拟建）、露天采场、钻机平台、渣堆1、渣堆2、渣堆3、废石场1、废石场2、截洪沟、办公生活区及矿区道路等单元。复垦区责任范围面积见表4-3，复垦区责任范围拐点坐标见表3-3。

表3-3  复垦责任范围一览表

| 评价单元 | 面积(m2) | 损毁形式 | 土地损毁程度 | 土地权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场（拟建） | 50127 | 挖损 | 重度 | 松山区 当铺地满族乡 哈什吐村 |
| 表土存储场（拟建） | 5540 | 压占 | 中度 |  |
| 废石场（拟建） | 58283 | 压占 | 重度 |  |
| 办公生活区（拟建） | 600 | 压占 | 轻度 |  |
| 露天采场 | 79213 | 挖损 | 重度 |  |
| 钻机平台 | 370 | 挖损 | 中度 |  |
| 渣堆1 | 769 | 压占 | 中度 |  |
| 渣堆2 | 660 | 压占 | 中度 |  |
| 渣堆3 | 605 | 压占 | 中度 |  |
| 废石场1 | 2101 | 压占 | 中度 |  |
| 废石场2 | 4234 | 压占 | 中度 |  |
| 截洪沟 | 1465 | 挖损 | 中度 |  |
| 办公生活区 | 229 | 压占 | 轻度 |  |
| 矿区道路 | 2604 | 压占 | 中度 |  |
| 评估区内其他区域 | 18987 | -- | -- |  |
| 合计 | 219187 | / | / |  |
| 备注：露天采场（拟建）与废石场2（4234m2）、渣堆1（769m2）、办公生活区（229m2）、矿区道路局部（1368m2）部分重叠，重叠面积共6600m2；表格中合计时重叠部分面积未重复计算。 |  |  |  |  |

- 四、以往矿山地质环境治理及土地复垦成效

（一）矿山地质环境治理及土地复垦现状

赤峰弘毅富石新材料有限责任公司2021年3月编制完成《赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿2021年度矿山地质环境治理计划书》，该计划书设计治理工程量（见表4-1），我公司已按照《治理计划书》设计内容进行了治理，并通过实地核查验收。

表4-1    2021年度完成工程量统计表

| 治理单元 | 治理措施 | 完成情况 | 核查情况 | 治理费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#露天采场 | 撒播种草 3950m2 | 已完成 | 已核查 | 1.25万元 |
| 2#露天采场 | 撒播种草 2200m2 |  |  |  |
| 3#露天采场 | 撒播种草 11150m2 |  |  |  |
| 1#表土存储场 | 撒播种草 8000m2 |  |  |  |
| 2#表土存储场 | 撒播种草 3720m2 |  |  |  |
| 3#表土存储场 | 撒播种草 650m2 |  |  |  |
| 4#表土存储场 | 撒播种草 1080m2 |  |  |  |
| 5#表土存储场 | 撒播种草 1800m2 |  |  |  |
| 6#表土存储场 | 撒播种草 2350m2 |  |  |  |
| 7#表土存储场 | 撒播种草 2200m2 |  |  |  |
| 废石场 | 撒播种草 980m2 |  |  |  |

赤峰弘毅富石新材料有限责任公司于2022年3月编制完成《赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿2022年度矿山地质环境治理计划书》，该计划书设计治理工程量（见表4-2），我公司已按照《治理计划书》设计内容进行了治理。

表4-2    2022年度完成工程量统计表

| 治理单元 | 面积(m²) | 治理措施 | 治理工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#露天采场 | 3950 | 撒播种草 | 3950 |
| 2#露天采场 | 2200 | 撒播种草 | 2200 |
| 3#露天采场 | 11150 | 撒播种草 | 9000 |
| 1#表土存储场 | 8000 | 撒播种草 | 8000 |
| 2#表土存储场 | 3720 | 撒播种草 | 3720 |
| 3#表土存储场 | 650 | 撒播种草 | 650 |
| 4#表土存储场 | 1080 | 撒播种草 | 1080 |
| 5#表土存储场 | 1800 | 撒播种草 | 1800 |
| 6#表土存储场 | 2350 | 撒播种草 | 2350 |
| 7#表土存储场 | 2200 | 撒播种草 | 2200 |
| 废石场 | 980 | 撒播种草 | 980 |
| 合计 | 38080 |  | 35930 |

赤峰弘毅富石新材料有限责任公司于2023年3月编制完成《赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿2023年度矿山地质环境治理计划书》，该计划书设计治理工程量（见表4-3），我公司已按照《治理计划书》设计内容进行了治理，并通过实地核查验收。

表4-3    2023年度治理工程措施及工程量汇总表

| 场地名称 | 治理措施及工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 警示 牌 | 网围 栏 | 表土 剥离 | 拆除 | 清运 | 修坡 整形 | 规整 取直 | 垫坡 整形 | 覆土及 整平 | 灌草 混播 |
|  | 块 | m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 |
| 露天采场 |  |  |  |  |  | 8455 | 1542 |  | 39607 | 79213 |
| 渣堆 1 |  |  |  |  | 825 |  |  |  | 385 | 769 |
| 废石场 2 |  |  |  |  | 6782 |  |  |  | 2117 | 4234 |
| 办公生活区 |  |  |  | 16 | 16 |  |  | 17 | 115 | 229 |
| 合计 | 0 | 0 |  | 16 | 7623 | 8455 | 1542 | 17 | 42224 | 84445 |
| 矿山完成本年度治理并进行现场核查验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

赤峰弘毅富石新材料有限责任公司于2024年3月编制完成《赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿2024年度矿山地质环境治理计划书》，该计划书设计治理工程量（见表4-4），我公司已按照《治理计划书》设计内容进行了治理，但治理效果欠佳，于本年度进行撒播草籽。

表4-4    2024年度治理工程量一览表

| 场地名称 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除 | 清运 | 修坡整形 | 规整取直 | 垫坡整形 | 覆土及整平 | 灌草混播 |
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 |
| 露天采场 |  |  | 8455 | 1542 |  | 39607 | 79213 |
| 渣堆 1 |  |  |  |  |  | 385 | 769 |
| 废石场 2 |  |  |  |  |  | 2117 | 4234 |
| 办公生活区 | 16 | 16 |  |  | 17 | 115 | 229 |
| 合计 | 16 | 16 | 8455 | 1542 | 17 | 42224 | 84445 |

基金已按《方案》缴存，矿山至今尚未开采，未提取。

（二）矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况

矿山尚未进行基建，仅对历年年度计划复垦区域植被进行动态监测。矿山尚未进行基建，仅对历年年度计划复垦区域地形地貌景观及土地资源进行动态监测。定期指定专人对矿山开采活动影响地段的地形地貌景观及土地损毁情况进行监测，防止矿山开采乱采乱挖以及废弃物的随意堆放。监测内容主要为挖损、压占破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。监测方法：按监测路线进行监测，监测路线主要沿工程场地边缘布置，监测时间为综合治理期，路线总长 2.41 km，根据记录表如实记录监测情况。

（三）以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述

矿山至今尚未进行基建，《方案》矿山地质环境治理和土地复垦近期工程未进行。

（四）以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况

矿山自延续采矿许可证以后尚未开采，2021年《治理计划书》已组织专家进行实地核查及野外验收，2022年《治理计划书》主要完善“一分期”及2021年《治理计划书》前期治理单元，补撒草籽，未进行验收。“治理方案”设计的近期治理工程，现状破坏单元基本治理完成，但未验收，复垦后地类草地，面积120375m2。

- 五、《方案》治理工作部署

经现场调查及实地测量，设计矿山剩余服务年限5.9年。考虑到矿山在服务年限期满后矿山环境治理及管护时限需1.1年的时间，确定本《方案》规划年限为7年，即从2022年1月1日至2028年12月31日，根据矿山地质环境问题类型和矿山地质环境治理分区结果，按照轻重缓急、分阶段实施的原则，矿山地质环境保护与土地复垦方案总体工作部署分为两期完成：近期、远期。治理工作从2022年1月1日开始，至2028年12月31日完成全部场地的恢复治理工作。

1、工作部署（2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日）

（1）监测：矿山生产期间对采空区地表变形情况进行监测，对地下含水层进行监测；对各工程场地地形地貌景观及土地资源进行监测；

（2）治理后的植被应进行人工管护，恢复植被后进行 2 年的植被管护，防止牲畜对恢复的植被造成损害，严格执行禁放牧、禁开荒、禁采石、禁狩猎、禁用火。

- 六、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

（一）矿山地质环境治理与土地复垦工作计划

矿山本年度未进行开采计划，本年度治理主要以监测往年植被恢复情况为主，保护历年复垦计划成果。完善上一年度复垦工程。

（二）矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划

一、崩塌地质灾害监测

1、监测点的布设

建立露天采场边坡岩移观测点，采用人工肉眼巡视监测和设备（RTK、全站仪）监测相结合的方法，由矿方确定2名专业监测人员，定时对采场边坡变化情况进行测量、记录、分析、总结、汇报，实时监测边坡的变化情况。基准点应选择在崩塌影响范围以外的稳定岩土体上、监测区域应布设不少于3个基准点、工作基点宜选择在稳定的岩土体上、工作基点应与基准点构成满足精度要求的监测网形、基准点和工作基点应选在视线开阔地区，便于联测、基准点和工作基点应填写点之记。详见监测桩规格设计图6-1。

图6-1    监测桩设计图

按岩层及地表移动观测规程要求，对受采动影响的地表移动变形情况进行监测，采场崩塌地质灾害监测点见表6-1。

表6-1    崩塌地质灾害监测点坐标表

| 监测位置 | 2000国家大地坐标系（3度带） |  |  | 2000国家大地坐标系（3度带） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
| 露天采场（拟建） | JC1 | 4697662.87 | 40400225.84 | JC3 | 4697495.08 | 40400213.55 |
|  | JC2 | 4697565.36 | 40400387.37 | JC4(基准点) | 4697598.67 | 40400051.81 |

2、监测内容

露天采场不稳定边坡移动、变形、崩塌情况。

3、监测方法

边坡崩塌监测采用目测法，移动变形监测采用仪器测量。监测记录见表6-2。

表6-2    地质灾害监测记录表

| 监测时间 | 监测点编号 | 监测点 坐标 |  | 监测内容 |  |  |  |  | 其它变形情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 坡向及 坡角（°） | 变形速度 （mm/d） | 底部是否有落石 | 变形破坏 方式 |  |  |  |
|  |  | X | Y |  |  |  | 倾倒 | 滑移 |  |  |

填表人：           审核人：          填表日期：      年    月    日

4、监测频率

正常情况下每月监测1次；根据实际情况，在汛期、雨季，对已存在边坡变形的地段应每周监测1次，或者进行连续跟踪监测。

5、技术要求

根据矿山实际生产情况，在开采过程中的采场边坡进行稳定性监测，用水准、全站仪、皮尺、照相等方法测量移动距离及变形大小。

6、监测时限

自2025年1月1日～2025年12月31日。

二、地形地貌景观及土地资源监测

1、监测内容

为保护采矿必要破坏土地以外土地免受破坏，对评估区内土地资源、地形地貌景观进行监测。

2、监测方法

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，设计1条监测路线，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。按监测路线进行监测，监测路线主要沿工程场地边缘布置，路线总长 2.41 km。

3、监测频率

每月目测1次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。

4、监测时限

自2025年1月1日～2025年12月31日。监测记录表见表6-3。

表6-3    地形地貌景观及土地资源监测记录表

时间：   年   月   日       星期              天气：

| 监测单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测内容 | 损毁土地面积（m2） |  |  |
|  | 破坏土地利用类型 |  |  |
|  | 损毁方式 |  |  |
|  | 损毁程度 |  |  |
|  | 治理难度 |  |  |
| 监测人员 |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |
| 处理结果 |  |  |  |

三、土地复垦监测

土地复垦监测工程指植被恢复质量监测。为尽快恢复土地的生产力，保证植被恢复质量，拟采用随机调查样方的方法对植被恢复效果监测，主要参数见下表6-4。

表6-4    植被恢复效果监测调查表

| 监测方法 | 规格 | 监测内容 | 监测时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 随机样方 | 1m×1m | 高度、盖度、密度 | 1年 | 每月一次 |

在进行样方调查时，应对复垦林地、草地的生长情况作出评价，包括长势、形态、成活率、有无病虫害等。

（三）经费投入和基金缴存、提取计划

1、预算编制依据

矿山地质环境年度治理计划书设计的实物工程量、相关图件及说明；

中华人民共和国地质矿产行业标准《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》DZ/T0223-2011；

内蒙古财政厅、国土资源厅印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（试行）的通知，内财建【2013】600号；

赤峰市材料价格信息（2024年4季度）及赤峰市松山区材料价格市场询价。

2、费用估算

该矿山地质环境治理项目费用由工程施工费、其他费用、不可预见费、监测管护费组成，具体内容如下：

（1）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。其中：直接费由直接工程费、措施费组成；间接费由规费、企业管理费组成；税金由营业税、城乡维护建设税、教育费附加组成。

1）直接费

直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。

a）直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定及赤峰市市场价格计取，赤峰市喀喇沁旗工资标准地区类别为三类区：甲类工86.21元／工日，乙类工63.16元／工日。

材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以赤峰市2024年市场价格计取并以材料到工地实际价格计算。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，（具体见定额单价取费表）。

b）措施费

措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。措施费按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率依据内蒙古土地整治中心编制的《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》计取，取费标准见表6-4。

表6-4    措施费费率表

| 序号 | 工程类别 | 临时设施费率（%） | 冬雨季施工增加费率（%） | 夜间施工 增加费率（%） | 施工辅助 费率（%） | 安全施工措施费率（%） | 费率合计（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 3.8 |
| 2 | 石方工程 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 3.8 |
| 3 | 砌体工程 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 3.8 |
| 4 | 混凝土工程 | 3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 4.8 |
| 5 | 植物工程 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 3.8 |
| 6 | 辅助工程 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 3.8 |

2）间接费

间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准见表6-5。

表6-5    间接费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| l | 土方工程 | 直接费 | 5 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 6 |
| 3 | 砌体工程 | 直接费 | 5 |
| 4 | 混凝土工程 | 直接费 | 6 |
| 5 | 植物工程 | 直接费 | 5 |
| 6 | 辅助工程 | 直接费 | 5 |

3）利润

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。

4）税金

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》税金按直接费、间接费、利润之和的3.28%计取。

（2）监测、管护费

1）监测费

监测费按每年5000元计取。

2）管护费

管护费是指复垦植被恢复工程完成后正常管护所需的费用，主要包括有针对性的巡查、补植、除草等管护工作所发生的费用。依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》规定及实际情况，确定管护费以项目植物工程的工程施工费为计费基数，一次管护费按照植物工程施工费的8%计算。管护费计算公式为：管护费=植物工程的施工费×8%×管护次数。

3、经费预算结果

经预算，2025年度赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿矿山地质环境治理与土地复垦费用2.0421万元（见表6-6）。

表6-6    总预算表

| 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 项目名称 | 项目地点 | 项目资金 |  |  |  |
|  |  | 总预算 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 中央投入 | 地方投入 | 企业自筹 |
| 赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿 | 赤峰市松山区 | 2.0421 |  |  | 2.0421 |
| 总计 | -- | 2.0421 |  |  | 2.0421 |

表6-7    矿山地质环境治理与土地复垦工程经费预算总表        单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额（万元） | 各费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) |
| 一 | 工程施工费 | 1.4465 | 99.99 |
| 二 | 监测与管护费 | 0.5956 | 0.01 |
| 总 计 |  | 2.0421 | 100 |

表6-8    工程施工费预算总表

| 序号 | 单项名称 | 预算金额（万元） | 各项费用占工程施工费的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） |
| 1 | 植被恢复工程 | 1.4465 | 100 |
| 总计 |  | 1.4465 | 100 |

表6-9    工程施工费预算表

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 一 |  | 土方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 10135 | 覆土 |  |  |  |  |
| 二 |  | 石方工程 |  |  |  |  |
| 2 |  | 垫坡整形 |  |  |  |  |
| 三 |  | 砌体工程 |  |  |  |  |
| 四 |  | 混凝土工程 |  |  |  |  |
| 五 |  | 植被恢复工程 |  |  |  | 1.4465 |
| 1 | 50031 | 撒播种草 | hm2 | 8.45 | 1711.77 | 1.4465 |
| 六 |  | 辅助工程 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  | — | — | — | 1.4465 |

表6-10    监测管护费预算表

| 序号 | 费用名称 | 工程施工费(万元) | 费率 | 次数 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (5) | (万元) |
| 1 | 监测费 |  |  |  | 0.5000 |
| 2 | 管护费 | 0.0498 | 8% | 24 | 0.0956 |
| 总计 |  |  |  |  | 0.5956 |

表6-11    工程施工费单价分析表

| 定额编号：10135 覆土 单位：元/100m3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：推、运、卸、空回 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1168.21 |
| (一） | 直接工程费 |  |  |  | 1127.62 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 68.74 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 86.21 | 8.62 |
|  | 乙类工 | 工日 | 0.9 | 63.16 | 56.84 |
|  | 其它人工费用 | % | 5 | 65.47 | 3.27 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 350 |
|  | 土 | 100m | 100 | 3.5 | 350 |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  | 708.88 |
|  | 挖掘机1m3油动 | 台班 | 0.22 | 832.83 | 183.22 |
|  | 推土机59kw | 台班 | 0.16 | 445.88 | 71.34 |
|  | 自卸汽车5t | 台班 | 1.08 | 389.41 | 420.56 |
|  | 其它机械费用 | % | 5 | 675.13 | 33.76 |
| (二） | 措施费 | % | 3.6 | 1127.62 | 40.59 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 1168.21 | 58.41 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 1226.62 | 36.8 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
|  | 柴油 | kg | 65 | 1.3 | 84.5 |
| 五 | 未计价材料 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 3.28 | 1347.92 | 44.21 |
| 合计 |  |  |  |  | 1392.14 |

| 定额编号: | 50031 撒播种草 |  |  |  | 单位：元/hm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容: | 种子处理、人工撒播草籽（覆土） |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1532.51 |
| (一） | 直接工程费 |  |  |  | 1479.26 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 556.76 |
|  | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
|  | 乙类工 | 工日 | 8.6 | 63.16 | 543.18 |
|  | 其他人工费 | % | 2.5 | 543.18 | 13.58 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 922.5 |
|  | 草籽 | kg | 30 | 30 | 900 |
|  | 其他材料费用 |  | 2.5 | 900 | 22.5 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| (二） | 措施费 | % | 3.6 | 1479.26 | 53.25 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 1532.51 | 76.63 |
|  | 利润 | % | 3 | 1609.13 | 48.27 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 3.28 | 1657.41 | 54.36 |
| 合计 |  |  |  |  | 1711.77 |

（四）治理工程实施方式与时间安排

矿山本年度未进行开采计划且没有基建计划，不存在损毁土地。没有治理工程。

（五）组织机构及保障措施

一、组织保障措施

建立以矿山主要领导为组长的综合治理领导组，成员包括：生产技术负责人，财务负责人，地质技术负责人等。进行合理分工，各负其责。并有一名副矿长专门分管治理工作，责任到人。

制定严格的管理制度，使领导组工作能正常开展，不能流于形式。领导组要把综合治理工作纳入矿区重要议事日程，把综合治理工作贯穿到各种生产当中，让全体员工了解恢复治理及土地复垦方案，把恢复治理及土地复垦工作落实到矿区生产的每个环节。确保治理效果。

二、技术保障措施

矿方必须高度重视矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦工作，按该方案制定的矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦工作部署，确保各项恢复治理及土地复垦工作能落实到位。在施工上要求做到：

①恢复治理及土地复垦工程设工程质量管理机构，从制度上严把质量关；

②建立完善的工程管理机制，设立完善的技术档案；

③工程完成后，及时设立监测系统，对治理效果进行监测。

三、资金保障措施

落实保证金制度，为保证这些恢复治理及土地复垦工作能落到实处，矿方要认真落实矿山环境保护与治理保证金制度，认真落实矿山地质环境治理方案。矿方必须高度重视矿山环境保护与环境问题治理工作，按该方案制定的治理规划，分期分批把治理资金纳入每个年度预算之中，确保各项治理工作能落实到位。

四、监管保障措施

1、建立健全组织机构及管理制度

建立以矿山主要领导为组长的恢复治理及土地复垦领导小组，成员包括：生产技术负责人、财务负责人、地质技术负责人、环保负责人、水土保持负责人等。进行合理分工，各负其责。并有一名副矿长专门分管治理工作，责任到人。制定严格的管理制度，使领导小组工作能正常开展，不能流于形式。领导小组要把恢复治理及土地复垦工作纳入矿区重要议事日程，把恢复治理及土地复垦工作贯穿到各种生产当中，让全体员工了解矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案，把恢复治理及土地复垦工作落实到矿区生产的每个环节。确保治理效果。

2、建立保证金制度，确保谁破坏谁治理落到实处

为了保证这些恢复治理及土地复垦工作能落到实处，矿方要认真落实内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金制度，按有关规定按时上交保证金，认真落实矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案。

3、建立有效的质量保证体系

建立施工质量管理机构，负责施工阶段的现场质量监管。从源头保证施工质量。