赤峰矿业（集团）有限责任公司

松山区白脸子山沸石矿

2025年度矿山地质环境治理计划书

赤峰矿业（集团）有限责任公司

二〇二五年三月

赤峰矿业（集团）有限责任公司

松山区白脸子山沸石矿

2025年度矿山地质环境治理计划书

编 制 单 位：赤峰矿业（集团）有限责任公司

法定代表人：夏景图

项目负责人：李文阔

编  写  人：齐丽君  韩特

审      核：车璐飞

编 制 时 间：2025年3月

目    录

一、矿山基本情况	1

二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况	3

（一）矿山地质环境治理方案	3

（二）治理方案规划的近期治理工程内容	3

（三）矿山地质环境治理方案执行情况	5

三、本年度矿山生产计划	11

（一）本年度的主要生产指标计划	11

（二）开采范围	11

四、矿山地质环境问题	12

（一）矿山地质环境问题现状	12

（二）矿山地质环境问题预测	21

五、矿山地质环境防治工程	23

（一）矿山地质环境治理区的确定	23

（二）矿山地质环境治理工程	24

（三）矿山地质环境监测工程	25

六、经费估算	27

（一）估算说明	27

（二）主要工程量	32

（三）估算结果	32

一、矿山基本情况

| 矿山企业基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 | 内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿 |  |  |
| 采矿权人 | 赤峰矿业（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 夏景图 |
| 采矿许可证号 | C1504002015067130138764 | 发证机关 | 赤峰市自然资源局 |
| 有效期限 | 2018.6.29-2025.12.29 | 发证日期 | 2024.8.29 |
| 矿区地址 | 赤峰市松山区当铺地满族乡 |  |  |
| 经纬度坐标 | 东经：118°46′41″—118°47′29″；北纬：42°23′40″— 42°24′53″ |  |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 | 生产规模 | 小型 |
| 开采矿种 | 沸石 | 采矿方式 | 露天开采 |
| 矿区面积 | 1.41km2 | 生产现状 | 新建 |
| 建矿时间 | 2015年 | 设计生产 能力 | 10万吨/年 |
| 设计服务 年限 | 18.56年 | 实际生产 能力 | 0万吨/年 |
| 剩余服务 年限 | 18.56年 | 开采深度 | 850mm至450m标高 |
| 查明资源 储量 | 矿石量348.80万t | 剩余资源 储量 | 矿石量348.80万t |
| 矿区范围 拐点坐标 | 另附，见表1-1（矿区范围拐点坐标表） |  |  |
| 基金计提 | / | 基金 使用 | / |
| 矿山企业联系方式 |  |  |  |
| 联系人 | - 车璐飞 | 手机号 | - 18504760036 |
| 通讯地址 | - 赤峰市新城区玉龙大街中核大厦 | 邮编 | - 024000 |
| 固定电话 | - 04765678700 | E-mail | - CFKYJT@163.com |

表1-1矿区范围拐点坐标表

| 拐点 | 2000国家大地坐标系，3°带 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4698452.7570 | 40399468.8543 |
| 2 | 4698427.7570 | 40400195.8543 |
| 3 | 4697676.7570 | 40400181.8543 |
| 4 | 4697675.7570 | 40399805.8543 |
| 5 | 4697755.7570 | 40399807.8543 |
| 6 | 4697765.7570 | 40399528.8543 |
| 7 | 4697145.7570 | 40399506.8543 |
| 8 | 4697136.7570 | 40399785.8543 |
| 9 | 4697642.7570 | 40399803.8543 |
| 10 | 4697533.7570 | 40399937.8543 |
| 11 | 4697486.7570 | 40400177.8543 |
| 12 | 4696832.7570 | 40400164.8543 |
| 13 | 4696817.7570 | 40400499.8543 |
| 14 | 4696170.7570 | 40400476.8543 |
| 15 | 4696197.7570 | 40399712.8543 |
| 16 | 4696969.7570 | 40399740.8543 |
| 17 | 4696981.7570 | 40399417.8543 |
| 面积：1.41km2，标高850-450m。 |  |  |

二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

## （一）矿山地质环境治理方案

松山区白脸子山沸石矿属探转采新建矿山，采矿权人赤峰矿业（集团）有限责任公司于2020年1月委托河北人地生态工程有限公司编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿矿山地质环境治理方案》，以下简称《方案》。

- 2020年5月24日，受赤峰市自然资源局委托，内蒙古自治区地质环境监测院赤峰分院组织有关专家在赤峰市召开会议，对由河北人地生态工程有限公司编制、赤峰矿业（集团）有限责任公司提交的《内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿矿山地质环境治理方案》(以下简称《治理方案》)进行了审查。

- 评审结果，《治理方案》通过了内蒙古自治区地质环境监测院赤峰分院组织的专家审查（评审文号：赤矿治评字[2020]031号）。

## （二）治理方案规划的近期治理工程内容

《内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿矿山地质环境治理方案》规划的近期（首期）治理工程实施时间为2020年7月1日-2025年6月30日，近期治理工程对象为露天采场、1#废石场、2#废石场、工业场地、探坑、采坑、钻机平台、废石堆、办公生活区、矿区道路。

各单元设计治理工程措施如下：

- 1、露天采场：对拟建露天采场拟开采区域进行表土剥离，表土堆存于拟建表土存放场。矿山生产要严格按《开发利用方案》施工，在拟建露天采场外围边界设置警示牌及网围栏、及时清理危岩体，覆土、恢复植被。

2、1#废石场：基建期对场地表土进行剥离。表土用于近期治理场地，多余表土堆存至拟建表土存放场。多余表土堆存至拟建表土存放场，在下游设置挡渣墙。

3、2#废石场：基建期对场地表土进行剥离。表土用于近期治理场地，多余表土堆存至拟建表土存放场。

4、工业场地：在基建期对拟建的场地进行剥离。表土集中堆放至表土存放场；在场地周围建设花坛，绿化美化。

5、探坑：治理措施为垫坡整形、覆土、整平、恢复植被。

6、采坑：治理措施为回填、垫坡整形、覆土、整平、撒播草籽，管护，恢复植被。

7、钻机平台：治理措施为垫坡整形、覆土、整平、撒播草籽，管护，恢复植被。

8、废石堆：措施为对场地内废石进行清运、对场地进行翻耕、整平、撒播草籽，管护，恢复植被。

9、办公生活区：在基建期对拟建的场地进行剥离。

10、矿区道路：对不在继续使用的矿区道路及前期道路修建时产生的切坡进行治理，措施为对切坡处进行垫坡、覆土、整平、恢复植被；对道路进行翻耕、整平、恢复植被。

具体治理工程年度实施计划见表2-1。

表2-1   矿山地质环境治理年度实施计划安排表

| 年份 | 治理场地名称 | 面积（m2） |  | 主要措施 | 主要工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.07.01-2021.6.30 | 探坑 | 9909 |  | 垫坡、石方整平、覆土、种草 | 垫坡1970m3、石方整平591m3、覆土2973m3、种草9909 m2 |
|  | 采坑 | 18409 |  | 回填、削坡、石方整平、覆土、种草 | 回填1750m3、削坡1645m3、石方整平494m3、覆土5523m3、种草18409m2 |
|  | 钻机平台 | 6066 |  | 垫坡、石方整平、覆土、种草 | 垫坡2430 m3、石方整平729 m3、覆土1820 m3、种草6066 m2 |
|  | 废石堆 | 3055 |  | 清理、翻耕、种草 | 清理m31750、翻耕3055 m2、种草3055 m2 |
|  | 矿区道路 | 10072 |  | 垫坡、翻耕、覆土、种草 | 垫坡1113、翻耕10072 m2、覆土1598 m3、种草10072 m2 |
|  | 评估区 |  |  | 监测 | 1年 |
|  | 复垦区 |  |  | 管护 | 1年 |
| 2021.7.1-2022.6.30 | 露天采场 |  | 69400 | 网围栏 | 1202m |
|  |  |  |  | 表土剥离 | 23622m3 |
|  | 工业场地 |  | 1508 | 表土剥离 | 754m3 |
|  | 1#废石场 |  | 31424 | 表土剥离 | 15712m3 |
|  | 2#废石场 |  | 21204 | 表土剥离 | 10602m3 |
|  | 办公生活区 |  | 1344 | 表土剥离 | 672m3 |
|  | 评估区 |  |  | 监测 | 1年 |
|  | 复垦区 |  |  | 管护 | 1年 |
| 2022.7.1-2023.6.30 | 露天采场 | 69400 |  | 危岩体清理 | 208m3 |
|  | 评估区 |  |  | 监测 | 1年 |
|  | 复垦区 |  |  | 管护 | 1年 |
| 2023.7.1-2024.6.30 | 露天采场 | 69400 |  | 危岩体清理 | 208m3 |
|  | 评估区 |  |  | 监测 | 1年 |
| 2024.7.1-2025.6.30 | 露天采场 | 69400 |  | 危岩体清理 | 208m3 |
|  | 评估区 |  |  | 监测 | 1年 |

## （三）矿山地质环境治理方案执行情况

- 内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿属于新建矿山（现状尚未基建），无生产历史，矿区仅实施过探矿工程。2016年6月29日赤峰市政府同意将内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿矿权转让至赤峰矿业（集团）有限责任公司后，仅在2020年度委托资质单位编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿矿山地质环境治理方案》，现状条件下《治理方案》中所规划的前期探矿形成的钻机平台、探坑、废渣堆、矿区道路以及历史遗留的露天采坑、废石堆等单元破坏地形地貌景观、占用和损毁土地资源存在的地质环境问题。依据《赤峰市松山区白脸子山沸石矿（2021、2022、2023）年度矿山地质环境治理计划书》对矿山影响矿山地貌景观的单元逐年进行治理，具体完成情况如下：

- 2021年度

- 治理工程设计：2021年度对钻机平台进行垫坡整形、石方整平（后期资源储量勘探工程还需要利用，暂不设计覆土及植被恢复工程）。对矿区道路DL1进行垫坡整形及石方整平、覆土及土方整平、种草；对矿区道路DL6随坡排放的废石进行坡面整形、覆土及土方整平、种草。对矿区地形地貌景观及土地资源进行监测。

- 完成情况：2023年6月05日，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家组成核查组对《赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区白脸子山沸石矿2021年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行了现场核查。

- 经现场核查，基本完成矿区道路DL1的垫坡整形及石方整平、覆土及土方整平、种草；基本完成矿区道路DL6随坡排放的废石的坡面整形、覆土及土方整平、种草。根据核查现场专家组的要求，矿山已开始对矿区地形地貌景观及土地资源进行监测。

- 专家组认为，矿山基本完成了《赤峰市松山区白脸子山沸石矿2021年度矿山地质环境治理计划书》设计的治理工程内容，治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求。赤峰市松山区白脸子山沸石矿2021年度矿山地质环境治理工程通过了专家组的核查。

图2-1 钻机平台的治理效果照片          图2-2 矿区道路（DL1）治理效果照片

图2-3  白脸子山沸石矿矿区道路（DL6）治理效果照片

2022年度

治理工程设计：2022年度对矿区及周边的探坑（TK2～TK15）进行回填，对探坑TK1场地垫坡整形及石方整平，对回填与垫坡后的探坑覆土及土方整平、种草；对探坑TK1前端的废渣堆进行清运，对清运后的场地覆土及土方整平、种草。对地形地貌景观及土地资源进行监测。

- 完成情况：2023年6月05日，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家组成核查组对《内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿2022年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行了现场核查。

- 经现场核查，矿山基本完成了探坑（TK2～TK15）的回填，完成了探坑TK1场地垫坡整形及石方整平，基本完成了回填与垫坡后的探坑覆土及土方整平、种草；由于探坑TK1前端废渣堆的地形较陡，不具备机械清运作用的条件，矿山对废渣堆进行了人工坡面整形，然后进行了覆土及土方整平、种草。限于覆土土源不足及施工边坡坡度陡，部分单元的覆土厚度略有欠缺。矿山已开始对矿区地形地貌景观及土地资源进行监测。治理效果见附图（图2-4至图2-8）。

- 专家组认为，矿山基本完成了《赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区白脸子山沸石矿2022年度矿山地质环境治理计划书》设计的治理工程内容，治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求。赤峰市松山区白脸子山沸石矿2022年度矿山地质环境治理工程通过了专家组的核查。

图2-4  白脸子山沸石矿探坑TK1与废渣堆治理效果远景照片

图2-5  白脸子山沸石矿探坑TK1与废渣堆治理效果近景照片

图2-6  白脸子山沸石矿探坑4治理效果照片

图2-7  白脸子山沸石矿探坑5、探坑8治理效果照片

图2-8  白脸子山沸石矿探坑13治理效果照片

- 2023年度

- 治理工程设计：对采坑CK1与采坑CK2进行危岩体清理（上部）及垫坡（下部），对采坑底部进行覆土、种草；对采坑CK3-1与采坑CK3-2进行垫坡整形与石方整平、覆土、种草；对废渣堆进行清运、石方整平、覆土、种草。并对地形地貌景观及土地资源进行监测。

- 完成情况：2023年6月05日，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家组成核查组对《内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿2023年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行了现场核查。

- 经现场核查，矿山完成了采坑CK1的整体垫坡与覆土、种草；采坑CK2的剥离面已见沸石矿体，矿山后续提交外围资源储量报告需要利用该剖面，据此矿山对采坑CK2进行了危岩体清理；对废渣堆进行了石方整平；基本完成了采坑CK3-1与采坑CK3-2的垫坡整形与石方整平、覆土、种草。矿山已开始对矿区地形地貌景观及土地资源进行监测。治理效果见附图（图2-9至图2-11）

- 专家组认为，矿山依据实际情况基本完成了《赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区白脸子山沸石矿2023年度矿山地质环境治理计划书》设计的治理工程内容，治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求。赤峰市松山区白脸子山沸石矿2023年度矿山地质环境治理工程通过了专家组的核查。

图2-9  白脸子山沸石矿采坑 CK1治理效果照片

图2-10  白脸子山沸石矿废渣堆整形效果照片

图2-11  白脸子山沸石矿采坑 CK2 危岩体清理后的照片

前期治理存在的问题

根据现场调查发现前期治理区探坑TK1及废渣堆存在被冲蚀现象，治理区钻机平台、探坑、废渣堆等，因播种季节、气候干旱等原因，导致植被成活率较低，本年度应进行完善治理，并做好治理单元的植被补植与管护工作。

三、本年度矿山生产计划

- （一）本年度的主要生产指标计划

- 赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区白脸子山沸石矿权设置于2015年。

- 2015年4月29日，原内蒙古自治区国土资源厅以内国土资字[2015]194号文《关于赤峰市非金属矿业权设置方案（局部调整）矿业权设置方案备案的批复》，同意按照《赤峰市非金属矿业权设置方案（局部调整）》设置“松山区白脸子山沸石矿”矿业权，设置类型为“空白区新设”。

- 赤峰市矿业权储备交易中心以招标、拍卖、挂牌的方式获得该矿业权，采矿许可证号（配号）为C1504002015067130138764，发证机关为赤峰市国土资源局。

- 2016年6月29日，赤峰市国土资源局向赤峰市政府递交《赤峰市国土资源局关于已收储矿业权股权无偿划转的请示》（赤国土资发[2016]366号），将矿业权储备交易中心名下“松山区白脸子山沸石矿”无偿转让到赤峰矿业有限责任公司名下。2016年6月29日，赤峰市政府同意将此矿权转让至赤峰矿业有限责任公司。2017年4月28日，赤峰矿业有限责任公司变更为赤峰矿业（集团）有限责任公司。

现状条件下，松山区白脸子山沸石矿仅实施过探矿工程。自矿权设置以来，未实施过矿山基础建设工程，亦未进行过采矿活动。

根据赤峰矿业（集团）有限责任公司工作计划，松山区白脸子山沸石矿2024年度的工作内容为：由于前期地质勘查工作程度低，导致现状已有的开发利用方案难以实施，拟重新投入地质详查工作以准确查明资源量。

目前相关手续正在办理过程中。

因此，松山区白脸子山沸石矿2025年度无生产与矿山基础设施建设计划。

- （二）开采范围

鉴于松山区白脸子山沸石矿2025年度无生产与矿山基础设施建设计划，相关内容略。

- 四、矿山地质环境问题

- （一）矿山地质环境问题现状

赤峰矿业（集团）有限责任公司内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿矿山自2015年建矿起，一直处于停产状态，未投入生产。根据现场调查，矿山前期探矿工程形成影响矿山地质环境的区域包括1处钻机平台、14处探坑（编号TK1-TK14）、4处采坑（编号CK1-CK4）、1处废石堆、5条矿区道路（编号DL1-DL5）。

图3-1    矿区卫星影像图

经现场调查，部分采坑位于沟谷中（非“三区两线”可视范围），对外影响小。钻机平台、探坑（编号TK1-TK14）废石堆、部分矿区道路已在2023年的完成治理。

依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录E矿山地质环境影响程度分级表，从地质灾害影响、含水层影响和破坏、地形地貌景观影响和破坏、土地损毁等四个方面对矿山地质环境问题及影响进行现状评述：

1、地质灾害现状

（1）泥石流

矿区地处低山区，地形坡度一般在20°-35°之间，地表水系发育不强，汇水面积小，区内无河流、水库、湖泊等地表水体，地层分布较稳定，一般稳固性较好，地表植被发育较好，现状泥石流地质灾害不发育。

（2）崩塌

根据现场调查，现状主要进行探矿工程，无采矿活动，无采空区，也无集中供水水源地，现状条件采坑崩塌灾害不发育。

（3）滑坡

根据现场调查，现状主要进行探矿工程，无采矿活动，无采空区，也无集中供水水源地，未曾发生过滑坡灾害；

（4）地面沉降

矿区无大的集中供水水源地，不存在地面沉降灾害。

（5）地裂缝

矿区内地质构造简单，第四系全新统岩性主要为冲洪积物、砂砾石、腐殖土，现状条件下不存在地裂缝灾害。

（6）风蚀沙埋

矿区内周围植被较发育，周围没有沙化地区，现状条件下不存在风蚀沙埋地质灾害。

（7）冻胀融陷

矿区内地下水位埋深5-21.54m，年变幅小于1m，最大冻土深度1.80m，冻土层以上地层处于不饱和状态，现状条件下不存在冻胀融陷地质灾害。

（8）地面塌陷

根据现场调查，矿山未进行正式开采，现状地表无塌陷。

综上所述，在现状条件下，矿区内地质灾害不发育。

2、含水层的影响与破坏现状

（1）含水层结构破坏

根据《开发利用方案》地下水水位埋深5-21.54m，根据现场调查，现状工程场地主要为钻机平台、探坑、废石堆及矿区道路等均未揭露至地下水位，未对含水层结构造成破坏。

（2）疏干对含水层的影响

根据调查，矿山并未进行开采，现状不产生疏干水。

（3）对矿区及附近水源的影响

矿区及周围无常年性地表水体，现状没有疏干排水，且远离区域主要含水层，故矿山现状条件下对附近水资源影响较轻

（4）对地下水水质影响

现状矿山未向外排放废水，对地下水水质影响较轻。

综上所述，矿山现状条件下对含水层影响较轻。

3、地形地貌景观影响现状

矿区地貌类型为低山，矿区附近无各类地质遗迹、自然保护区、人文景观、风景旅游区，矿山不在“三区两线”可视范围内。矿业活动（探矿活动）影响了原有地形地貌景观，现状对地形地貌景观影响的现状的工程场地主要为1处钻机平台、14处探坑（编号TK1-TK14）、4处采坑（编号CK1-CK4）、1处废石堆、5条矿区道路（编号DL1-DL5）。现状对地形地貌景观影响和破坏评述如下：

1、钻机平台

钻机平台为探矿工程所遗留，钻孔现已封堵。钻机平台整平过程中对原地貌进行削高填低，削坡高度0.6-4.8m，削坡长度为122m，钻机平台占地总面积为6066㎡，削坡产生废石就近堆放，钻机平台削高填低造成了原生地貌出现凹坑，破坏了原生地形地貌景观。

需要说明的是，钻机平台已在2021年度完成治理，总体地貌景观协调，植被恢复效果待完善。见照片4-1。

照片4-1   钻机平台

2、探坑

评估区内分布有18个探坑，探坑编号为TK1-TK14（典型探坑见照片4-2），其中TK1（部分）位于矿区范围外，其余均位于矿区范围内，探坑总面积9909m2，探坑深0.3-15.5m，探坑开挖时产生的废石就近顺坡堆放。探坑开挖造成了原生地貌出现凹坑，破坏了原生地形地貌景观。

需要说明的是，探坑（TK1-TK14）已在2021年度完成治理，总体地貌景观协调，植被恢复效果待完善。见照片4-2~4-5。

照片4-2  探坑TK1

照片4-3  白探坑TK4

照片4-4  白探坑TK4、TK8

照片4-5  白探坑TK13

3、采坑

采坑共有4处，编号分别为CK1、CK2、CK3、CK4，面积为37908m2，占地面积较大，采场为探矿期间产生，各采坑的采掘高度及面积统计见表4-6~4-9。采场开挖造成了原生地貌出现凹坑，破坏了原生地形地貌景观，对地形地貌景观影响较严重。

表4-1  采坑统计表

| 编号 | 面积（m2） | 深度（m） | 编号 | 面积（m2） | 深度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK1 | 4082 | 3.6-6.5 | CK3 | 4089 | 0.2-9.4 |
| CK2 | 5890 | 2.7-19.2 | CK4 | 23847 | 1.9-24.5 |

照片4-6  CK1                        照片4-7  CK2

照片4-8  CK3                         照片4-9  CK4

4、废石堆

废石堆位于矿区范围内北侧，紧邻CK2，废石堆主要为前期探矿产生，堆放面积为3055m2，分为两个台阶，台阶高度约为3m，堆放坡角约为30°，废石量为1750m3，废石的堆放破坏了原生地形地貌景观。

需要说明的是，废石堆已在2023年度完成治理，总体地貌景观协调，植被恢复效果待完善。见照片4-10。

照片4-10  废石堆

5、矿区道路

矿区道路主要为连接探矿期间各场地所铺设，矿区道路共有5条，编号为DL1-DL5道路宽4m，道路总长3019m，道路在铺设期间有部分路段产生了切坡，切坡形成的碎石土堆置于道路下方，有切坡的道路主要为DL3、DL4，其中DL3切坡长度为255m，切坡深度0.5-3.5m，坡面较陡，切坡坡角约为50°-60°；DL4切坡长度为311m，切坡深度0.5-2.8m，坡面较陡，约为50°-60°。道路总面积为18569m2。道路的建设破坏了原有地形地貌景观。每条矿区道路具体特征见下表（表4-2）：

表4-2  矿区道路统计表

| 编号 | 长度 | 宽度 | 切坡长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| DL1 | 519 | 4 |  |
| DL2 | 667 | 4 |  |
| DL3 | 255 | 4 | 255 |
| DL4 | 443 | 4 | 311 |
| DL5 | 1174 | 4 |  |
| 合计 | 3058 |  | 566 |

需要说明的是，DL1段矿区道路已在2021年度完成治理，总体地貌景观协调，植被恢复效果待完善。见照片4-11、4-12。

照片4-11  DL1段矿区道路

照片4-12  矿区道路

矿区内其它区域：矿区内其它区域无其它矿山建设工程，该区受矿山开采活动影响小，基本保持了原生地质环境，其对地形地貌景观影响程度较轻。

表4-4地形地貌景观影响现状评估表

| 单元名称 | 面积（m2） | 特征 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探坑 | 9909 | 已完成治理 | 较轻 |
| 钻机平台 | 6066 | 已完成治理 | 较轻 |
| 采坑 | 37908 | 对原地貌进行削高填低，开挖深度0.2-24.5m | 较严重 |
| 废石堆 | 3055 | 已完成治理 | 较轻 |
| 矿区道路 | 18569 | 道路宽4m，总长3019m，现状部分道路两侧产生了切坡。 | 较严重 |
| 其他区域 | 1379642 | 矿业活动极少，该区其它地方基本保持了原生的地形地貌状态。 | 较轻 |
| 合计 | 1455149 | / | / |

综上所述，现状评估认为采坑及矿区道路对地形地貌景观影响较严重；钻机平台、探坑（编号TK1-TK14）、废石堆及评估区内其它区域对地形地貌景观影响较轻。

4、矿山土地损毁现状

根据全国第二次土地利用现状调查资料，涉及1:1万土地利用现状图包括张[K50G039077]，矿区范围内的土地利用类型包括旱地、灌木林地、其他草地、、裸地。矿山现状损毁的土地资源类型包括旱地(520m2)、灌木林地(1972m2)、其他草地(44118m2)、裸地(9867m2)，总面积56477m2。

现状条件下，地表各单元对土地损毁情况见表4-5。

表4-5现状损毁土地资源情况表

| 场地 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 地类名称 | 编号 | 地类名称 |  |
| 采坑 | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 28041 |
|  | 12 | 其他土地 | 127 | 裸地 | 9867 |
| 矿区道路 | 01 | 耕地 | 013 | 旱地 | 520 |
|  | 03 | 林地 | 032 | 灌木林地 | 1972 |
|  | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 16077 |
| 合计 |  |  |  |  | 56477 |

根据《治理方案》，现状各单元损毁土地程度评价见表4-6。

表4-6 挖损损毁土地损毁程度评价表

| 评价单元 | 损毁类型 | 评价因子 | 损毁程度 | 得分 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采坑 | 挖损 | 挖损面积 | 37908m2 | 1.8 | 中度损毁 |
|  |  | 挖损深度 | 0.2-24.5m |  |  |
|  |  | 挖损土层厚度 | ＞50cm |  |  |
|  |  | 积水情况 | 无积水 |  |  |
| 矿区道路 | 压占 | 压占面积 | 18569m2 | 0.7 | 轻度损毁 |
|  |  | 边坡坡度 | 25°-35° |  |  |
|  |  | 排土（渣）高度 | <3m |  |  |
|  |  | 复垦难度 | 易 |  |  |

综上：依据《治理方案》及已完成的矿山地质环境治理工程，采坑对土地损毁程度为中度损毁，矿区道路对土地损毁程度为轻度损毁。

表 4-7   矿山地质环境问题说明表

| 名称 | 面积 （m2） | 矿山地质环境问题 |  |  |  | 矿山地质环境影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |  |
| 采坑 | 37908 | 不发育 | 较轻 | 4个采坑，深度0.2m至24.5m之间不等，采场开挖造成了原生地貌出现凹坑 | 占用其它草地及裸地 | 较严重 |
| 矿区道路 | 18569 | 不发育 | 较轻 | 道路宽4m，总长3019m，现状部分道路两侧产生了切坡，切坡坡角约为50°-60° | 占用有林地和采矿用地 | 较轻 |
| 其它区域 | 1398672 | 不发育 | 较轻 | 矿业活动极少，该区其它地方基本保持了原生的地形地貌状态。 | 无影响 | 较轻 |
| 合计 | 1455149 | / | / | / | / |  |

- （二）矿山地质环境问题预测

根据矿山开采计划，本年度矿山无开采与基建计划。预测2025年度矿山地质环境问题基本与现状保持一致（见表4-8）。

表 4-8   矿山地质环境问题预测说明表

| 名称 | 面积 （m2） | 矿山地质环境问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |
| 采坑 | 37908 | 不发育 | 较轻 | 4个采坑，深度0.2m至24.5m之间不等，采场开挖造成了原生地貌出现凹坑 | 占用其它草地及裸地 |
| 矿区道路 | 18569 | 不发育 | 较轻 | 道路宽4m，总长3019m，现状部分道路两侧产生了切坡，切坡坡角约为50°-60° | 占用有林地和采矿用地 |
| 其它区域 | 1398672 | 不发育 | 较轻 | 矿业活动极少，该区其它地方基本保持了原生的地形地貌状态。 | 无影响 |
| 合计 | 1455149 | / | / | / | / |

五、矿山地质环境防治工程

- （一）矿山地质环境治理区的确定

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011），治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区与矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。

治理区的确定（1）原则上对应《治理方案》规划的年度治理工程内容（《治理方案》规划的2025年及其以前未完成的治理工程内容应该在本年度设计治理）；（2）结合矿山地质环境现状，按照“边开采，边治理”、“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“谁损毁，谁复垦”、“应治可治全部治理”的原则，确定矿山地质环境年度治理单元。

《治理方案》规划的近期治理工程单元与工程包括：

1、露天采场：矿山应按《开发利用方案》设计开采方式方法进行开采，避免在开采中出现高陡边坡，开采期间对形成的危岩体及时清除；露天开采前对表土进行剥离，在露天采场终采境界周围建设网围栏。

2、1#废石场：基建期对场地表土进行剥离。

3、2#废石场：基建期对场地表土进行剥离。

4、工业场地：在基建期对拟建的场地进行剥离。

5、探坑：治理措施为垫坡整形、覆土、整平、恢复植被。

6、采坑：治理措施为回填、垫坡整形、覆土、整平、恢复植被。

7、钻机平台：治理措施为垫坡整形、覆土、整平、恢复植被。

8、废石堆：措施为对场地内废石进行清运、对场地进行翻耕、整平、恢复植被。

9、办公生活区：在基建期对拟建的场地进行剥离。

10、矿区道路：首期对不在继续使用的矿区道路及前期道路修建时产生的切坡进行治理，措施为对切坡处进行垫坡、覆土、整平、恢复植被；对道路进行翻耕、整平、恢复植被。

《治理方案》规划的2024年治理工程单元与工程包括：

1、对露天采场进行危岩体清理。

2、对地形地貌景观进行监测。

现状赤峰矿业（集团）有限责任公司没有相关的矿山基建建设或生产计划，《方案》规划的2025年对露天采场危岩体清理工程没有实施的意义。

依据《方案》规划的2025年治理工程单元与工程，结合矿山地质环境现状，按照“应治可治全部治理”的原则，确定松山区白脸子山沸石矿2025年度不设计新的矿山地质环境治理单元，但前期治理区钻机平台、探坑、废渣堆等，因播种季节、气候干旱等原因，导致植被成活率较低，需要对已完成的治理单元进行补种补植、管护；且根据现场调查发现，治理区探坑TK1及废渣堆存在被冲蚀现象，为防止雨水继续对坡面造成冲蚀，设计在废渣堆顶部设置挡水梗，并对现状的冲蚀沟进行修复，已保证地形地貌景观的协调性。

需要指出的是，矿区存在的民采坑（CK1-CK4）也属于应治可治单元，其中CK3/CK3-1位于养猪场的网围栏及警戒线以内，鉴于CK3/CK3-1所在的区域已被围封有效利用，治理责任主体明确，应由养殖企业进行治理，矿山年度治理计划书不再设计相关的治理工程。CK4的绝大部分位于未来开采范围内，采坑西侧开发利用境界线之外的区域，矿方计划后续提交外围资源储量报告，利用该场地沿矿体走向继续布设钻探工程，故该场地不设计治理。

综上所述，松山区白脸子山沸石矿2025年度矿山地质环境治理单元工程内容为①在废渣堆坡顶设置挡水梗；②对废渣堆坡面冲蚀沟进行修复；③对前期治理单元进行补种补植、管护。

- （二）矿山地质环境治理工程

- 2025年度矿山地质环境治理工程对象为废渣堆。治理工程内容为对废渣堆设置挡水梗、冲蚀沟修复；同时对前期治理区进行补种补植、管护。

- 1、废渣堆

- （1）挡水梗

- 为防止雨水继续对坡面造成冲蚀，设计在废渣堆顶部设置挡水梗（土质）；挡水梗断面呈等腰梯形，断面尺寸为上口0.6m、下口1m、高0.4m，截面面积0.64m2，挡水梗长度65m。

- 2、完善前期治理区

- 由于气候干旱等原因导致前期治理单元的植被覆盖度低于设计要求，及防止新的开挖、堆弃等人类活动的破坏与牛羊的啃食损毁，本年度矿山地质环境治理工程的重点是对已完成植被恢复的场地植被进行补种补植、管护，以保证植被恢复的整体效果。

- 前期治理区矿区道路、废石堆全部复垦为草地，合计复垦面积1560m2，本年度补种补植工程量将按前期治理面积的100％进行设计，补种补植面积1560m2。

- （三）矿山地质环境监测工程

《治理方案》规划的2025年矿山地质环境监测工程包括对露天采场进行稳定性地质灾害监测，以及对矿区土地资源及地形地貌景观进行监测工程两项。

2024年矿山地质环境监测工程主要为矿区土地资源及地形地貌景观监测。

1、监测内容

为保护矿区生态环境，尽可能的保护矿区及其矿区以外土地免受挖损与占用，对矿区内土地资源、地形地貌景观进行监测。

2、监测方法

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。

3、监测频率

每月目测1次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。

4、监测时限

矿山生产期间和首期治理期内，自2025年1月1日-2025年12月31日。

监测记录表见表5-2。

表5-2  地形地貌景观及土地资源监测记录表

| 监测单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间： 年 月 日 |  |  | 天气： |
| 监测内容 | 损毁土地面积（m2） |  |  |
|  | 破坏土地利用类型 |  |  |
|  | 损毁方式 |  |  |
|  | 损毁程度 |  |  |
|  | 治理难度 |  |  |
| 监测人员 |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |
| 处理结果 |  |  |  |

六、经费估算

- （一）估算说明

1、预算编制依据

（1）内蒙古自治区财政厅、国土资源厅《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》及相关配套文件；

（2）《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程定额》（内财建[2013]600号）；

（3）矿山地质环境保护与土地复垦方案设计的实物工作量及相关图件；

（4）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（2011）；

（5）赤峰市材料价格信息（2023年4季度）及赤峰市松山区材料价格市场询价。

2、费用计算

项目的投资为静态投资，其投资总额由静态投资和价差预备费组成。静态投资由工程施工费、其他费用、监测管护费、不可预见费组成。价差预备费是在方案编制年至矿山闭坑年期间，由于材料价格变化可能产生治理费用上浮而预留的费用（年度治理计划书不涉及价差预备费）。具体计费标准如下：

（1）工程施工费

工程施工费包括直接费、间接费、利润和税金。

a、直接费

直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。

- ①直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=定额劳动量（工日）×人工概算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定计取，赤峰市松山区属于二类区，甲类工94.15元／工日，乙类工69.11元／工日。

材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以赤峰市或赤峰市松山区2023年4季度市场价格计取并以材料到工地实际价格计。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制。

②措施费

措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费，本项目不计夜间施工增加费。措施费按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》计取。

表6-1  措施费费率表

| 序号 | 工程类别 | 临时设施费率（%） | 冬雨季施工增加费率（%） | 施工辅助 费率（%） | 安全施工措施费率（%） | 费率合计（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |
| 2 | 石方工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |
| 3 | 砌体工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |
| 4 | 混凝土工程 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 4.6 |
| 5 | 植被工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |
| 5 | 辅助工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |

b、间接费

间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算。

表6-2  间接费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| l | 土方工程 | 直接费 | 5 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 6 |
| 3 | 砌体工程 | 直接费 | 5 |
| 4 | 混凝土工程 | 直接费 | 6 |
| 5 | 植被工程 | 直接费 | 5 |
| 6 | 辅助工程 | 直接费 | 5 |

c、利润

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。

d、税金

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》，税金按直接费、间接费、利润之和的3.28%计取。

（2）其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、项目管理费。

a、前期工作费

包括项目可研论证费、项目勘测与设计费、项目招标代理费。

项目可研论证费以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

表6-3  项目可研论证费计费标准

| 序号 | 计费基数（万元） | 项目可研论证费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤180 | 2 |
| 2 | 500 | 4 |
| 3 | 1000 | 6 |
| 4 | 3000 | 12 |
| 5 | 5000 | 15 |
| 6 | 10000 | 25 |

注：计费基数大于1亿元时，按计费基数的0.25%计取。

项目勘测与设计费以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。其中勘测费可按不超过工程施工费的1.5%单独计算，剩余部分可计为项目设计与预算编制费。

表6-4  项目勘测与设计计费标准

| 序号 | 计费基数（万元） | 项目勘测与设计计费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤180 | 7.5 |
| 2 | 500 | 20 |
| 3 | 1000 | 39 |
| 4 | 3000 | 93 |
| 5 | 5000 | 145 |
| 6 | 10000 | 270 |

注：计费基数大于1亿元时，按计费基数的2.70%计取。

项目招标代理费以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-5  项目招标代理费计费标准

| 序号 | 计费基础 （万元） | 费率 （%） | 算例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基础（万元） | 项目招标代理费（万元） |
| 1 | ≤500 | 0.5 | 500 | 500×0.5%=2.5 |
| 2 | 500-1000 | 0.4 | 1000 | 2.5+（1000-500）×0.4%=4.5 |
| 3 | 1000-3000 | 0.3 | 3000 | 4.5+（3000-1000）×0.3%=10.5 |
| 4 | 3000-5000 | 0.2 | 5000 | 10.5+（5000-3000）×0.2%=13.5 |
| 5 | 5000-10000 | 0.1 | 10000 | 13.5+（10000-5000）×0.1%=18.5 |
| 6 | 10000以上 | 0.05 | 15000 | 18.5+（15000-10000）×0.05%=21 |

注：计费基数小于100万元时，按计费基数的1.0%计取。

b、工程监理费

以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计算方式计算，各区间按内插法确定。

表6-6 工程监理费计费标准

| 序号 | 计费基数（万元） | 工程监理费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤180 | 4 |
| 2 | 500 | 10 |
| 3 | 1000 | 18 |
| 4 | 3000 | 45 |
| 5 | 5000 | 70 |
| 6 | 10000 | 120 |

注：计费基数大于1亿元时，按计费基数的1.20%计取。

c、竣工验收费

竣工验收费包括工程验收费、项目决算编制与审计费，工程验收费以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-7 工程验收费计费标准

| 序号 | 计费基础（万元） | 费率（%） | 算例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基础（万元） | 工程验收费（万元） |
| 1 | ≤180 | 1.7 | 180 | 180×1.7%=3.06 |
| 2 | 180-500 | 1.2 | 500 | 3.06+（500-180）×1.2%=6.9 |
| 3 | 500-1000 | 1.1 | 1000 | 6.9+（1000-500）×1.1%=12.4 |
| 4 | 1000-3000 | 1.0 | 3000 | 12.4+（3000-1000）×1.0%=32.4 |
| 5 | 3000-5000 | 0.9 | 5000 | 32.4+（5000-3000）×0.9%=50.4 |
| 6 | 5000-10000 | 0.8 | 10000 | 50.4+（10000-5000）×0.8%=90.4 |
| 7 | 10000以上 | 0.7 | 15000 | 90.4+（15000-10000）×0.7%=125.4 |

项目决算编制与审计费以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-8  项目决算编制与审计费标准

| 序号 | 计费基础 （万元） | 费率 （%） | 算例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基础（万元） | 项目决算编制与审计费（万元） |
| 1 | ≤500 | 1.0 | 500 | 500×1.0%=5 |
| 2 | 500-1000 | 0.9 | 1000 | 5+（1000-500）×0.9%=9.5 |
| 3 | 1000-3000 | 0.8 | 3000 | 9.5+（3000-1000）×0.8%=25.5 |
| 4 | 3000-5000 | 0.7 | 5000 | 25.5+（5000-3000）×0.7%=39.5 |
| 5 | 5000-10000 | 0.6 | 10000 | 39.5+（10000-5000）×0.6%=69.5 |
| 6 | 10000以上 | 0.5 | 15000 | 69.5+（15000-10000）×0.5%=94.5 |

d、项目管理费

以工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表6-9  项目管理费计费标准

| 序号 | 计费基础 （万元） | 费率 （%） | 算例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基础（万元） | 项目管理费（万元） |
| 1 | ≤500 | 1.5 | 500 | 500×1.5%=7.5 |
| 2 | 500-1000 | 1.0 | 1000 | 7.5+（1000-500）×1.0%=12.5 |
| 3 | 1000-3000 | 0.5 | 3000 | 12.5+（3000-1000）×0.5%=22.5 |
| 4 | 3000-5000 | 0.3 | 5000 | 22.5+（5000-3000）×0.3%=28.5 |
| 5 | 5000-10000 | 0.1 | 10000 | 28.5+（10000-5000）×0.1%=33.5 |
| 6 | 10000以上 | 0.08 | 15000 | 33.5+（15000-10000）×0.08%=37.5 |

（3）不可预见费

不可预见费以工程施工费、其他费用之和作为计费基数，费率取3%。

表6-10  不可预见费计算表

| 序号 | 费用名称 | 计费基数（万元） | 费率％ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不可预见费 | 工程施工费+其他费用 | 3 |

（4）监测管护费

监测管护费=监测费+管护费，对监测管护费总价进行限定，原则上不超过工程施工费的10%。

监测费=频率（次/年）×年限（年）×单次费用（万元）。

管护费=频率（次/年）×年限（年）×单次费用（万元）。

（5）价差预备费

n

计算公式：PF= ∑It[（1+f）m（1+f）0.5（1+f）t-1-1]

t=1

式中：PF—价差预备费

n—建设期年份数

It—建设期中第t年的投资计划额，即第t年的静态投资计划额

f—年涨价率（按6%计）

m—建设前期年限（从方案编制估算至开工建设，本项目建设前期年限已计入总规划年限）。

- （二）主要工程量

表6-11  治理工程量汇总表

| 序号 | 工程项目 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 植被工程 |  |  |
| 1 | 种草 | m2 | 8637 |
| 二 | 监测管护工程 |  |  |
| 1 | 地形地貌景观监测 | 次 | 12 |
| 2 | 植被管护 | 次 | 2 |

- （三）估算结果

经估算，2025年度矿山地质环境治理费用为3.76万元。经费估算总额和各单项工程经费估算结果见表6-12至表6-14。

表6-12  矿山地质环境治理及土地复垦工程经费预算总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额（万元） | 各费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 一 | 工程施工费 | 1.56 | 4.77 |
| 二 | 其他费用 | 0 | 0.00 |
| 三 | 不可预见费 | 0 | 0.00 |
| 四 | 监测管护费 | 2.20 | 95.23 |
| 总 计 |  | 3.76 | 100.00 |

表6-13   工程施工费预算表

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |
| 一 |  | 植被工程 |  |  |  | 1.56 |
| 1 | 50031 | 撒播种草 | m2 | 1560 | 10 | 1.56 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 1.56 |

表6-14  监测管护费预算表

| 序号 | 费用名称 | 频率（次/年） | 年限 | 单次费用（万元） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测费 | 12 | 1 | 0.1 | 1.20 |
| 2 | 管护费 | 2 | 1 | 0.5 | 1.00 |
| 合计 | — | — | — | — | 2.20 |