
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司
石灰窑沟铁矿2026年度矿山地质环境治理计划书

赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司
二〇二六年二月

赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司

石灰窑沟铁矿2026年度矿山地质环境治理计划书
编制单位：赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司

提交单位：赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司

目  录
1第一章  矿山基本情况


2第二章  矿山地质环境治理方案的编制与执行情况


2一、方案编制概况


2二、治理方案规划的近期治理工程内容


4三、矿山地质环境治理方案执行情况


8第三章  本年度矿山生产计划


8一、本年度的主要生产指标计划


8二、开采范围


9第四章  矿山地质环境问题


9一、矿山地质环境问题现状


27二、矿山地质环境问题预测


28第五章  矿山地质环境防治工程


28一、矿山地质环境治理区的确定


28二、矿山地质环境治理工程


29三、矿山地质环境监测工程


32第六章  经费估算




附  图
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司石灰窑沟铁矿2026年度矿山地质环境治理工程
部署图                                                 比例尺1：5000
第一章  矿山基本情况
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司石灰窑沟铁矿

	采矿权人
	赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司
	法人代表
	马印禹

	采矿许可证
	C1500002010052120064453
	发证机关
	内蒙古自治区自然资源厅

	有效期限
	2025年12月14日至2030年12月13日
	发证日期
	2025年11月24日

	矿区地址
	赤峰市松山区初头朗镇柴胡栏子村

	经纬度坐标
	东经：118°25′15″～118°27′00″；北纬：42°19′00″～42°19′30″。

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	小型

	开采矿种
	铁矿
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	2.2191km2
	生产现状
	停产

	建矿时间
	2008年
	设计生产能力
	20万t/a

	设计服务年限
	11.81年
	实际生产能力
	停产

	剩余服务年限
	11.81年
	开采深度
	1194m-1000m标高

	查明资源储量
	250.50×104t 
	剩余资源储量
	250.50×104t

	矿区范围

拐点坐标
	拐点编号

2000国家大地坐标系
X

Y

1

4688756.4694 

39617177.6674 

2

4688796.4741 

39619577.6868 

3

4687873.4723 

39619597.6893 

4

4687832.4574 

39617191.6698 

矿区面积为2.2191km2；划定矿区范围批复开采标高为1194-1000m；2000国家大地坐标系



	基金计提
	已计提
	基金使用
	已使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	王康
	手机号
	18847653388

	通讯地址
	松山区初头朗镇
	邮 编
	024039


第二章  矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

一、方案编制概况
1、2014年11月由峰中核矿业投资有限公司编制的《赤峰市松山区石灰窑沟矿区铁矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2009.8.1～2014.8.1）》（备案号为：赤国土环分治备字[2014]184号）；

2、2020年5月，由江西核工业工程地质勘察院及赤峰国源地产评估有限公司联合编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区赤峰合鑫矿业有限公司石灰窑沟铁矿矿山地质环境治理方案》，（备案号为：赤矿治字[2021]002号）；

3、2020年6月，赤峰合鑫矿业有限公司提交了《赤峰合鑫矿业有限公司石灰窑沟铁矿2020年度矿山地质环境治理计划书》；
4、2021年6月，赤峰合鑫矿业有限公司提交了《赤峰合鑫矿业有限公司石灰窑沟铁矿2021年度矿山地质环境治理计划书》；

5、2022年3月，赤峰合鑫矿业有限公司提交了《赤峰合鑫矿业有限公司石灰窑沟铁矿2022年度矿山地质环境治理计划书》；

6、2023年3月，赤峰合鑫矿业有限公司提交了《赤峰合鑫矿业有限公司石灰窑沟铁矿2023年度矿山地质环境治理计划书》；

7、2024年3月，赤峰合鑫矿业有限公司提交了《赤峰合鑫矿业有限公司石灰窑沟铁矿2024年度矿山地质环境治理计划书》；

8、2025年2月，赤峰合鑫矿业有限公司提交了《赤峰合鑫矿业有限公司石灰窑沟铁矿2025年度矿山地质环境治理计划书》；
二、治理方案规划的近期治理工程内容
2020年5月，由江西核工业工程地质勘察院及赤峰国源地产评估有限公司联合编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区赤峰合鑫矿业有限公司石灰窑沟铁矿矿山地质环境治理方案》，近期规划治理内容如下：
1、对露天采场1、露天采场2采掘面进行危岩体清理，对场地进行回填、石方整平、覆土、土方整平、恢复植被； 

2、对废石场内堆放的废石进行清运，对场地覆土、土方整平、恢复植被； 

3、对挖损场地进行回填、整形，整形后对场地覆土、土方整平、恢复植被； 

4、对竖井2工业场地进行治理，拆除建筑物，回填、封堵井口，覆土、土方整平、恢复植被；

5、对办公生活区存在切坡的部分进行垫坡，对场地外援废石产生的堆坡进行削坡，并对治理后的坡面覆土、恢复植被；

6、对平硐1工业场地、平硐2工业场地中平硐口出的切坡进行浆砌石护坡，对场地内的其他切坡进行垫坡，并对治理后的坡面覆土、恢复植被；

7、对竖井1工业场地、矿区道路存在切坡的部分进行垫坡、削坡，坡面恢复植被；对场地内堆放的废石进行清运，用于回填露天采场；

8、对部分不再继续使用的矿区道路（废石场2南侧的道路）进行治理；

9、在预测塌陷区外围设置警示牌，对塌陷区实施监测预警措施，及地质灾害监测点；

10、对评估进行土地资源及地形地貌景观进行监测；对复垦植被进行管护；

11、前期治理验收的场地，植被生长情况不良好，在近期设计完善治理，且前期治理内容应该在2020年底之前完成。

表2-1 首期治理工程年度实施计划表
	治理时间
	治理场地名称
	治理措施
	工程量

	2020.07.01

-

2021.06.30
	挖损场地
	回填整形、覆土、种草、种树
	回填整形10736m3、覆土6710m3、种草13420m2、种树3355株

	
	预测塌陷区
	警示牌
	7块

	
	露天采场1
	危岩体清理
	520m3

	
	露天采场2
	危岩体清理
	360m3

	2021.07.01

-

2022.06.30
	办公生活区
	垫坡、削坡、

覆土、种草
	垫坡298m3、削坡850m3、覆土576m3，种草2261m2

	
	竖井1工业场地
	垫坡、种草
	垫坡144m3、种草480m2

	
	平硐1工业场地
	浆砌石护坡、垫坡、种草
	浆砌石护坡240m3，垫坡315m3、种草360m2

	
	平硐2工业场地
	浆砌石护坡、垫坡、种草
	浆砌石护坡160m3，垫坡400m3、种草200m2

	
	矿区道路
	削坡、覆土、种草
	削坡936m3、覆土1270m3，种草6573m2

	2022.07.01

-

2023.06.30
	废石场
	清理、覆土、种草
	清理6018 m3覆土1924m3种草6413m2

	
	竖井1工业场地
	清理
	清理12529m3

	
	平硐1工业场地
	清理
	清理8317m3

	
	平硐2工业场地
	清理
	清理2675m3

	
	露天采场1
	回填、石方整平、封堵、覆土、种草
	回填26944m3、石方整平2723 m3、封堵17m3、覆土1634m3、种草5445m2

	
	露天采场2
	回填、清运、石方整平、覆土、种草
	回填3354m3、清运585m3、石方整平2596m3、覆土1558 m3、种草5192

	2023.07.01

-

2024.06.30
	竖井2工业场地
	回填、封堵、拆除、清理、覆土、种草
	回填275m3、封堵17m3、拆除90m3、清理448m3、覆土538m3、种草1793m2

	2024.07.01

-

2025.06.30
	整个评估区监测


三、矿山地质环境治理方案执行情况
1、一期治理方案执行情况

矿山地质环境分期治理第一期方案名称为《赤峰市松山区石灰窑沟矿区铁矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2009.8.1～2014.8.1）》，该方案主要实施计划为：治理区确定为露天采坑及废石场、竖井2废石场、竖井3工业场地及废石场、表土存储场2。土地复垦责任区为露天采坑及废石场、竖井2废石场、竖井3废石场、表土存储场2。
表2-2    第一分期方案设计治理内容及完成情况统计表
	治理区
	地类
	面积（m2）
	主要工程技术措施及工程量
	完成情况

	露天采坑及废石场
	采矿用地

其他草地
	14210
	回填石方量49200m3，覆土2460m3，土方整平1803 m3，种草面积14210m2。
	已经完成



	竖井2废石场
	其他草地
	820
	土方整平246 m3，种草面积820m2。
	

	竖井3工业场地及废石场
	其他草地
	6200
	危岩体清除825m3，设置网围栏300m，土方整平1860 m3，种草面积6200m2。
	


经现场调查，矿山对露天采场进行了回填、覆土，对露天采坑废石场进行了整形、覆土；对竖井3工业场地及废石场进行了清运、覆土。治理场地见照片2-1、2-1。前期治理投入资金约174.13万元。根据现场调查及实测， 矿山第一分期治理内容在2016年3月29日通过了赤峰市自然资源局组织的有关专家组进行的现场验收，验收文号为16005。
照片2-1   露天采坑回填覆土
照片2-2    露天采坑及露天采坑废石场
2、治理方案执行情况

2020年5月，由江西核工业工程地质勘察院及赤峰国源地产评估有限公司联合编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区赤峰合鑫矿业有限公司石灰窑沟铁矿矿山地质环境治理方案》，近期规划治理内容将按年度治理计划书逐年实施，具体完成情况见下文2020年、2021年、2022年、2023年年度执行情况。

3、年度治理计划执行情况

（1）2020年6月，赤峰合鑫矿业有限公司提交了《赤峰合鑫矿业有限公司石灰窑沟铁矿2020年度矿山地质环境治理计划书》设计治理内容主要为矿山地质环境进行监测；矿山完成对矿区矿山地质环境监测工程。

（2）2021年6月，赤峰合鑫矿业有限公司提交了《赤峰合鑫矿业有限公司石灰窑沟铁矿2021年度矿山地质环境治理计划书》设计治理内容主要为矿山地质环境进行监测；矿山完成对矿区矿山地质环境监测工程。
（3）2022年3月，赤峰合鑫矿业有限公司提交了《赤峰合鑫矿业有限公司石灰窑沟铁矿2022年度矿山地质环境治理计划书》将露天采场1、露天采场2、废石场、竖井2工业场地、竖井1工业场地、平硐1工业场地、平硐2工业场地、办公生活区、矿区道路确定为治理区，将露天采场1、露天采场2、废石场、竖井2工业场地、竖井1工业场地切坡、平硐1工业场地切坡、平硐2工业场地切坡、办公生活区切坡、矿区道路切坡确定为复垦区。设计治理工程已完成，自然资源主管部门已委托专家组进行现场核查验收。治理场地见照片2-3及照片2-7。
     照片2-3   竖井1工业场地               照片2-4   平硐1工业场地
照片2-5    露天采场                照片2-6   挖损场地
 照片2-7   废石场1
（4）2023年3月，赤峰合鑫矿业有限公司提交了《赤峰合鑫矿业有限公司石灰窑沟铁矿2023年度矿山地质环境治理计划书》设计治理内容主要为对2022年度治理区进行完善治理。
（5）2024年3月，赤峰合鑫矿业有限公司提交了《赤峰合鑫矿业有限公司石灰窑沟铁矿2024年度矿山地质环境治理计划书》设计治理内容主要为对2023年度治理区进行完善治理。
（6）2025年2月，赤峰合鑫矿业有限公司提交了《赤峰合鑫矿业有限公司石灰窑沟铁矿2025年度矿山地质环境治理计划书》设计治理内容主要为对前期治理区进行完善，并监测管护。2025年11月3日，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家组成核查组对2025年度矿山地质环境治理计划书执行情况进行了现场核查，核查组认为基本完成了2025年度计划设计的治理工程，治理工程效果基本符合2025年度治理计划的要求。

第三章  本年度矿山生产计划
一、本年度的主要生产指标计划

根据矿山企业自身实际情况，矿山一直处于停产状态，本年度仍未计划开采，不再增设新的生产单元。
二、开采范围

鉴于赤峰合鑫矿业有限公司石灰窑沟铁矿2026年度无生产与矿山基础设施建设计划，不再增设新的生产单元。
第四章  矿山地质环境问题
一、矿山地质环境问题现状
我矿在取得采矿许可证后，并未进行开采，并未形成地下采空区。矿山现状的场地主要为探矿期间形成，现状主要工程为2处竖井工业场地、2处平硐工业场地、办公生活区、炸药库及矿区道路。现按破坏单元分别对地质灾害、占用损毁土地、含水层破坏、地形地貌景观等四大类矿山地质环境问题进行论述。
1、竖井1工业场地
场地位于矿区范围内中部，场地面积14085m2，场地内的建筑物均已拆除，并对井口进行封堵，场地的建设破坏了原有地形地貌，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较严重，见照片4-1。

照片4-1  竖井1工业场地
（1）地质灾害现状

竖井1工业场地建设于原始山坡上，坡度小于10°，地形平缓，现状地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

竖井井口断面2.2m*2.2m，井深174m，地下水位最低标高850m，现状工业场地的揭露含水层，对含水层破坏较小。

（3）地形地貌景观现状

场地位于矿区范围内中部，场地内的建筑物均已拆除，并对井口进行封堵，工业场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源现状

场地已破坏土地面积14085m2，破坏土地类型为采矿用地14085m2。
2、平硐1工业场地
场地位于矿区范围内中部，南距竖井1工业场地约为150m，主要为平硐1硐口，场地面积为6946m2，平硐口断面为2.4m*2.4m，平硐延伸55m，场地的建设形成的人工堆积地貌破坏了地形地貌景观整体的和谐度，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较严重，见照片4-2、4-3。

照片4-2 平硐1工业场地
照片4-3 平硐1工业场地
（1）地质灾害现状

（1）地质灾害现状

平硐1工业场地地建设于原始低位山坡上，坡度小于10°，地形平缓，现状地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

平硐口断面为2.4m*2.4m，平硐延伸55m，地下水位最低标高850m，现状工业场地的揭露含水层，对含水层破坏较小。

（3）地形地貌景观现状

场地内主要为平硐，工业场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源现状

场地已破坏土地面积6946m2，破坏土地类型为灌木林地3936m2、其他草地2096m2、农村道路914m2。
3、平硐2工业场地
场地位于矿区范围内北侧，场地面积为11474m2，主要为平硐及平硐开拓时候产生的废石，平硐口断面为2.4m*2.4m，平硐延伸40m，场地内废石顺坡堆放，堆放高度为2-6m，堆放坡角约为40°，边坡较稳定，废石堆放量为8317m3。场地的建设破坏了原有地形地貌，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较严重，见照片4-4。

照片4-4  平硐2工业场地
（1）地质灾害现状

平硐2工业场地地建设于原始低位山坡上，坡度小于10°，地形平缓，现状地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

平硐口断面为2.4m*2.4m，平硐延伸40m，地下水位最低标高850m，现状工业场地的揭露含水层，对含水层破坏较小。

（3）地形地貌景观现状

场地内主要为平硐和废石，工业场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源现状

场地已破坏土地面积11474m2，破坏土地类型为采矿用地11474m2。
4、露天采场
场地位于矿区范围内东北部，位于山顶部，为历史遗留露天开采形成，场地面积为19184m2，岩石裸露，场地的建设形成的人工堆积地貌破坏了地形地貌景观整体的和谐度，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较严重，见照片4-5。

照片4-5  露天采场
（1）地质灾害现状

露天采场建设于原始山坡上，现状地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

露天采场建设在山顶部，未揭露含水层，对含水层未造成破坏。

（3）地形地貌景观现状

场地内主要为露天开采形成的岩石裸露，场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源现状

场地已破坏土地面积19184m2，破坏土地类型为采矿用地19184m2。
5、废弃场地1

场地位于矿区范围内东北部，场地为废石沿山坡堆积形成场地，场地面积为5670m2，场地的建设形成的人工堆积地貌破坏了地形地貌景观整体的和谐度，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较严重，见照片4-7。

照片4-7  废弃场地1
（1）地质灾害现状

场地建设于原始山坡上，废石堆积的坡度角为自然休止角约40°，现状地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

场地建设于原始山坡上，未揭露含水层，对含水层未造成破坏。

（3）地形地貌景观现状

场地主要为废石堆积形成，场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源现状

场地已破坏土地面积5670m2，破坏土地类型为采矿用地5670m2。
6、废弃场地2

场地位于矿区范围内东北部，位于上顶部紧邻露天采场，场内堆积少量废石土，场地面积为17676m2，场地的建设形成的人工堆积地貌破坏了地形地貌景观整体的和谐度，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较严重，见照片4-6。

照片4-7  废弃场地2
（1）地质灾害现状

场地建设于原始山坡上，现状地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

场地建设于原始山坡上，未揭露含水层，对含水层未造成破坏。

（3）地形地貌景观现状

场地内主要为堆积少量废石土，场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源现状

场地已破坏土地面积17676m2，破坏土地类型为其他草地1348m2、采矿用地149332 m2、农村道路1396m2。
7、1#废渣场

场地位于矿区范围内北部的上顶部，场内堆积大量废渣，场地面积为25598m2，场地的建设形成的人工堆积地貌破坏了地形地貌景观整体的和谐度，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较严重，见照片4-8。

照片4-8  1#废渣场
（1）地质灾害现状

场地建设于原始山坡上，废渣沿山坡自然堆放，坡角约40°，现状地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

场地建设于原始山坡上，未揭露含水层，对含水层未造成破坏。

（3）地形地貌景观现状

场地内主要为堆积少量废石土，场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源现状

场地已破坏土地面积25598m2，破坏土地类型为其他草地1278m2、采矿用地24320m2。
8、2#废渣场

场地位于矿区范围外东北部的上顶部，场内堆积大量废渣，场地面积为26856m2，场地的建设形成的人工堆积地貌破坏了地形地貌景观整体的和谐度，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较严重，见照片4-9。

照片4-9  2#废渣场
（1）地质灾害现状

场地建设于原始山坡上，废渣沿山坡自然堆放，坡角约40°，现状地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

场地建设于原始山坡上，未揭露含水层，对含水层未造成破坏。

（3）地形地貌景观现状

场地内主要为堆积少量废石土，场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源现状

场地已破坏土地面积25598m2，破坏土地类型为其他草地1278m2、采矿用地24320m2。
9、1#民采场

场地位于矿区范围外西北部的上顶部，场内堆积大量废渣，破坏山体，场地面积为16119m2，场地的建设形成的人工堆积地貌破坏了地形地貌景观整体的和谐度，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较严重，见照片4-10。

照片4-10  1#民采场
（1）地质灾害现状

场地建设于原始山坡上，废渣沿山坡自然堆放，坡角约40°，采场切割山体，形成陡边坡，坡角约70°，现状地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

场地建设于原始山坡上，未揭露含水层，对含水层未造成破坏。

（3）地形地貌景观现状

废渣沿山坡自然堆放，坡角约40°，采场切割山体，形成陡边坡，坡角约70°，场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源现状

场地已破坏土地面积16119m2，破坏土地类型为灌木林地1452m2、其他草地14667m2。
10、2#民采场

场地位于矿区范围内西北部的上坡处，场内废石沿山坡堆积，破坏山体，场地面积为7060m2，场地的建设形成的人工堆积地貌破坏了地形地貌景观整体的和谐度，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较严重，见照片4-11。

照片4-11  2#民采场
（1）地质灾害现状

场地建设于原始山坡上，废石沿山坡自然堆放，坡角约40°，采场切割山体，形成陡边坡，坡角约60°，现状地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

场地建设于原始山坡上，未揭露含水层，对含水层未造成破坏。

（3）地形地貌景观现状

废石沿山坡自然堆放，坡角约40°，采场切割山体，形成陡边坡，坡角约60°，场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源现状

场地已破坏土地面积7060m2，破坏土地类型为其他草地4782m2、裸土地2278m2。

11、3#民采场

场地位于矿区范围内西北部的上坡处，采场破坏山体，场地面积为10421m2，场地的建设破坏了地形地貌景观整体的和谐度，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较严重，见照片4-12。

照片4-12  3#民采场
（1）地质灾害现状

场地建设于原始山坡上，采场切割山体，形成陡边坡，坡角约60°，现状地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

场地建设于原始山坡上，未揭露含水层，对含水层未造成破坏。

（3）地形地貌景观现状

采场切割山体，形成陡边坡，坡角约60°，场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源现状

场地已破坏土地面10421m2，破坏土地类型为裸土地10421m2。
12、4#民采场

场地位于矿区范围内西北部的上坡部，场地破坏山体，场地面积为12331m2，场地的建设破坏了地形地貌景观整体的和谐度，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较严重，见照片4-13。

照片4-13  4#民采场
（1）地质灾害现状

场地建设于原始山坡上，采场切割山体，形成陡边坡，坡角约70°，现状地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

场地建设于原始山坡上，未揭露含水层，对含水层未造成破坏。

（3）地形地貌景观现状

采场切割山体，形成陡边坡，坡角约70°，场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源现状

场地已破坏土地面积12331m2，破坏土地类型为其他草地8703m2、裸土地3628m2。
13、5#民采场

场地位于矿区范围外西北部的上顶部，场内堆积大量废渣，破坏山体，场地面积为7107m2，场地的建设形成的人工堆积地貌破坏了地形地貌景观整体的和谐度，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较严重，见照片4-14。

照片4-11  5#民采场
（1）地质灾害现状

场地建设于原始山坡上，废渣沿山坡自然堆放，坡角约40°，采场切割山体，形成陡边坡，坡角约70°，现状地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

场地建设于原始山坡上，未揭露含水层，对含水层未造成破坏。

（3）地形地貌景观现状

废渣沿山坡自然堆放，坡角约40°，采场切割山体，形成陡边坡，坡角约70°，场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源现状

场地已破坏土地面积7107m2，破坏土地类型为其他草地7107m2。
14、6#民采场

场地位于矿区范围外东部的上坡部，场内破坏山体，场地面积为2438m2，场地的建设形破坏了地形地貌景观整体的和谐度，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较严重，见照片4-15。

照片4-15  6#民采场
（1）地质灾害现状

场地建设于原始山坡上，采场切割山体，形成陡边坡，坡角约70°，现状地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

场地建设于原始山坡上，未揭露含水层，对含水层未造成破坏。

（3）地形地貌景观现状

采场切割山体，形成陡边坡，坡角约70°，场地的建设破坏了原有地形地貌景观。

（4）土地资源现状

场地已破坏土地面积2438m2，破坏土地类型为乔木林地1452m2。
15、办公生活区
场地建在山坡上，作为临时休息室及仓库使用，建筑物为简易砖瓦结构，场地面积为5768m2，场地内部平缓，场地后缘由建设期形成的切坡，切坡长度85m，切坡高度1.5-4m，前缘为场地建设期山体挖损产生的废土石堆坡，废石顺坡堆放，堆放坡角约为40°，场地的建设破坏了原有地貌的和谐，地貌景观斑块化无法与周围景观相融合，对地形地貌景观影响较轻。见照片4-5。

照片4-16   办公生活区
（1）地质灾害现状

办公生活区建于平缓山坡之上，地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

办公生活区为地表工程，矿山现未进行生产，排出生活废水量有限，不会破坏含水层及地下水水质。

（3）地形地貌景观现状

办公生活区建设的与原有地貌不相协调的地貌景观，破坏了原有地形地貌景观的和谐。

（4）土地资源影响现状

办公生活区破坏土地资源面积为5678m2，土地类型全部为其他草地137m2、采矿用地5063m2、农村道路568m2。

16、矿区道路
矿区道路主要为连接矿区内各单元与外界的道路，主要为砂石路，道路总长度约15000m，宽约3.0m，面积46666m2。道路在铺设过程中，对部分山体产生切坡，切坡路段长780m，切坡高度0.3-1.2m，坡角约为40°。道路的建设破坏了原有地形地貌景观，对原生的地形地貌景观造成了破坏，对地形地貌景观影响和破坏程度较轻，见照片4-7。

照片4-17   矿区道路
（1）地质灾害现状

根据现场调查，矿区道路现状地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

矿区道路为地表工程设施，不会对含水层造成破坏。

（3）地形地貌景观现状

矿区道路主要为民用路及矿区用路，道路总长度15000m，宽约3.0m，面积46666m2。场地的建设破坏了原有地形地貌的自然结构及完整性，破坏了原有地形地貌景观

（4）土地资源现状

矿区道路面积46666m2，破坏土地类型为灌木林地4668m2、其他草地3271m2、采矿用地3258m2、农村道路35469m2。

综上所述，矿山地质环境问题现状见表4-1。
表4-1  矿山地质环境影响现状说明表

	场地单元
	面积

（m2）
	地质

灾害
	含水层

的影响
	地形地貌

景观影响
	土地损

毁程度

	竖井1工业场地
	14085
	不发育
	较轻
	较严重
	中度

	平硐1工业场地
	6946
	不发育
	较轻
	较严重
	中度

	平硐2工业场地
	11474
	不发育
	较轻
	较严重
	重度

	露天采场
	19184
	不发育
	较轻
	较严重
	重度

	废弃场地1
	5670
	不发育
	较轻
	较严重
	重度

	废弃场地2
	17676
	不发育
	较轻
	较严重
	中度

	1#废渣场
	25598
	不发育
	较轻
	较严重
	中度

	2#废渣场
	26856
	不发育
	较轻
	较严重
	中度

	1#民采场
	16119
	不发育
	较轻
	较严重
	中度

	2#民采场
	7060
	不发育
	较轻
	较严重
	中度

	3#民采场
	10421
	不发育
	较轻
	较严重
	中度

	4#民采场
	12331
	不发育
	较轻
	较严重
	中度

	5#民采场
	7107
	不发育
	较轻
	较严重
	中度

	6#民采场
	2438
	不发育
	较轻
	较严重
	中度

	办公生活区
	5768
	不发育
	较轻
	较严重
	中度

	矿区道路
	46666
	不发育
	较轻
	较严重
	中度

	合计
	235399
	　
	　
	　
	　


根据土地利用现状图大营子幅（K50G041071）和高三营幅（K50G041072），评估区内地表未破坏前土地资源类型为乔木林地、灌木林地、其他草地、采矿用地、农村道路、裸土地。地表各单元对土地资源影响情况见表4-2。

表4-2  现状场地土地利用现状及权属表

	现状单元
	面积
	一级地类
	二级地类
	面积
	土地权属

	
	（m2）
	编号
	名称
	编号
	名称
	（m2）
	

	竖井1工业场地
	14085
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	14085
	松山区初头朗镇柴胡栏子村

	平硐1工业场地
	6946
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	3936
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	2096
	

	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	914
	

	平硐2工业场地
	11474
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	11474
	

	露天采场
	19184
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	19184
	

	废弃场地1
	5670
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	5670
	

	废弃场地2
	17676
	04
	草地
	0404
	其他草地
	1348
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	14932
	

	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	1396
	

	1#废渣场
	25598
	04
	草地
	0404
	其他草地
	1278
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	24320
	

	2#废渣场
	26856
	04
	草地
	0404
	其他草地
	660
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	25465
	

	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	731
	

	1#民采场
	16119
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	1452
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	14667
	

	2#民采场
	7060
	04
	草地
	0404
	其他草地
	4782
	

	
	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	2278
	

	3#民采场
	10421
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	10421
	

	4#民采场
	12331
	04
	草地
	0404
	其他草地
	8703
	

	
	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	3628
	

	5#民采场
	7107
	04
	草地
	0404
	其他草地
	7107
	

	6#民采场
	2438
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	2438
	

	办公生活区
	5768
	04
	草地
	0404
	其他草地
	137
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	5063
	

	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	568
	

	矿区道路
	46666
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	4668
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	3271
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	3258
	

	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	35469
	

	合计
	235399
	　
	　
	　
	　
	235399
	　


二、矿山地质环境问题预测
本年度矿山无采矿活动，无新增建设单元，无开采可能影响的区域，预测本期矿山地质环境与现状保持一致，本年度不会新增损毁的土地。
第五章  矿山地质环境防治工程

一、矿山地质环境治理区的确定
根据《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理方案编制技术要求》(2015年5 月内蒙古自治区国土资源厅编)，治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区、矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031-2011)，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。要坚持“边开采，边治理”、“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“谁损毁，谁恢复”的原则，对于本期能够治理及土地复垦的区域进行矿山地质环境治理及土地复垦。

根据以上原则，结合矿山生产现状，确定2026年治理区为：6#民采场、2#废渣场；详见附图。
二、矿山地质环境治理工程

1、6#民采场

6#民采场位于矿区范围外东部，为历史遗留的废弃采场，2026年度计划对其进行垫坡、覆土、恢复植被治理措施。

（1）垫坡

设计对西侧高陡边坡进行垫坡，边坡长约50m，边坡角70°，平均高约5m，采用一坡到底的垫坡方式进行垫坡，形成一个坡面，坡角40°，最终与周边原始地形地貌相协调。通过公式D=L×V计算，式中：D为垫坡方量（m3）；L为边坡长度（m）；V为单位垫坡方量。其中V=1/2H(H/tanα-H/tanβ)，式中H为边坡高度，α为垫坡坡角，β为原边坡角。经计算合计垫坡方量518m3。
（2）覆土

6#民采场面积2438m2，覆土厚度0.5m，覆土总量1219m3。
（3）种树

根据周边植被情况，该场地采取种植乔木植被，树种选择松树，坑栽，株距2m，面积2438m2，则栽植松树610株。
2、2#废渣场

2#废渣场为历史遗留的场地，场内废渣已清除，2026年度计划对其进行覆土、恢复植被治理措施。

（1）覆土

2#废渣场面积26856m2，覆土厚度0.3m，覆土总量8057m3。
（3）种草

根据周边植被情况，该场地采取撒播草籽治理措施，恢复草地面积26856m2。
表5-1  治理工程量统计表
	治理单元
	治理面积
	工程措施

	
	(m2)
	垫坡
	覆土
	种树
	种草

	
	
	(m3)
	(m3)
	(株)
	(m2)

	6#民采场
	2051
	518
	1219
	610
	--

	2#废渣场
	26856
	--
	8057
	--
	26856

	合计
	28907
	518
	9276
	610
	26856


三、矿山地质环境监测工程
1、地质灾害监测

根据矿山地质环境影响程度的现状和预测评估结果，该矿区各地面工程现状和预测地质灾害分布范围较小，在矿山严格按照开发利用方案进行采矿作业的情况下，地质灾害发生的可能性小，可能引发的主要地质灾害为：在矿山开采过程中，矿石在采出后，原岩应力平衡遭到损毁，使围岩发生变形、位移、开裂和塌陷，随着采空区不断扩大，岩石移动范围也相应扩大，当岩石移动达到极限时，围岩应力平衡遭到损毁即会发生塌陷，地表将产生变形和移动，形成塌陷盆地和塌陷坑；因此本方案设计的地质灾害监测对象为采空区上部可能发生地面塌陷的区域。
（1）监测点的布设

根据矿山实际生产情况，沿矿体倾向在采空区上方设置地质灾害监测点，共设置地面他面塌陷监测点12个，对地面垂直变形和水平位移量、高陡采坑边缘岩石稳定情况实施监测。

表5-2  地面塌陷监测点坐标一览表
	点编号
	X
	Y
	点编号
	X
	Y

	JCD1
	4688642.9
	39618596
	JCD7
	4688570.1
	39619026

	JCD2
	4688609.3
	39618587
	JCD8
	4688536.6
	39619017

	JCD3
	4688575.8
	39618578
	JCD9
	4688502.9
	39619008

	JCD4
	4688541.1
	39618796
	JCD10
	4688465.4
	39619215

	JCD5
	4688574.8
	39618805
	JCD11
	4688499.1
	39619224

	JCD6
	4688608.3
	39618814
	JCD12
	4688532.6
	39619233

	2000国家大地坐标系


（2）监测内容

地下采空区上部可能发生地面塌陷地质灾害的地表情况，包括地表移动等。

（3）监测方法

监测方法采用相对位移法，在预测塌陷区及采空区设置固定桩做为参照物，采用水准测量和GPS测量对地面的水平变形量和垂直变形量进行测量。

（4）监测频率

正常情况下7天监测1次；根据实际情况，对于存在隐患的地段则应每天监测1次，或者进行连续跟踪监测。

（5）技术要求

每次的观测应做好记录，分析预测地表移动规律，及时进行地面塌陷地质灾害预警。

（6）监测时限

从2026年1月1日到2026年12月31日。监测内容见表5-2。

表5-2   地面塌陷地质灾害监测记录表
	监测时间
	监测点编号
	监测点坐标
	监测内容
	备注
	记录人

	
	
	X
	Y
	H
	下沉值W（m）
	下沉速度mm/d
	ΔY=Yo-Yn（m）
	ΔX=Xo-Xn（m）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、土地资源和地形地貌景观监测
（1）监测范围

矿山地质环境影响范围及土地复垦责任区。

（2）监测内容

对矿区各工业活动场地的面积、高度、深度、损毁等情况进行监测。

（3）监测方法

采用观察和拍摄影像结合的方式，对各场地外观参数、土地破坏情况进行实地调查、对比分析，土地损毁面积发生变化较大时应进行实地测量。沿矿区道路设置监测路线，监测路线长度1835m。

（4）监测频率

监测频率为每月一次，并做好记录，进入雨季或者地质灾害体发生变形较大时要增加监测次数。共计监测12次/年。

（5）技术要求

对监测结果进行记录，有测量工作时按相关规范执行。

（6）监测时限

监测时限为2026年1月1日—2026年12月31日。

表5-3   土地资源和地形地貌景观监测记录表
	监测时间
	监测人
	监测内容
	监测位置
	损毁类型

	
	
	地形地貌景观
	土地资源
	随意堆放情况
	
	挖损
	压占

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


第六章  经费估算

矿山地质环境治理方案中的工程项目施工原则上由采矿权人自主完成。经估算，2026年度矿山地质环境治理费用为15.64万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果如下：
表6-1  矿山地质环境治理工程经费预算总表单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	预算金额
	各费用占总费用的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	一
	工程施工费
	15.06
	96.29

	二
	监测费
	0.58
	3.71

	本期总治理费用
	15.64
	100.00 


表6-2监测费用计算表

	序号
	费用名称
	个数
	单价
	次数
	费用（万元）

	
	
	（个）
	（元）
	
	

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（1）=（2）×（3）×（4）

	1
	监测费
	12
	40/点
	12
	0.58

	总计
	—
	—
	—
	0.58


表6-3 工程施工费概算表

	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	一
	
	土方工程
	
	
	
	13.95

	1
	10187
	垫坡
	100m3
	5.18
	2043.76
	1.06

	2
	10135
	覆土
	100m3
	92.76
	1389.19
	12.89

	二
	
	植被工程
	
	
	
	1.11

	1
	50008
	种树
	100株
	6.10
	664.38
	0.46

	2
	50031
	种草
	hm2
	2.6856
	2423.43
	0.65

	总计
	
	
	—
	—
	—
	15.06


PAGE  

