赤峰银海金业有限责任公司官地银金矿

二〇二六年度矿山地质环境治理计划书

赤峰银海金业有限责任公司

二〇二六年一月

赤峰银海金业有限责任公司官地银金矿

2026年度矿山地质环境治理计划书

法定代表人：王彦峰

编制单位：赤峰银海金业有限责任公司

编制日期：2026年1月

目  录

第一章 矿山基本情况	1

第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况	2

一、方案编制概况	2

二、治理方案规划的近期治理工程内容	2

三、矿山地质环境治理方案执行情况	6

第三章本年度矿山生产计划	13

一、本年度的主要生产指标计划	13

第四章 矿山地质环境问题	14

一、矿山地质环境问题现状	14

二、矿山地质环境问题预测	32

第五章  矿山地质环境防治工程	35

一、矿山地质环境治理区的确定	35

二、矿山地质环境治理工程	35

三、矿山地质环境监测工程	38

第六章  经费估算	41

附图：

- 1、赤峰银海金业有限责任公司官地银金矿2026年度矿山地质环境治理工程部署图

- （比例尺1：5000）

- 矿山基本情况

- 矿山基本情况表

| - 矿山企业基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 矿山名称 | - 赤峰银海金业有限责任公司官地银金矿 |  |  |  |  |
| - 采矿权人 | - 赤峰银海金业有限责任公司 |  | - 法人代表 |  | - 王彦峰 |
| - 采矿许可证号 | - C1500002010104120079865 |  | - 发证机关 |  | - 赤峰市自然资源局 |
| - 有效期限 | - 2022-9-8至2025-9-7 |  | - 发证日期 |  | - 2024年9月30日 |
| - 矿区地址 | - 赤峰市松山区上官地镇 |  |  |  |  |
| - 经纬度坐标 | - 东经：118°31′42″～118°34′01″；北纬：42°34′44″～42°36′06″ |  |  |  |  |
| - 经济类型 | - 其他有限责任公司 |  | - 生产规模 |  | - 中型 |
| - 开采矿种 | - 金矿 |  | - 采矿方式 |  | - 地下开采 |
| - 矿区面积 | - 3.9906平方公里 |  | - 生产现状 |  | - 未生产 |
| - 建矿时间 | - 2007年 |  | - 设计生产能力 |  | - 7.5万吨/年 |
| - 设计服务年限 | - 4年 |  | - 实际生产能力 |  | - --万吨/年 |
| - 剩余服务年限 | - 4年 |  | - 开采深度 |  | - 892m至730m（一采区） - 1080m至840m（二采区） |
| - 查明资源储量 | - 60.4×104t |  | - 剩余资源储量 |  | - 11.04×104t |
| - 矿区范围 - 拐点坐标 | - 2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |
|  | - 拐点编号 | - X |  | - Y |  |
|  | 1 | 4719517.4616 |  | 40380062.4154 |  |
|  | 2 | 4717957.4639 |  | 40382492.4248 |  |
|  | 3 | 4717677.4625 |  | 40382062.4242 |  |
|  | 4 | 4719147.4604 |  | 40379862.4157 |  |
|  | - 一采区：标高892m至730m |  |  |  |  |
|  | 1 | 4718957.4588 |  | 40379352.4149 |  |
|  | 2 | 4718957.4604 |  | 40380062.4166 |  |
|  | 3 | 4717402.4620 |  | 40382062.4248 |  |
|  | 4 | 4716957.4594 |  | 40381307.4239 |  |
|  | 5 | 4717577.4566 |  | 40379682.4187 |  |
|  | - 二采区：标高1080m至840m |  |  |  |  |
| - 基金计提 |  |  | - 基金使用 |  | - 未使用 |
| - 矿山企业联系方式 |  |  |  |  |  |
| - 联系人 | - 王晓辉 |  | - 手机号 |  |  |
| - 通讯地址 | - 赤峰市松山区上官地镇 |  | - 邮编 |  |  |
| - 固定电话 |  |  | - E-mail |  |  |

- 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

- 方案编制概况

- 1、2022年3月，由赤峰银海金业有限责任公司编制的《赤峰市松山区官地矿区银金矿2022年度矿山地质环境治理计划书》；

- 2、2023年3月，由赤峰银海金业有限责任公司编制的《赤峰市松山区官地矿区银金矿2023年度矿山地质环境治理计划书》；

- 3、2024年3月，由赤峰银海金业有限责任公司编制的《赤峰银海金业有限责任公司官地银金矿2025年度矿山地质环境治理计划书》；

- 4、2025年3月，由赤峰银海金业有限责任公司编制的《赤峰银海金业有限责任公司官地银金矿2025年度矿山地质环境治理计划书》；

- 5、2025年4月，由内蒙古众昌项目管理咨询有限公司编制的《赤峰银海金业有限责任公司官地银金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案（闭坑方案）》。

- 二、治理方案规划的近期治理工程内容

- 矿山于2025年4月委托内蒙古众昌项目管理咨询有限公司编制的《赤峰银海金业有限责任公司官地银金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案（闭坑方案）》。该治理方案设计的近期治理内容如下：

（一）第一年（2025年1月1日至2025年12月31日）

1、预测地面塌陷区

矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，及时对形成的采空区进行充填；矿山开采过程中设置监测标，对地表变形的监测，在预测地面塌陷区外适当间距设置警示牌。

2、竖井工业场地

对场地切坡进行垫坡、覆土、恢复植被。

3、废弃PD1

利用废石对平硐及硐口场地进行回填、封堵，回填后边坡坡度为35°，与周边地形坡度一致，然后对该场地进行覆土、恢复植被。

4、废弃PD2

利用废石对平硐及硐口场地进行回填、封堵，回填后边坡坡度为35°，与周边地形坡度一致，然后对该场地进行覆土、恢复植被。

5、矿区道路

对不再使用的矿区道路进行覆土、恢复植被。

（二）第二年（2026年1月1日至2026年12月31日）

1、矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，及时对形成的采空区进行充填；

2、对地质灾害监测点、含水层水位水质监测点和水土污染监测点，定时进行监测。对地形地貌景观监测。并对复垦完成后的场地进行植被的管护；

（三）第三年（2027年1月1日至2027年12月31日）

1、对地质灾害监测点、含水层水位水质监测点和水土污染监测点，定时进行监测。对地形地貌景观监测。并对复垦完成后的场地进行植被的管护；

2、竖井工业场地

对场地内建筑进行拆除、清运，对2个竖井进行回填封堵，对整个场地覆土恢复植被。

3、PD1工业场地

对建筑物及附属设施进行拆除、清运，利用废石对平硐及硐口场地进行回填、封堵，回填后边坡坡度为35°，与周边地形坡度一致，然后对该场地进行覆土、复垦乔木植被并管护。

4、PD2工业场地

对建筑物及附属设施进行拆除、清运，利用废石对平硐及硐口场地进行回填、封堵，回填后边坡坡度为35°，与周边地形坡度一致，然后对该场地进行覆土、复垦草本植被并管护。

5、PD1废石场

对该场地内废石进行清运，整个场地进行覆土、复垦草本植被并管护。

6、PD2废石场

对该场地内废石进行清运，整个场地进行覆土、复垦草本植被并管护。

7、排水渠

对场地内建筑拆除清运后，进行回填、覆土、复垦草本植被并管护。

（四）第四年（2028年1月1日至2028年12月31日）

1、对地质灾害监测点、含水层水位水质监测点和水土污染监测点，定时进行监测。对地形地貌景观监测。并对复垦完成后的场地进行植被的管护；

2、选矿厂

对场地内建筑拆除清运后，进行覆土、复垦乔木植被并管护。

3、炸药库

对场地内建筑拆除清运后，进行覆土、复垦草本植被并管护。

4、厕所

对场地内建筑拆除清运后，进行覆土、复垦草本植被并管护。

5、矿区道路

对矿区道路进行覆土、复垦草本植被并管护。

表2-1  矿山地质环境治理及土地复垦近期工作安排

| 治理年限(年) | 治理单元 | 治理工作内容 | 单位 | 治理工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.1.1-2025.12.31 | 采空区 | 充填以往采空区 |  |  |
|  | 预测地面塌陷区 （1、2、3） | 警示牌 | 块 | 20 |
|  |  | 监测标桩 | 个 | 19 |
|  | 竖井工业场地 | 削坡 | m3 | 66 |
|  |  | 覆土 | m3 | 140 |
|  |  | 种树 | 株 | 65 |
|  | 废弃PD1 | 回填 | m3 | 60 |
|  |  | 封堵 | m3 | 9 |
|  |  | 垫坡 | m3 | 22.4 |
|  |  | 覆土 | m3 | 118 |
|  |  | 种草 | hm2 | 394 |
|  | 废弃PD2 | 回填 | m3 | 60 |
|  |  | 封堵 | m3 | 9 |
|  |  | 垫坡 | m3 | 22.4 |
|  |  | 覆土 | m3 | 316 |
|  |  | 种草 | hm2 | 1052 |
|  | 矿区道路（部分） | 覆土 | m3 | 8318 |
|  |  | 种草 | hm2 | 2.7727 |
|  | 地下水监测 | 地下水涌水量、水位 | 次 | 12 |
|  |  | 地下水水质 | 次 | 1 |
|  | 土地资源及地形地貌景观监测 |  | 次 | 12 |
| 2026.1.1-2026.12.31 | 采空区 | 充填采空区 |  |  |
|  | 预测地面塌陷区 （1、2、3） | 回填 | m3 | 1940 |
|  |  | 覆土 | m3 | 328 |
|  |  | 种树 | 株 | 164 |
|  | 地质灾害监测 | 地表变形监测 | 次 | 12 |
|  | 地下水监测 | 地下水涌水量、水位 | 次 | 12 |
|  |  | 地下水水质 | 次 | 1 |
|  | 土地资源及地形地貌景观监测 |  | 次 | 12 |
| 2027.1.1-2027.12.31 | 采空区 | 充填采空区 |  |  |
|  | 预测地面塌陷区 （1、2、3） | 回填 | m3 | 1940 |
|  |  | 覆土 | m3 | 328 |
|  |  | 种树 | 株 | 164 |
|  | 竖井工业场地 | 拆除 | m3 | 36.6 |
|  |  | 清运 | m3 | 36.6 |
|  |  | 回填 | m3 | 1932 |
|  |  | 封堵 | m3 | 53.44 |
|  |  | 覆土 | m3 | 7021 |
|  |  | 种树 | 株 | 3516 |
|  | PD1工业场地 | 拆除 | m3 | 10.2 |
|  |  | 清运 | m3 | 10.2 |
|  |  | 回填 | m3 | 210 |
|  |  | 封堵 | m3 | 31.5 |
|  |  | 垫坡 | m3 | 35.8 |
|  |  | 覆土 | m3 | 356 |
|  |  | 种草 | hm2 | 0.1186 |
|  | PD2工业场地 | 拆除 | m3 | 1670.6 |
|  |  | 清运 | m3 | 1670.6 |
|  |  | 回填 | m3 | 210 |
|  |  | 封堵 | m3 | 31.5 |
|  |  | 垫坡 | m3 | 279.7 |
|  |  | 覆土 | m3 | 2383 |
|  |  | 种草 | hm2 | 0.7943 |
|  | PD1废石场 | 覆土 | m3 | 1712 |
|  |  | 种草 | hm2 | 0.5707 |
|  | PD2废石场 | 覆土 | m3 | 3211 |
|  |  | 种草 | hm2 | 1.0702 |
|  | 排水渠 | 回填 | m3 | 224 |
|  |  | 覆土 | m3 | 96 |
|  |  | 种草 | hm2 | 0.032 |
|  | 地质灾害监测 | 地表变形监测 | 次 | 12 |
|  | 地下水监测 | 地下水涌水量、水位 | 次 | 12 |
|  |  | 地下水水质 | 次 | 1 |
|  | 土地资源及地形地貌景观监测 |  | 次 | 12 |
| 2028.1.1-2028.12.31 | 预测地面塌陷区 （1、2、3） | 回填 | m3 | 1940 |
|  |  | 覆土 | m3 | 328 |
|  |  | 种树 | 株 | 164 |
|  | 尾矿库 | 覆土 | m3 | 31712 |
|  |  | 种树 | 株 | 15856 |
|  | 选矿厂 | 拆除 | m3 | 1055 |
|  |  | 清运 | m3 | 1055 |
|  |  | 覆土 | m3 | 26100 |
|  |  | 种树 | 株 | 13050 |
|  | 炸药库 | 拆除 | m3 | 83.6 |
|  |  | 清运 | m3 | 83.6 |
|  |  | 覆土 | m3 | 437 |
|  |  | 种草 | hm2 | 0.1457 |
|  | 厕所 | 拆除 | m3 | 1.6 |
|  |  | 清运 | m3 | 1.6 |
|  |  | 覆土 | m3 | 8 |
|  |  | 种草 | hm2 | 0.0027 |
|  | 矿区道路（剩余） | 覆土 | m3 | 2933 |
|  |  | 种草 | hm2 | 0.9776 |
|  | 地质灾害监测 | 地表变形监测 | 次 | 12 |
|  | 地下水监测 | 地下水涌水量、水位 | 次 | 12 |
|  |  | 地下水水质 | 次 | 1 |
|  | 土地资源及地形地貌景观监测 |  | 次 | 12 |

- 三、矿山地质环境治理方案执行情况

（一）财政出资治理工程

2009年内蒙古自治区国土资源厅、内蒙古自治区财政厅以内国土资字[2009]99号文《关于下达2008年度矿山地质环境治理和地质遗迹保护项目任务书的通知》，把官地银金矿地质环境治理项目列入2008年度自治区探矿权采矿权使用费价款项目计划。该项目由赤峰市国土资源局松山分局作为建设单位，武汉地质工程勘察院内蒙分院作为施工单位，主要任务为对地面塌陷及采坑治理；固废物清理；原尾矿库治理；绿化工程。工程量如下：

1）塌陷坑和采坑回填工程量81270.60m3；

2）塌陷坑和采坑削坡工程量15817m3；

3）覆土工程量19878m3；

4）坝面加固工程量1092m3；

5）挖排水沟工程量1225m3；

6）浆砌石护面工程量995m3；

7）植树工程量14878株。

（二）一期治理方案设计

2015年5月，赤峰中核矿业投资有限公司编写的《赤峰市松山区官地矿区银金矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2009.6.1~2014.8.1）》，《一分期治理方案》治理内容见表2-2。

表2-2  治理工程完成情况及工程量

| 治理区 | 面积（m2） | 主要工程技术措施及工程量 |
| --- | --- | --- |
| 平硐4工业场地及废石场 | 730 | 废石清运1299m3，土方整平110m3，种草面积730m2。 |
| 塌陷区 | 1460 | 设置网围栏230m。 |
| 探槽 | 1620 | 回填石方量1588m3，覆土510m3，栽植松树87株， 种草面积1100m2。 |
| 取土场 | 960 | 土方整平480m3，栽植松树160株。 |
| 办公生活区1边坡 | 600 | 覆土180m3，种草面积600m2。 |
| 采空区 | 69500 | 设置监测标桩8处 |

（三）2020年度治理计划完成情况

一分期治理完成后矿山一直处于停产阶段，没有新增加破坏单元，矿山一分期设计的治理工程已经完成，效果较好，因此2020年度治理计划设计对其进行管护工作与监测工程。对前期治理工程进行管护，对矿区土地资源及地形地貌景观进行监测工程；矿山现状已存在由采空区引发的塌陷，需设置地面变形监测工程。

（四）2021年度治理计划完成情况

2021年度矿山地质环境治理计划书设计工程内容为管护及监测。

（五）2022年度治理计划完成情况

矿山地面工程破坏地形地貌景观的单元有预测地面塌陷区1、预测地面塌陷区2、预测地面塌陷区3、地面塌陷区1、地面塌陷区2、地面塌陷区3、竖井工业场地、平硐1工业场地、平硐2工业场地、平硐4工业场地、平硐1废石场、平硐2废石场、办公生活区1、办公生活区2、办公生活区3、选矿厂、尾矿库、炸药库、探槽、钻机平台、废石回填区及矿区道路。据矿山地质环境影响严重程度及各单元特点采取如下防治措施：

表2-3  2022年度治理总体工程量汇总表

| 序号 | 工程项目 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警示牌 | 块 | 36 |
| 2 | 标识牌 | 块 | 6 |
| 3 | 网围栏 | m | 1100 |
| 4 | 回填（含清运） | m3 | 50599 |
| 5 | 石方整平 | m3 | 1065 |
| 6 | 垫坡整形 | m3 | 75 |
| 7 | 钢筋混凝土封堵 | m3 | 78 |
| 8 | 砌体拆除 | m3 | 18965 |
| 9 | 清运 | m3 | 61337 |
| 10 | 覆土及整平 | m3 | 62632 |
| 11 | 混播种树 | hm2 | 6.2950 |
| 12 | 撒播种草 | hm2 | 10.38522 |

（六）2023年度治理计划完成情况

2023年度矿山地质环境治理计划书设计工程内容为管护及监测。

（七）2024年度治理计划完成情况

2024年度矿山地质环境治理计划书设计工程内容为管护及监测。

（八）2025年度治理计划完成情况

2025年度矿山地质环境治理计划书设计工程内容为管护及监测。

（九）前期治理内容质量评述

1、前期治理单元

通过收集矿山地质环境保护与治理恢复方案、一期治理方案、各年度治理计划书及验收意见书，并结合野外现场调查可知，矿山企业对以往破坏单元：老探槽（7处）、新探槽（20处）、钻机平台（21处）、塌陷区（5处）、老尾矿库（1处）、废石回填区（1处）进行了治理并恢复植被。采空区地面塌陷监测点进行了布设。治理效果见以下照片。

照片2-1  老尾矿库已修建防洪坝

照片2-2  老尾矿库种植杨树

照片2-3  已治理塌陷区域

照片2-4  已治理塌陷区域

照片2-5  已治理塌陷区域

照片2-6  已治理塌陷区域

照片2-7  已治理钻机平台

照片2-8  已治理探槽

2、质量评述

（1）前期治理区域较多，经本次调查，大部分未遭受重复破坏，治理效果较好，但老尾矿库后期存在挖损破坏现象，前期种植的树木已被破坏。

照片2-9  老尾矿库现状

（2）探槽、钻机平台经过前期覆土、种树种草治理措施，植被恢复效果欠佳，与周边植被生长不协调。

- 本年度矿山生产计划

- 本年度的主要生产指标计划

根据矿山的提供采掘计划，2026年1月1日至2026年12月31日矿山正常开展采矿区延续相关事宜。

2026年1月1日至2026年12月31日期间进行矿山治理工作，采矿证延续、矿山安全检查等工作；

生产期间每年预留时间检修设备及生产系统，具体开采情况依据采矿许可证办理进度再进行调整，期间最大生产规模7.5×104t/a，具体开采根据实际情况可进行调整。

- 矿山地质环境问题

- 矿山地质环境问题现状

经多次实地踏勘调查，矿山现状形成的单元有：竖井工业场地、PD1工业场地、PD2工业场地、废弃PD1、废弃PD2、PD1废石场、PD2废石场、积水区、尾矿库、排水渠、选矿厂、炸药库、厕所、办公生活区、矿区道路。

依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录E表E.1矿山地质环境影响程度分级表，从以下四个方面对矿山地质环境影响进行现状评估：

（一）地质灾害现状评估

根据《地质灾害危险性评估规范》（GB/T40112-2021）的规定与内蒙古自治区的实际情况，确定地质灾害危险性评估的类型（灾种）主要包括：崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝和地面沉降等。根据评估区地质环境条件，对上述地质灾害类型的致灾条件及致灾可能性作如下分析。

1、地面塌陷

经调查，评估区内曾发生过的地面塌陷主要有：地面塌陷区1、地面塌陷区2、地面塌陷区3，上述塌陷区均为小型塌陷坑，形成时间为2014年之前，据了解塌陷地质灾害并未造成人员、机械和财产损失。矿山前期对塌陷坑进行了回填、削坡、覆土等治理措施，原塌陷区域未再出现塌陷坑、陡边坡，已趋于稳定状态，现状塌陷区治理情况见照片4-1、4-2、4-3，采空区相对位置详见图4-1至图4-3。

图4-1  采空区与地面塌陷区1相对位置图

照片4-1  地面塌陷区1现状

图4-2  采空区与地面塌陷区2相对位置图

照片4-2  地面塌陷区2现状

图4-3  采空区与地面塌陷区3相对位置图

照片4-3  地面塌陷区3现状

（2）崩塌、滑坡

评估区地处中低山，区内地形坡度在5-25°左右，地形大部分平缓，植被较发育自然坡基本稳定，区内无自然高陡斜坡。根据对评估区及周边进行实地调查，现状未发现崩塌灾害，经收集资料，历史上无崩塌灾害记录。

经现状调查，经过前期治理，原有老尾矿库、废石回填区已经治理，边坡稳定；现状PD1废石场、PD2废石场内废石堆放或顺坡堆放，堆放高度较低，边坡稳定；平硐（PD2）硐口场地切割深度4-8m，岩性为碎石土、基岩；尾矿库东侧边坡平均高度约1-3 m，平均坡度30°；另现状建设场地及道路切割坡体高度小、岩土体较稳定；现场调查崩塌、滑坡地质灾害不发育。

（3）泥石流

评估区地貌类型为中低山和沟谷地貌，山坡坡度5°～25°，有第四系冲沟，冲沟内泥石流物源较少，植被较发育。评估区水系不发育，区内降雨量小，暴雨历时短，构不成泥石流发生的水动力条件，经现场调查访问，历史上未发生泥石流地质灾害。经现状调查，尾矿库位于沟谷内。现状建设工程场地泥石流灾害不发育。

（4）地面沉降、地裂缝

矿区内地质构造较发育，评估区地震参数动峰值加速度0.05g，反应谱特征周期为0.35s，对照烈度为Ⅵ度，属地壳基本稳定区；评估区无大的集中供水水源地，不会引发地面沉降灾害；矿山以往地下井巷工程已破坏基岩裂隙水，基岩裂隙水含水层富水性弱，矿山现状停产，不进行疏干排水，评估区及周边未曾发生过地面沉降、地裂缝灾害，现状评估地面沉降、地裂缝灾害不发育。

综上所述，现状条件下评估区内崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等灾害不发育。

（二）含水层的影响和损毁现状评估

1、对含水层结构破坏

矿区地下水含水层分为第四系松散岩类孔隙潜水含水层和基岩裂隙含水层，该矿床以基岩裂隙含水层充水为主，基岩裂隙含水层为矿床直接充水含水层，矿床为直接充水矿床。矿体大部分位于侵蚀基准面以下。

矿山目前开采方式为地下开采，基岩裂隙含水层水位标高936.13~1125.81m。矿山开采过程中，Ⅱ号脉900m水平标高以上矿体已基本采空；Ⅳ号脉800m水平标高以上矿体已基本采空。

矿山现状已破坏了基岩裂隙含水层结构，破坏区域较小，因此矿山地下开采对基岩裂隙水含水层结构影响较严重。

2、疏干排水对含水层影响

根据以往水文观测数据显示，Ⅱ号脉坑道最大涌水量78.72m3/d，Ⅳ号脉坑道最大涌水量400m3/d，矿山前期定期疏干排水，形成了以坑道中心的降水漏斗，在一定程度上影响了该区地下水的均衡，矿坑疏干水对环境影响较严重。

3、对矿区及附近水源的影响

经野外实地调查，矿山现处于停产阶段，仅为看守人员居住，生活用水量较小，对附近水源无影响。

4、对地下水水质影响

（1）评价标准

采样依据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2004），检测标准按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）评价。

（2）取样点布设

布设3个检测点位，取样点情况见表4-1。

表4-1  检测点位置及样品情况

| 点位名称 | 2000国家大地坐标系 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| 选厂生活水源井 | 4717769 | 40380518 | 液态，清澈无异味 |
| 五十家子北沟村 | 4716584 | 40381228 |  |
| 北新景村水源井 | 4715160 | 40381431 |  |

（3）检测项目及分析方法

检测项目为水温、pH、氟化、氰化物、铜、锌、铅、镉、铁、锰、硫酸盐、总硬度。

（4）检测时间

取样时间为2025年4月6日，分析完成时间为2025年4月17日。

（5）检测结果

检测结果详见表4-2，检测报告见附件。

表4-2  检测结果一览表

| 选厂生活水源井检测结果表 单位：mg/L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测指标 | 检测结果 | 标准限值 | 检出限 |
|  |  | GB/T 14848-2017 |  |
| 水温（℃） | 7.0 | - | - |
| PH（无量纲） | 7.7 | 6.5-8.5 | - |
| 氟化物 | 0.88 | ≤1.0 | 0.02 |
| 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | 0.002 |
| 铜 | 0.05L | ≤1.00 | 0.05 |
| 锌 | 0.05L | ≤1.00 | 0.05 |
| 铅 | <2.5×10-3 | ≤0.01 | 2.5×10-3 |
| 镉 | <5×10-4 | ≤0.005 | 5×10-4 |
| 铁 | 0.03L | ≤0.3 | 0.03 |
| 锰 | 0.01L | ≤0.1 | 0.01 |
| 硫酸盐 | 37 | ≤250 | 5 |
| 总硬度 | 268 | ≤450 | 1.0 |
| “-”代表无内容；检出限后加“L”代表未检出。 |  |  |  |
| 五十家子北沟检测结果表 单位：mg/L |  |  |  |
| 检测指标 | 检测结果 | 标准限值 | 检出限 |
|  |  | GB/T 14848-2017 |  |
| 水温（℃） | 8.0 | - | - |
| PH（无量纲） | 7.8 | 6.5-8.5 | - |
| 氟化物 | 0.69 | ≤1.0 | 0.02 |
| 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | 0.002 |
| 铜 | 0.05L | ≤1.00 | 0.05 |
| 锌 | 0.05L | ≤1.00 | 0.05 |
| 铅 | <2.5×10-3 | ≤0.01 | 2.5×10-3 |
| 镉 | 1.5×10-4 | ≤0.005 | 5×10-4 |
| 铁 | 0.03L | ≤0.3 | 0.03 |
| 锰 | 0.04 | ≤0.1 | 0.01 |
| 硫酸盐 | 60 | ≤250 | 5 |
| 总硬度 | 307 | ≤450 | 1.0 |
| “-”代表无内容；检出限后加“L”代表未检出。 |  |  |  |
| 北新景村水源井检测结果表 单位：mg/L |  |  |  |
| 检测指标 | 检测结果 | 标准限值 | 检出限 |
|  |  | GB/T 14848-2017 |  |
| 水温（℃） | 8.0 | - | - |
| PH（无量纲） | 7.6 | 6.5-8.5 | - |
| 氟化物 | 0.81 | ≤1.0 | 0.02 |
| 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | 0.002 |
| 铜 | 0.05L | ≤1.00 | 0.05 |
| 锌 | 0.05L | ≤1.00 | 0.05 |
| 铅 | <2.5×10-3 | ≤0.01 | 2.5×10-3 |
| 镉 | 1.1×10-4 | ≤0.005 | 5×10-4 |
| 铁 | 0.03L | ≤0.3 | 0.03 |
| 锰 | 0.01L | ≤0.1 | 0.01 |
| 硫酸盐 | 18 | ≤250 | 5 |
| 总硬度 | 260.6 | ≤450 | 1.0 |
| “-”代表无内容；检出限后加“L”代表未检出。 |  |  |  |

经分析，矿山所在地地下水环境状况良好，均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准，矿山开采对地下水水质影响较轻。

综上所述，现状条件下矿业开发对含水层结构破坏较严重；疏干水对含水层的影响较严重；对附近水源无影响；对地下水水质无影响。依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T223-2011）附录表E的规定要求，判定本矿山建设现状对含水层环境影响较严重。

（三）地形地貌景观影响和损毁现状评估

矿山远离各人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线（不可视），现状矿山开采对地形地貌景观的影响主要表现在已形成的工程场地，主要为历史形成的破坏单元，包括：竖井工业场地、PD1工业场地、PD2工业场地、废弃PD1、废弃PD2、PD1废石场、PD2废石场、积水区、尾矿库、排水渠、选矿厂、炸药库、厕所、办公生活区、矿区道路，具体描述如下：

1、竖井工业场地

竖井工业场地位于一采区和二采区中间，占地面积14322m2，位于PD2北侧，场地内包含两个竖井，竖井1井口规格为2.4m×2.2m，井深290m；竖井2井口规格为2.4m×2.2m，井深82m，均为PD2的辅助提升系统。工业场地内建有宿舍、值班室、电机房，压风机房，建筑物占地面积为610m2，建筑平均高度3m，砖混结构。场地的建设形成了部分切坡，切坡高约2m，东西侧切坡共计长约30m，坡度70°。场地建设破坏原始地形地貌的完整性，压占、挖损土地破坏了植被生长环境，使其与周围的地形地貌不一致，影响地形地貌景观，现状评估竖井工业场地对地形地貌景观影响程度为较严重，见照片4-4至4-7。

照片4-4  SJ1竖井

照片4-5  SJ2竖井

照片4-6  竖井工业场地东侧切坡

照片4-7  竖井工业场地西侧切坡

2、PD1工业场地

PD1工业场地位于二采区中部，场地占地面积1186m2。场地内含一眼平硐，硐口规格为3m×3.5m。场地内建有值班室、机电房、铁轨铺设的矿石运输轨道等；硐口位于场地北部。场地内建筑平均高度3m，砖混结构。场地后缘存在切坡，切坡长4m，高1.2-4m，边坡角约70°。PD1工业场地的形成，破坏原始地形地貌的完整性，压占、挖损土地破坏了植被生长环境，使其与周围的地形地貌不一致，影响地形地貌景观，现状评估PD1工业场地对地形地貌景观影响程度为较严重，见照片4-8。

照片4-8  PD1工业场地

3、PD2工业场地

PD2工业场地位于二采区中北部，场地占地面积7943m2。PD2为本矿山开采主平硐（硐口规格3.2m×3.5m）。场地内建有宿舍、值班室、机电房等；场地内建筑占地面积1360m2，平均高度3m，砖混结构；整个场地已全部水泥硬化。硐口开挖形成了部分切坡，切坡高5m，长20m，坡角80°以上。PD2工业场地的形成，破坏原始地形地貌的完整性，压占、挖损土地破坏了植被生长环境，使其与周围的地形地貌不一致，影响地形地貌景观，现状评估PD2工业场地对地形地貌景观影响程度为较严重，见照片4-9至4-11。

照片4-9  PD2硐口

照片4-10  场地内宿舍

照片4-11  场地内机电房

4、废弃PD1

废弃PD1占地面积394m2，位于一采区与二采区中间，硐口规格2m×1.5m，为前期探矿形成，场地内无地表建筑，探矿产生的废石顺坡堆积，硐口形成切坡，切坡高约2m，长约5m，坡角约80°。废弃PD1的形成，破坏原始地形地貌的完整性，压占、挖损土地破坏了植被生长环境，使其与周围的地形地貌不一致，影响地形地貌景观，现状评估废弃PD1对地形地貌景观影响程度为较严重，见照片4-12。

照片4-12  废弃PD1

5、废弃PD2

废弃PD2占地面积1052m2，位于一采区与二采区中间，硐口规格2m×1.5m，为前期探矿形成，场地内无地表建筑，探矿产生的废石顺坡堆积，硐口形成切坡，切坡高约2m，长约5m，坡角约80°。废弃PD2的形成，破坏原始地形地貌的完整性，压占、挖损土地破坏了植被生长环境，使其与周围的地形地貌不一致，影响地形地貌景观，现状评估废弃PD1对地形地貌景观影响程度为较严重，见照片4-13。

照片4-13  废弃PD2

6、PD1废石场

PD1废石场位于PD1工业场地南西侧，废石场占地面积5707m2，废石堆放量为4580m3（计算成果见图4-4）。废石场堆放高度为2-4m，坡角一般小于40°，PD1废石场破坏原始地形地貌的完整性，压占土地破坏了植被生长环境，使其与周围的地形地貌不一致，影响地形地貌景观，现状评估PD1废石场对地形地貌景观影响程度为较严重，见照片4-14。

照片4-14  PD1废石场

图4-4  PD1废石场方量网格法计算

7、PD2废石场

PD2废石场位于平PD2工业场地南东侧，废石场占地面积10702m2，废石堆放量为37792m3（计算成果见图4-5）。废石场堆放高度为3-15m，坡度为35°-45°，PD2废石场的形成，破坏原始地形地貌的完整性，压占土地破坏了植被生长环境，使其与周围的地形地貌不一致，影响地形地貌景观，现状评估PD2废石场对地形地貌景观影响程度为较严重，见照片4-15。

照片4-15  PD2废石场

图4-5  PD2废石场方量网格法计算

8、积水区

积水区位于选矿厂东侧、PD2废石场与尾矿库之间，占地面积16402m2，由于尾矿库堵塞沟谷，雨季积水形成堰塞湖，水深1-1.5m。积水区的形成，破坏原始地形地貌的完整性，破坏了植被生长环境，使其与周围的地形地貌不一致，影响地形地貌景观，见照片4-16。

照片4-16  积水区

9、尾矿库

尾矿库位于选矿厂南东部平缓地段，选矿厂尾矿和污水全部排入尾矿库，库区形状为不规则的长方形，总体长度约为300m，总体宽约为200m，占地面积为63424m2，尾矿坝最大坝高44m，最大库容204万m3。尾矿库的形成破坏原始地形地貌景观的完整性，压占、挖损土地破坏了植被生长环境，使其与周围的地形地貌不一致，影响地形地貌景观，现状评估尾矿库对地形地貌景观影响程度为严重，见照片4-17。

照片4-17  尾矿库

10、炸药库

炸药库位于选矿厂北西部，占地面积1457m2。炸药库内有2个建筑物，为长方形砖混结构，建有炸药库和雷管库，场地建筑平均高3m，房屋面积约60m2，外围有砖墙围护，长约160m，高约2.5m，宽约0.2m。炸药库的形成破坏原始地形地貌景观的完整性，压占、挖损土地破坏了植被生长环境，使其与周围的地形地貌不一致，影响地形地貌景观，现状评估炸药库对地形地貌景观影响程度为较严重，见照片4-18。

照片4-18  炸药库

11、选矿厂

选矿厂位于二采区中部，总占地面积为52200m2。日处理矿石250t，场地内主要为砖瓦结构建筑，场地平均建筑高度8.0m，主要建筑物为选矿厂、高位水池、矿石堆放场、办公室、材料库等地面建筑，建筑面积6595m2；选矿厂的形成，破坏原始地形地貌的完整性，压占、挖损土地破坏了植被生长环境，使其与周围的地形地貌不一致，影响地形地貌景观，现状评估选矿厂对地形地貌景观影响程度为较严重，见照片4-19。

照片4-19  选矿厂

12、排水渠

排水渠位于尾矿库北部山坡处，长320m，宽1m，深1m，混凝土结构。排水渠的形成，破坏原始地形地貌的完整性，压占、挖损土地破坏了植被生长环境，使其与周围的地形地貌不一致，影响地形地貌景观，现状评估排水渠对地形地貌景观影响程度为较严重，见照片4-20。

照片4-20  排水渠

13、厕所

厕所位于竖井工业场地南部，占地面积27m2，高约2.5m，为长方形砖混结构。厕所的形成，破坏原始地形地貌的完整性，压占土地破坏了植被生长环境，使其与周围的地形地貌不一致，影响地形地貌景观，现状评估厕所对地形地貌景观影响程度为较严重。

14、办公生活区

办公生活区位于选矿厂南部，占地面积22568m2。场地内建筑主要为单层砖瓦建筑，场地平均建筑高度3m，包括办公室、职工宿舍、值班室和仓库等，建筑面积3158m2，周围基本绿化，局部地面水泥硬化，硬化面积约13770m2。办公生活区的形成，破坏原始地形地貌的完整性，压占土地破坏了植被生长环境，使其与周围的地形地貌不一致，影响地形地貌景观，现状评估办公生活区对地形地貌景观影响程度为较严重，见照片4-21。

照片4-21  办公生活区

15、矿区道路

矿区道路自南向北分布于矿区内，主要用来联通各采矿工业场地和办公区，以及前期探矿形成的，道路长度约为8000m，宽度为3-5m，占地总面积约为37503m2；其中办公生活区至PD2工业场地路面已硬化，硬化面积约2420m2。矿区道路的形成，破坏原始地形地貌的完整性，压占土地破坏了植被生长环境，使其与周围的地形地貌不一致，影响地形地貌景观，现状评估矿区道路对地形地貌景观影响程度为较严重，见照片4-22。

照片4-22  已硬化矿区道路

16、评估区内其他区域

评估区内其他区域受采矿活动影响小，基本保持原生地形地貌景观状态。

根据上述对各单元矿山地质环境问题分析，综上所述，各场地对矿山地质环境影响现状见表4-3。

表4-3  矿山地质环境影响现状评估分区说明表

| 分区名称 | 亚区名称 | 面积 （m2） | 现状矿山地质环境问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌 景观 | 水土环境 污染 |
| 严重区 | 尾矿库 | 63424 | 较轻 | 较轻 | 严重 | 较轻 |
| 较严重 | 竖井工业场地 | 14322 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | PD1工业场地 | 1186 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | PD2工业场地 | 7943 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | 废弃PD1 | 394 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | 废弃PD2 | 1052 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | PD1废石场 | 5707 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | PD2废石场 | 10702 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | 积水区 | 16402 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | 排水渠 | 63424 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | 选矿厂 | 320 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | 炸药库 | 52200 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | 厕所 | 1457 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | 办公生活区 | 27 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
|  | 矿区道路 | 22568 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 |
| 较轻区 | 其他区域 | 3859550 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 |
| 合 计 |  | 4094757 |  |  |  |  |

根据土地利用现状图及相关资料，矿山建设前评估区土地资源类型为：乔木林地、灌木林地、天然牧草地、其他草地、其他林地、采矿用地、农村宅基地、农村道路、裸土地。

矿山现状损毁土地单元包括：竖井工业场地、PD1工业场地、PD2工业场地、废弃PD1、废弃PD2、PD1废石场、PD2废石场、积水区、尾矿库、排水渠、选矿厂、炸药库、厕所、办公生活区、矿区道路；对照全国第三次土地利用现状调查松山区资料，矿山现状损毁土地类型为乔木林地2.0425hm2、灌木林地0.2201hm2、天然牧草地0.2002hm2、其他草地7.401hm2、其他林地0.0488hm2、采矿用地11.4932hm2、农村宅基地1.0095hm2、农村道路1.0172hm2、裸土地0.0882hm2，总面积23.5207hm2。土地权属松山区上官地镇北新景村。现状条件下，地表各单元对土地损毁情况见表4-4。

表4-4  土地损毁现状评估表

| 现状单元 | 面积 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m2） | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | （m2） |  |
| 竖井工业场地 | 14322 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 2312 | 松山区 上官地镇 北新景村 |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 10778 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 533 |  |
|  |  | 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 574 |  |
|  |  | 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 125 |  |
| PD1工业场地 | 1186 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 100 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 1086 |  |
| PD2工业场地 | 7943 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 1479 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 4035 |  |
|  |  | 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 645 |  |
|  |  | 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 1784 |  |
| 废弃PD1 | 394 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 394 |  |
| 废弃PD2 | 1052 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 1052 |  |
| PD1废石场 | 5707 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 991 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 4716 |  |
| PD2废石场 | 10702 | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 10702 |  |
| 积水区 | 16402 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 278 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 13159 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 2965 |  |
| 尾矿库 | 63424 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 883 |  |
|  |  | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 269 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 4257 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 58015 |  |
| 排水渠 | 320 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 320 |  |
| 选矿厂 | 52200 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 16081 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 4914 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 31205 |  |
| 炸药库 | 1457 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 450 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 1007 |  |
| 厕所 | 27 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 27 |  |
| 办公生活区 | 22568 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 871 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 11120 |  |
|  |  | 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 8876 |  |
|  |  | 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 1701 |  |
| 矿区道路 | 37503 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 1932 |  |
|  |  | 03 | 林地 | 0307 | 其他林地 | 488 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0401 | 天然牧草地 | 408 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 24969 |  |
|  |  | 06 | 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 668 |  |
|  |  | 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 6562 |  |
|  |  | 12 | 其他土地 | 1206 | 裸土地 | 882 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0401 | 天然牧草地 | 1594 | 翁牛特旗 亿合公镇 王店营子 |

## 二、矿山地质环境问题预测

未来采用地下开采方式进行采矿，预测对矿山地质环境造成影响破坏单元包括现状已对矿山地质环境造成影响破坏单元、《开发利用方案》设计建设的工程单元以及地下采空后导致的地面塌陷区。

目前矿山处于停产状态，依据《开发利用方案》设计，矿山后续开采将利用现有场地单元，矿山将不再新增建设单元，预测形成3处预测地面塌陷区。

1、预测地面塌陷区1

随着矿山采矿活动进行，地下采空区面积和空间将逐渐增大，可能引发地面塌陷灾害，矿体采空可能发生地面塌陷区的面积为23380m2，经计算预测最大塌陷深度4.62m。地面塌陷区的形成与原有自然景观不协调，使原来连续分布的生态景观产生生态斑块，改变了评估区原有的生态景观格局，降低原景观的自然状态。预测评估地面塌陷区对对地形地貌景观影响和破坏严重。

2、预测地面塌陷区2

Ⅱ-3号矿体已开采完毕，地下已形成采空区，可能引发地面塌陷灾害，矿体采空可能发生地面塌陷区的面积为3807m2，经计算预测最大塌陷深度4.12m。地面塌陷区的形成与原有自然景观不协调，使原来连续分布的生态景观产生生态斑块，改变了评估区原有的生态景观格局，降低原景观的自然状态。预测评估地面塌陷区对对地形地貌景观影响和破坏较严重。

3、预测地面塌陷区3

Ⅱ号矿体已开采完毕，地下已形成采空区，可能引发地面塌陷灾害，矿体采空可能发生地面塌陷区的面积为11608m2，经计算预测最大塌陷深度0.87m。地面塌陷区的形成与原有自然景观不协调，使原来连续分布的生态景观产生生态斑块，改变了评估区原有的生态景观格局，降低原景观的自然状态。预测评估地面塌陷区对对地形地貌景观影响和破坏较严重。

# 第五章  矿山地质环境防治工程

## 一、矿山地质环境治理区的确定

1、治理区及土地复垦责任区确定的原则、依据

（1）根据矿山地质环境影响现状和预测结果，进行治理区的确定。

（2）治理区的确定要与矿业生产相协调，应治、可治场地必须治理。

（3）结合综合治理方案，对于综合治理方案近期设计治理内容，逐年依次列入年度治理计划设计进行治理。

- 矿山于2025年4月委托内蒙古众昌项目管理咨询有限公司编制的《赤峰银海金业有限责任公司官地银金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案（闭坑方案）》。根据该方案，2026年1月1日至2026年12月31日设计治理单元为：采空区、预测地面塌陷区1、预测地面塌陷区2、预测地面塌陷区3。设计内容为对采空区充填；对三处预测地面塌陷区进行回填、覆土、恢复植被。根据现场调查，现状三处预测地面塌陷区未出现塌陷情况。故此项治理及其措施进行相应顺延。若矿山出现地面塌陷则立即对其进行相应治理。

- 需要说明的是，2025年3月，由赤峰银海金业有限责任公司编制的《赤峰银海金业有限责任公司官地银金矿2025年度矿山地质环境治理计划书》。本年度治理计划书编制时间于“综合治理方案”前编制设计，故仅设计了监测管护。

- 结合“综合治理方案”2025年1月1日至2025年12月31日设计治理内容，本年度特将其全部纳入本年度治理计划中。设计治理单元为：预测地面塌陷区（1、2、3）、竖井工业场地、废弃PD1、废弃PD2、矿区道路（部分）。

- 综上，本年度治理单元为预测地面塌陷区（1、2、3）、竖井工业场地、废弃PD1、废弃PD2、矿区道路（部分）。

- 二、矿山地质环境治理工程

本年度矿山地质环境治理工程单元为：预测地面塌陷区（1、2、3）、竖井工业场地、废弃PD1、废弃PD2、矿区道路（部分）。本年度主要措施及具体工作量如下：

1、预测地面塌陷区（1、2、3）

在预测地面塌陷区外围适当100m布设警示牌，共布设20块警示牌，在遇障碍物遮挡处可适当加密，在地面平直且没有明显遮挡区域间距可放大至150m。警示牌由埋地的混凝土桩、铁管柱体及警示语的钢板组成，混凝土桩呈方形、埋地深度0.50m，铁管柱体高度1.00m，警示语的钢板呈三角形、黄底红字，牌匾高度0.50m，对警示牌大小可作适当调整，要求警示效果明显，具备一定的抗风能力。

1、竖井工业场地

对场地切坡进行削坡、覆土、恢复植被。

（1）削坡

场地的建设形成了部分切坡，切坡高约1m，东西侧切坡共计长约30m，坡度70°。对边坡进行削坡，削坡后坡角35°，通过公式X=L×V计算，式中：X为削坡方量（m3）；L为边坡长度（m）；V为单位削坡方量。其中V=1/2H (H/tanα-H/tanβ)，式中H为边坡高度，α为削坡坡角，β为原边坡角。经计算削坡方量66m3。

（2）覆土

对治理后的场地进行覆土，覆土厚度0.5m，覆土总方量140m3。

（3）恢复林地

设计将其恢复为林地，树种选择松树（备选杨树），株距选择2m，行距选择2m，每穴1株，栽植杨树总株数65株。

2、废弃PD1

利用废石对平硐及硐口场地进行回填、封堵，回填后边坡坡度为35°，与周边地形坡度一致，然后对该场地进行覆土、恢复植被。

（1）回填、封堵

利用废石对平硐进行回填，硐口规格为2m×1.5m，硐口场地切割深度2m，硐口场地回填后边坡坡度为35°，与周边地形坡度一致，其中：平硐回填至3m处，平硐回填量=2m×1.5m×20=60m3。

本次设计对平硐进行封堵，封堵工程按应急部门意见及相关规范执行。封堵工程量为平硐1口。

（2）垫坡

硐口开挖形成了部分切坡，切坡高2m，长5m，坡角80°，垫坡后与周边地形坡度一致。

通过公式D=L×V计算，式中：D为垫坡方量（m3）；L为边坡长度（m）；V为单位垫坡方量。其中V=1/2H(H/tanα-H/tanβ)，式中H为边坡高度，α为垫坡坡角，β为原边坡角。经计算垫坡方量22.4m3。

（3）覆土

废弃PD1占地面积394m2，对治理后的场地进行覆土，覆土厚度0.3m，覆土总方量118m3。

（4）恢复草地

废弃PD1占地面积394m2，设计将其恢复为草地，撒播草籽面积394m2。

3、废弃PD2

利用废石对平硐及硐口场地进行回填、封堵，回填后边坡坡度为35°，与周边地形坡度一致，然后对该场地进行覆土、恢复植被。

（1）回填、封堵

利用废石对平硐进行回填，硐口规格为2m×1.5m，硐口场地切割深度2m，硐口场地回填后边坡坡度为35°，与周边地形坡度一致，其中：平硐回填至3m处，平硐回填量=2m×1.5m×20=60m3。

本次设计对平硐进行封堵，封堵工程按应急部门意见及相关规范执行。封堵工程量为平硐1口。

（2）垫坡

硐口开挖形成了部分切坡，切坡高2m，长5m，坡角80°，垫坡后与周边地形坡度一致。

通过公式D=L×V计算，式中：D为垫坡方量（m3）；L为边坡长度（m）；V为单位垫坡方量。其中V=1/2H(H/tanα-H/tanβ)，式中H为边坡高度，α为垫坡坡角，β为原边坡角。经计算垫坡方量22.4m3。

（3）覆土

废弃PD2占地面积1052m2，对治理后的场地进行覆土，覆土厚度0.3m，覆土总方量316m3。

（4）恢复草地

废弃PD2占地面积1052m2，设计将其恢复为草地，撒播草籽面积1052m2。

4、矿区道路

对不再使用的矿区道路进行覆土、恢复植被。

（1）覆土

对不再使用的矿区道路进行覆土，覆土厚度0.3m，覆土总方量8318m3。

（2）恢复草地

设计将其恢复为草地，撒播草籽面积27727m2。

表5-1  治理措施及工程量统计表

| 场地名称 | 治理措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 警示牌 | 削坡 | 回填 | 封堵 | 垫坡 | 覆土 | 种树 | 种草 |
|  | 块 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | 株 | m2 |
| 预测地面塌陷区1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测地面塌陷区2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测地面塌陷区3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竖井工业场地 |  | 66 |  |  |  | 140 | 65 |  |
| 废弃PD1 |  |  | 60 | 9 | 22.4 | 118 |  | 394 |
| 废弃PD2 |  |  | 60 | 9 | 22.4 | 316 |  | 1052 |
| 矿区道路（部分） |  |  |  |  |  | 8318 |  | 27727 |
| 合计 | 20 | 66 | 120 | 18 | 44.8 | 8892 | 65 | 29173 |

- 三、矿山地质环境监测工程

矿山地质环境和土地复垦监测工程包含地质灾害监测、地形地貌景观监测。具体监测方案及内容如下：

（一）地质灾害监测

1、监测内容

按照“以人为本”和准确控制预测地质灾害范围的原则为出发点，矿山应对地面采动影响对象开展重点监测，建立完善的地表变形监测体系，主要监测内容为预测地面塌陷区地面变形情况，包括：水平位移、垂直位移。

2、监测点的布置

预测塌陷范围内地表已建有工业场地、矿区道路等人类活动地区，部分地面塌陷监测点应重点设置在以上场地内，进行重点监测。

预测地面塌陷区内采空区上部，塌陷区呈不规则形状，本设计按照间距适当100m呈网格状布设监测点，共布设19个监测点（编号：JC01-JC19），另在塌陷区外办公生活区处布设1个基点。每个监测点、基点处埋设1个监测标桩，基点与监测点之间通视情况要保持较好。

表5-2  预测地面塌陷区监测点坐标一览表

| 2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
| JC01 | 4718651.28 | 40380534.56 | JC11 | 4718346.26 | 40380256.20 |
| JC02 | 4718638.11 | 40380597.39 | JC12 | 4718185.12 | 40380420.53 |
| JC03 | 4718607.20 | 40380695.94 | JC13 | 4718113.80 | 40380501.23 |
| JC04 | 4718574.60 | 40380759.18 | JC14 | 4718053.66 | 40380593.25 |
| JC05 | 4718587.97 | 40380601.47 | JC15 | 4717984.00 | 40380676.88 |
| JC06 | 4718568.29 | 40380665.35 | JC16 | 4717914.48 | 40380785.03 |
| JC07 | 4718529.68 | 40380707.50 | JC17 | 4717820.52 | 40380936.45 |
| JC08 | 4718554.81 | 40380565.08 | JC18 | 4717751.27 | 40381074.89 |
| JC09 | 4718522.93 | 40380615.63 | JC19 | 4717660.98 | 40381213.31 |
| JC10 | 4718430.76 | 40380191.90 | 基准点 | 4717608.12 | 40380573.78 |

图5-1  监测标桩示意图

3、监测方法与精度

（1）观测：矿山利用现有设备用全站仪直接测定每个点平面位置和高程。要固定测量人员、固定测量仪器。

（2）精度：严格按照二等水准测量的精度要求执行。

基本原则是：视距≤50m，前后视距差≤1m，前后视距累计差≤3m，视线高度（下丝读数）≥0.3m。测段往返测高差较差、附合路线闭合差、环闭合差=4k，其中：K为路线长度（km）。

其他要求须满足《工程测量规范》（GB50026－2007）中“变形监测”的要求。

4、监测频率

正常情况下，每月监测1次；如在汛期、雨季，应1周监测1次；据实际情况，对于存在隐患的不稳定地段则应每数小时监测1次，或者进行连续跟踪监测。

表5-2  地面塌陷监测记录表

第   页  共   页

| 项目名称：赤峰银海金业有限责任公司官地银金矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测位置：采空区上部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测日期： 年 月 日 天气情况：□晴 □阴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测点 编号 | 原高程 （m） | 本次监测高程数据 （m） | 高程变化情况（m） | 塌陷深度、面积（m、m2） |  | 地面塌陷、地裂缝及地表变形情况 | 失稳主 导因素 | 目前稳 定状态 |
|  |  |  |  |  |  | □有 □无 | □工程活动 □地震 □其它 | □稳定 □基本稳定 □不稳定 |
| 下一步 防治措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  | 审核人 |  |  | 调查负责人 |  | 备注 |  |

（二）地形地貌景观监测

1、监测路线的布设

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，设计1条监测路线，长度约5.5km；对各个场地及破坏单元的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。

2、监测项目

损毁土地地类、面积、方式以及损毁程度等，土地资源复垦进度、面积、时间及效果等。

3、监测频率

每月调查、统计1次。

- 第六章  经费估算

- 一、费用计算

- 经估算，2026年度赤峰银海金业有限责任公司官地银金矿矿山地质环境治理费用为21.36万元，其中工程施工费20.94万元，监测管护费0.42万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算如下：

表6-1  工程施工费预算总表

| 序号 | 单项名称 | 预算金额（万元） | 各项费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程施工费 | 20.94 | 98.03 |
| 2 | 监测管护 | 0.42 | 1.97 |
| 合计 |  | 21.36 | 100.00 |

表6-2   监测费用计算表

| 费用名称 | 单价 | 次数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测费 | 300 | 12 | 0.36 |
| 管护费 | 300 | 2 | 0.06 |
| 合计 |  | -- | 0.42 |

表6-3  工程施工费概算表

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 一 |  | 土方工程 |  |  |  | 13.48 |
| 1 | 10196 | 覆土及整平 | 100m3 | 88.92 | 1512.58 | 13.45 |
| 2 | 10122 | 削坡 | 100m3 | 0.66 | 408.08 | 0.03 |
| 二 |  | 石方工程 |  |  |  | 4.84 |
| 1 | 20343 | 垫坡 | 100m3 | 44.8 | 1007.93 | 4.52 |
| 2 | 20343 | 回填 | 100m3 | 1.20 | 2642.65 | 0.32 |
| 三 |  | 混凝土工程 |  |  |  | 0.32 |
| 1 | 市场询价 | 封堵 | 100m3 | 0.18 | 17832.29 | 0.32 |
| 四 |  | 植被工程 |  |  |  | 1.70 |
| 1 | 50008 | 种树 | 100株 | 0.65 | 2601.92 | 0.17 |
| 2 | 50031 | 种草 | hm2 | 2.9173 | 3007.28 | 1.53 |
| 五 |  | 辅助工程 |  |  |  | 0.60 |
| 1 | 60005 | 警示牌 | 100块 | 0.2 | 30154.33 | 0.60 |
| 总 计 |  |  | — | — | — | 20.94 |