赤峰市松山区关家营环球钼矿有限责任公司

二〇二六年度矿山地质环境治理计划书

赤峰市松山区关家营环球钼矿有限责任公司

二〇二六年一月

目  录

第一章 矿山基本情况	1

第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况	2

一、方案编制概况	2

二、治理方案规划的近期治理工程内容	2

三、矿山地质环境治理方案执行情况	5

第三章本年度矿山生产计划	7

一、本年度的主要生产指标计划	7

第四章 矿山地质环境问题	8

一、矿山地质环境问题现状	8

二、矿山地质环境问题预测	18

第五章  矿山地质环境防治工程	19

一、矿山地质环境治理区的确定	19

二、矿山地质环境治理工程	19

三、矿山地质环境监测工程	19

第六章  经费估算	21

附图：

1、赤峰市松山区关家营环球钼矿有限责任公司2026年度矿山地质环境治理工程部署图

（比例尺1：1000）

- 矿山基本情况

矿山基本情况表

| 矿山企业基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 | 赤峰市松山区关家营环球钼矿有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 采矿权人 | 赤峰市松山区关家营环球钼矿有限责任公司 |  | 法人代表 |  |  | 寇甲红 |  |
| 采矿许可证号 | C1500002009073120028063 |  | 发证机关 |  |  | 内蒙古自治区自然资源厅 |  |
| 有效期限 | 2019-6-28至2020-6-28 |  | 发证日期 |  |  | 2019年6月20日 |  |
| 矿区地址 | 赤峰市松山区关家营镇 |  |  |  |  |  |  |
| 经纬度坐标 | 东经：118°40′36″—118°40′42″；北纬：42°25′05″—42°25′10″。 |  |  |  |  |  |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 |  | 生产规模 |  |  | 0.05万吨/年 |  |
| 开采矿种 | 钼矿 |  | 采矿方式 |  |  | 地下开采 |  |
| 矿区面积 | 0.018平方公里 |  | 生产现状 |  |  | 停产 |  |
| 建矿时间 | 2008年 |  | 设计生产能力 |  |  | 0.05万吨/年 |  |
| 设计服务年限 | 10.42年 |  | 实际生产能力 |  |  | / |  |
| 剩余服务年限 | 10.42年 |  | 开采深度 |  |  | 880m至550m |  |
| 查明资源储量 | 568.55×104t |  | 剩余资源储量 |  |  | 568.55×104t |  |
| 矿区范围 拐点坐标 | 2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拐点编号 | X |  |  | Y |  |  |
|  | 1 | 4699050.2316 |  |  | 40391055.8845 |  |  |
|  | 2 | 4699046.0018 |  |  | 40391175.8048 |  |  |
|  | 3 | 4699195.8921 |  |  | 40391181.0945 |  |  |
|  | 4 | 4699200.1318 |  |  | 40391061.1842 |  |  |
|  | 开采深度：880m至550m标高 |  |  |  |  |  |  |
| 基金计提 | 未计提 |  | 基金使用 |  |  | 未使用 |  |
| 矿山企业联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 郭平 |  |  | 手机号 |  |  | 15774955557 |
| 通讯地址 | 赤峰市松山区关家营镇 |  |  | 邮编 |  |  | 025150 |
| 固定电话 |  |  | E-mail |  |  |  |  |

- 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

- 方案编制概况

1、2012年5月，委托赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区关家营矿区（赤峰市松山区关家营环球钼矿有限责任公司）钼矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》；

2、2014年7月，委托赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区关家营矿区（赤峰市松山区关家营环球钼矿有限责任公司）钼矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2013.1.1-2014.8.1）》；

3、2018年3月1日委托内蒙古龙旺地质勘查有限责任公司编制《赤峰市松山区关家营环球钼矿有限责任公司钼矿矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1-2017.7.31）》。

4、2020年4月，矿权人自行编制了《赤峰市松山区关家营环球钼矿有限责任公司钼矿2020年度矿山地质环境治理计划书》。

5、2021年3月，矿权人自行编制了《赤峰市松山区关家营环球钼矿有限责任公司钼矿2021年度矿山地质环境治理计划书》。

6、2022年3月，矿权人自行编制了《赤峰市松山区关家营环球钼矿有限责任公司钼矿二〇二二年度矿山地质环境治理计划书》。

7、2023年3月，矿权人自行编制了《赤峰市松山区关家营环球钼矿有限责任公司钼矿二〇二三年度矿山地质环境治理计划书》。

8、2024年11月，矿权人自行编制了《赤峰市松山区关家营环球钼矿有限责任公司钼矿二〇二四年度矿山地质环境治理计划书》。

9、2025年7月，矿权人自行编制了《赤峰市松山区关家营环球钼矿有限责任公司钼矿二〇二五年度矿山地质环境治理计划书》。

## 二、治理方案规划的近期治理工程内容

（一）《一分期治理方案》

《一分期》设计治理内容为：对探槽回填完毕后撒播牧草恢复植被；在废石堆外围设置挡石墙。采矿权人根据设计完成了对探槽的回填、恢复植被工作，对废石堆外围设置了挡石墙。

表2-1  《一分期治理方案》治理措施及工程量表

| 实施年度 | 治理及复垦 责任分区名称 | 面积（m2） | 设计治理内容及工程量 |  | 完成治理内容及工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009.6 - 2014.7.31 | 废石堆 | 1096 | 挡石墙修建 | 80m3（100m） | 挡石墙修建 | 100m |
|  | 探槽 | 108 | 回填 | 108m3 | 回填 | 108m3 |
|  |  |  | 种植灌木 | 300株 | 种植灌木 | 300株 |
|  |  |  | 撒播种草 | 196m2 | 撒播种草 | 196m2 |
|  |  |  | 管护 | 24次 | 管护 | 24次 |

照片2-1  修筑挡墙治理效果

（二）《二分期治理方案》

二分期设计治理内容为：对废渣堆1：清运、覆土、整平、种树。对废渣堆2：清运、覆土、整平、种树。对废渣堆3：清运、覆土、整平、种树。对选厂切坡进行削坡整形、种草。对办公生活区切坡进行削坡整形、种草。对矿区道路切坡进行整形、种草。

表2-2  《二分期治理方案》治理措施及工程量表

| 治理单元 | 面积（m2） | 治理措施 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 削坡 | 整形 | 清运 | 覆土 | 整平 | 种草 | 种树 |
|  |  | （m3） | （m3） | （m3） | （m3） | （m3） | （m2） | 株 |
| 废渣堆1 | 78 |  |  | 126 | 39 | 39 |  | 20 |
| 废渣堆2 | 45 |  |  | 80 | 23 | 23 |  | 12 |
| 废渣堆3 | 37 |  |  | 59 | 19 | 19 |  | 10 |
| 选厂切坡 | 280 | 149 |  |  |  |  | 280 |  |
| 办公生活区切坡 | 775 | 207 |  |  |  |  | 775 |  |
| 部分道路及切坡 | 320 |  | 293 |  |  |  | 320 |  |
| 合 计 | 1535 | 356 | 293 | 265 | 81 | 81 | 1375 | 42 |

照片2-2  废渣堆治理效果

照片2-3  办公生活区切坡治理效果

（三）2020年度治理计划书

《2020年度治理计划书》设计治理内容为继续完成“二分期”设计治理内容。

（四）2021年度治理计划书

《2021年度治理计划书》设计治理内容为：对办公生活区周边种植景观树，总种树工程量67株。

照片2-4  办公生活区周边种树治理效果

（五）2022年度治理计划书

## 《2022年度治理计划书》设计治理内容为：对选厂周边种植松树，总种树工程量88株。

（六）2023年度治理计划书

## 《2023年度治理计划书》设计治理内容为：对矿山进行监测，对前期植被恢复效果不佳的区域进行补种补植、管护。

（七）2024年度治理计划书

## 《2024年度治理计划书》设计治理内容为：对矿山进行监测，对前期植被进行管护。

（八）2025年度治理计划书

## 《2025年度治理计划书》设计治理内容为：对矿山进行监测，对前期植被进行管护。

## 三、矿山地质环境治理方案执行情况

（一）治理方案完成情况

1、《一分期治理方案》完成情况

《一分期》治理工程已完成，并通过验收，验收意见书编号：15078号。

2、《二分期治理方案》完成情况

《二分期》治理工程已完成，暂未通过验收。

3、《2020年度治理计划书》完成情况

《2020年度治理计划书》治理内容已通过现场核查，并出具现场核查意见书。

4、《2021年度治理计划书》完成情况

《2021年度治理计划书》治理内容已通过现场核查，并出具现场核查意见书。

5、《2022年度治理计划书》完成情况

《2022年度治理计划书》治理内容已通过现场核查，并出具现场核查意见书。

6、《2023年度治理计划书》完成情况

《2023年度治理计划书》治理内容已通过现场核查，并出具现场核查意见书。

7、《2024年度治理计划书》完成情况

《2024年度治理计划书》治理内容已通过现场核查，并出具现场核查意见书。

8、《2025年度治理计划书》完成情况

《2025年度治理计划书》治理内容已通过现场核查，并出具现场核查意见书。

## 四、存在问题

前期治理区部分植被成活率较低，矿山应进行补种补植。

- 本年度矿山生产计划

- 本年度的主要生产指标计划

本矿山已停产多年，且本年度未计划生产。

- 矿山地质环境问题

- 矿山地质环境问题现状

矿山前期开采虽已形成采空区，但未造成地面塌陷地质灾害，矿山现形成的破坏单元有采空区、斜井工业场地、斜井废渣堆、雷管炸药库、选厂、办公室、宿舍、办公生活区和矿区道路。各单元按照现状条件下各破坏单元从矿山地质灾害现状、含水层破坏现状、地形地貌景观影响现状及土地资源影响现状四个方面进行叙述。

（一）采空区

1、地质灾害现状

采空区为斜井开拓，前期主要对Ⅱ号矿体在探矿过程中进行少量开采，开采中段即一中段（701m水平），采空深度701-706m标高，采空长度约50m，采出矿石量约0.10×104/t，形成采空区面积210m2，二中段（749m水平）、三中段（797m水平）仅进行了少量的探矿工程，并未形成采空区。由于采矿方法使用浅孔留矿采矿法回采，在矿柱回采的同时，有计划地采取自然或强制崩落围岩的方法处理采空区，且地下形成的采空区面积较小，采空区已充填，根据现场调查，采空区上部地表范围内及周边无地裂缝、地面塌陷等地质灾害形成，现状条件下采空区地质灾害不发育。

2、含水层破坏现状

采空深度701-706m标高，矿床含水层主要为基岩裂隙水，地下水水位标高845m左右，其影响程度论述如下：

（1）含水层结构破坏

现状条件下，采空区采空深度约5m，井下开拓工程及回采区域主要位于基岩裂隙含水层内，因此采空区的分布，破坏了矿区基岩裂隙含水层结构。

（2）矿井疏干对含水层的影响

根据现状调查，停产期间每半月观测涌水量约为200m3，对含水层有一定的影响。

（3）矿山开采对矿区及附近水源的影响

矿区及周边有少数牧民居住，远离矿山开采区，矿山附近无水源地分布。

（4）矿山开采对地下水质的影响

采空区现状矿井涌水量全部疏干外排，其水质指标与地下水一致，矿山开采对地下水质无影响。

3、地形地貌景观影响现状

现状情况下采空区上部地表未发生地面塌陷地质灾害，未破坏地形地貌景观。

4、土地资源影响现状采空区未造成土地资源破坏（见照片4-1）。

照片4-1  现状采空区地表

（二）斜井工业场地

1、地质灾害现状

斜井工业场地位于矿区内冲沟一侧，采矿产生的废石渣堆放于工业场地内，场地设置有斜井、工具库房、卷扬机房等，斜井目前仅针对701m中段进行少量开采，斜井斜深250m，垂深约140m，倾角25°，方位角300°，井口断面2.5m×2.0m，场地面积为2126m2。场地东侧在建设过程中形成高约4m切坡，切坡坡度约为70°，经现场调查，切坡稳固，现状条件下地质灾害不发育（见照片4-2）。

2、含水层破坏现状

根据现状调查并结合矿区水文地质资料，矿区采矿影响的含水层为基岩裂隙含水层，基岩裂隙水稳定水位标高一般分布在 845m 左右。其影响程度论述如下：

（1）含水层结构破坏

现状条件下，斜井开拓深度为250m，井下开拓工程及回采区域主要位于基岩裂隙含水层内，因此斜井开拓和采空区的分布，破坏了矿区基岩裂隙含水层结构。

（2）矿井疏干对含水层的影响

根据现状调查，停产期间每半月观测涌水量约为200m3，对含水层有一定的影响。

（3）矿山开采对矿区及附近水源的影响矿区及周边有少数牧民居住，远离矿山开采区，矿山附近无水源地分布。

（4）矿山开采对地下水质的影响

斜井工业场地现状矿井涌水量全部疏干外排，其水质指标与地下水一致，矿山开采对地下水质无影响。

3、地形地貌景观影响现状

场地的建设直接破坏了原生的地表形态、植被，破坏了原有的地形地貌景观。

4、土地资源的影响现状

斜井工业场地损毁土地面积为2126m2，根据[K50G038075]胡彩沟幅土地利用现状图，损毁的土地资源类型为其他草地、农村宅基地。

照片4-2  斜井工业场地

（三）斜井废渣堆

1、地质灾害现状

采矿产生废渣堆放于斜井工业场地内，堆放高度3-10m，坡度约35°，压占土地面积529m2，根据三角网法计算废渣方量为4780m3。现状堆体稳定，沿沟谷一侧顺坡堆放，并设置挡渣墙，且经调查走访，废渣堆旁侧泄洪道通畅，且该沟谷现状及历史上未产生过泥石流地质灾害，故废渣构不成泥石流灾害发生的物源，故现状情况下废石场地质灾害不发育（见照片4-3）。

2、含水层破坏现状

废渣直接排放于地表，废渣不含有害成分，对地下水水质无影响。

3、地形地貌景观现状

废渣的堆放，直接破坏了原生的地表形态和植被，降低了地形地貌景观的和谐度。

4、土地资源现状

废渣堆压占土地面积529m2，根据[K50G038075]胡彩沟幅土地利用现状图，损毁的土地资源类型全部为其他草地。

照片4-3  斜井废渣堆

（四）雷管炸药库

1、地质灾害现状

位于矿区外东侧，场地建设有雷管库、炸药库等，均砖混结构建筑物，压占土地面积567m2。经现场调查，建设场地较为平缓，现状条件下地质灾害不发育（见照片4-4）。

2、含水层破坏现状

雷管炸药库建于地表，未对含水层造成破坏。

3、地形地貌景观现状

雷管炸药库的建设对场地进行了削高填低，破坏了原生的地表形态和植被，与原有的自然景观不协调。

4、土地资源现状

雷管炸药库压占土地面积567m2，根据[K50G038075]胡彩沟幅土地利用现状图，损毁的土地资源类型为其他草地、采矿用地。

照片4-4  雷管炸药库

（五）选厂

1、地质灾害现状

位于矿区外雷管炸药库东南侧，选厂正在建设当中，场地占地面积1970m2。经现场调查，选厂地面平整无坡度，现状条件下地质灾害不发育（见照片4-5）。

2、含水层破坏现状

矿山选厂尚未建设完成，设计生产能力300t/d，矿山尚未施工水源井，无外排污水，选厂现状条件下未对含水层造成破坏。

3、地形地貌景观现状

场地的建设破坏了原生的地表形态和植被，与原有的自然景观不协调。

4、土地资源现状

选厂占用土地面积1970m2，根据[K50G038075]胡彩沟幅土地利用现状图，损毁的土地资源类型为其他草地和农村宅基地。

照片4-5  选厂

（六）办公室

1、地质灾害现状

位于矿区外东侧，场地建设包括办公室、值班室和库房等，均为砖混结构小型建筑物，压占土地面积240m2。经现场调查，建筑物建设过程中已对房屋（前）南侧铲平场地，留作办公庭院使用，现状条件下地质灾害不发育（见照片4-6）。

2、含水层破坏现状

办公室建于地表，未揭露含水层，仅产生少量生活废水，成分简单，主要用于矿区绿化使用，未对含水层造成破坏。

3、地形地貌景观现状

场地的建设破坏了原生的地表形态和植被，与原有的自然景观不协调。

4、土地资源现状

办公室损毁土地面积240m2，根据[K50G038075]胡彩沟幅土地利用现状图，损毁的土地资源类型全部为其他草地。

照片4-6  办公室

（七）宿舍

1、地质灾害现状

位于矿区外东南侧侧，为矿山工作人员临时休息场地，砖混结构小型建筑物，压占土地面积190m2。经现场调查，现状条件下地质灾害不发育（见照片4-7）。

2、含水层破坏现状

宿舍建于地表，未揭露含水层，仅产生少量生活废水，成分简单，主要用于矿区绿化使用，未对含水层造成破坏。

3、地形地貌景观现状

场地的建设破坏了原生的地表形态和植被，与原有的自然景观不协调。

4、土地资源现状

宿舍损毁土地面积190m2，根据[K50G038075]胡彩沟幅土地利用现状图，损毁的土地资源类型为农村宅基地。

照片4-7  宿舍

（八）办公生活区

1、地质灾害现状

位于矿区外选厂南侧，场地包括矿部和工人宿舍等，均为砖混结构小型建筑物，压占土地面积5010m2。经现场调查，现状条件下地质灾害不发育（见照片4-8）。

2、含水层破坏现状

办公生活区建于地表，未揭露含水层，仅产生少量生活废水，成分简单，主要用于矿区绿化使用，未对含水层造成破坏。

3、地形地貌景观现状

场地的建设破坏了原生的地表形态和植被，与原有的自然景观不协调。

4、土地资源现状

办公生活区损毁土地面积5010m2，根据[K50G038075]胡彩沟幅土地利用现状图，损毁的土地资源类型为其他草地和农村宅基地。

照片4-8  办公生活区

（九）矿区道路

1、地质灾害现状

矿区道路主要功能为连接矿区内各单元，道路总长度547m，宽度3m，损毁土地面积1640m2。根据现场调查，现状条件下地质灾害不发育（见照片4-9）。

2、含水层破坏现状

矿区道路为地表工程，为揭露含水层，未对含水层造成破坏。

3、地形地貌景观现状

道路的建设对场地进行了削高填低，改变了周边的原生形态，降低了地形地貌景观的和谐度。

4、土地资源现状

矿区道路损毁土地面积1640m2，根据[K50G038075]胡彩沟幅土地利用现状图，损毁的土地资源类型为其他草地和农村道路。

照片4-9  矿区道路

根据上述对各单元矿山地质环境问题分析，综上所述，各场地对矿山地质环境影响现状见表4-1。

表4-1  矿山地质环境问题现状说明表

| 单元名称 | 面积（m2） | 现状矿山地质环境问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |
| 采空区 | 210 | 不发育 | 造成破坏 | 采空区地表未发生塌陷 | -- |
| 斜井工业场地 | 2126 | 不发育 | 造成破坏 | 破坏原有地形地貌 | 其他草地 农村宅基地 |
| 斜井废渣堆 | 529 | 不发育 | 未破坏 | 破坏原有地形地貌 | 其他草地 |
| 雷管炸药库 | 567 | 不发育 | 未破坏 | 破坏原有地形地貌 | 其他草地 采矿用地 |
| 选厂 | 1970 | 不发育 | 未破坏 | 破坏原有地形地貌 | 其他草地 农村宅基地 |
| 办公室 | 240 | 不发育 | 未破坏 | 破坏原有地形地貌 | 其他草地 |
| 宿舍 | 190 | 不发育 | 未破坏 | 破坏原有地形地貌 | 农村宅基地 |
| 办公生活区 | 5010 | 不发育 | 未破坏 | 破坏原有地形地貌 | 其他草地 农村宅基地 |
| 矿区道路 | 1640 | 不发育 | 未破坏 | 破坏原有地形地貌 | 其他草地 农村道路 |
| 合计 | 12272 | -- | -- | -- | -- |

根据土地利用现状图[K50G038075]胡彩沟幅及相关资料，矿山建设前评估区土地资源类型为：灌木林地、其他草地、采矿用地、农村宅基地、农村道路。

矿山现状损毁土地单元包括：斜井工业场地、斜井废渣堆、雷管炸药库、选厂、办公室、宿舍、办公生活区和矿区道路；对照全国第三次土地利用现状调查资料，矿山现状损毁土地类型为其他草地、采矿用地、农村宅基地及农村道路；土地权属松山区当铺地乡碾子沟村。现状条件下，地表各单元对土地损毁情况见表4-2。

表4-2  土地损毁现状评估表

| 单元名称 | 占地面积(m2) |  | 占用一级地类 |  | 占用二级地类 |  | 土地 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |  |
| 斜井工业场地 | 2126 | 1126 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 松山区当铺地乡碾子沟村 |
|  |  | 1000 | 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 |  |
| 斜井废渣堆 | 529 | 529 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 |  |
| 雷管炸药库 | 567 | 515 | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 |  |
|  |  | 52 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 |  |
| 选厂 | 1970 | 1319 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 |  |
|  |  | 651 | 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 |  |
| 办公室 | 240 | 240 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 |  |
| 宿舍 | 190 | 190 | 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 |  |
| 办公生活区 | 5010 | 3062 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 |  |
|  |  | 1948 | 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 |  |
| 矿区道路 | 1640 | 39 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 |  |
|  |  | 1601 | 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 |  |
| 合计 | 12272 |  |  |  |  |  |  |

## 二、矿山地质环境问题预测

矿山目前处于停产状态。本年度未进行生产计划，本年度无新增工程单元。预测矿山地质环境问题与现状基本一致。

# 第五章  矿山地质环境防治工程

## 一、矿山地质环境治理区的确定

本着坚持“边开采，边治理”、“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“谁损毁，谁复垦”的原则，矿山本年度不设开采计划，无新建工程。本年度治理计划为对矿区地形地貌景观、土地资源进行监测。

综上，确定本年度的治理工程为对矿区地形地貌景观、土地资源进行监测。

## 二、矿山地质环境治理工程

本年度设计矿山地质环境治理内容为：对地形地貌景观及土地资源进行监测、对矿区及周边植被进行管护。

## 三、矿山地质环境监测工程

为了切实加强矿山环境保护，矿山存在的地质环境问题主要有：采空区地质灾害、地形地貌景观影响及土地资源破坏。针对以上矿山地质环境问题进行监测工作布置，进行重点监测。本年度具体监测方案及内容如下：

（一）地质灾害监测

对采空区上面设立地质灾害监测点进行定期监测，针对地面塌陷地质灾害发生的特点，监测主要内容垂直位移量、水平位移量，共设置3个监测点和一个监测基点。

表5-1  地质灾害监测点坐标表

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| JC1 | 4699093 | 40391082 | JC3 | 4699059 | 40391104 |
| JC2 | 4699073 | 40391092 | JC4基准点 | 4699037 | 40391201 |

1、监测内容：监测点垂直、水平位移量。每次监测要有监测记录，监测记录上体现监测时间、监测人员、监测点的变化情况。

2、监测方法：采用水准测量和GPS测量。

3、监测频率：每月监测一次，当出现裂缝时进行加密监测。

4、监测点位置：均匀的分布在采空区上部，每间隔一百米左右设置一个监测点，根据《中华人民共和国地质矿产行业标准（DZ/T0283—2015）地面沉降调查与监测规范》监测点采用水泥混凝土和钢筋埋桩，监测桩埋深1～3m。

（二）地形地貌景观监测

矿山存在的地质环境问题主要为矿区对土地资源及地形地貌景观的破坏。针对以上矿山地质环境问题进行监测工作布置。具体监测方案及内容如下：

1、监测内容

针对矿山存在的及需要预防的地质环境问题，矿山地质环境监测内容主要为对矿区范围内进行路线监测，对矿区内由于自然因素或认为因素引起的地形地貌及土地植被的变化情况进行监测，防止违法占用破坏区内土地资源及地形地貌景观。

2、监测方法

通过实地调查，采用路线调查方法，对矿区内由于自然因素或认为因素引起的地形地貌及土地植被的变化情况进行监测，采用目测法进行现场调查。

3、监测点的布设

根据矿山实际情况，治理范围内共设置监测路线1条，长度550m，监测路线可根据矿区实际情况不定期进行调整，监测范围应覆盖整个矿区，记录样表见表5-2。

4、监测频率

监测频率一月一次实地观察，路线监测采用定期监测与不定期监测相结合的方式，并做好记录，装订成册，进入雨季要增加监测次数，本年度设计监测12次。

表5-2  地形地貌景观及土地资源监测记录表

第  页      共  页

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测位置：各单元旁、内部穿过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测日期： 年 月 日 天气情况：□晴 □阴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地表单元名称 | 监测路线坐标位置 |  |  |  | 面积 (m2) |  | 挖掘 深度 (m) |  | 堆积 高度 (m) | 治理果等外观 表现特征 |
|  | X |  | Y | H |  |  |  |  |  |  |
| 变化情况剖面示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  | 审核人 |  |  |  | 调查负责人 |  | 备注 |  |  |

第六章  经费估算

一、费用计算

经估算，2026年度赤峰市松山区关家营环球钼矿有限责任公司矿山地质环境治理费用为0.68万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果如下：

监测管护费

监测管护费=监测费+管护费。

1、监测费

监测费是矿山对地质环境监测、土地复垦效果监测产生的费用，综合本区实际情况，按400元/次计取。本年度共设计监测12次。

2、管护费

管护费是矿山对治理恢复后的植被进行管护产生的费用，本年度治理计划按500元/次计取。本年度共设计管护4次。

经估算，矿山年度治理费用估算总额为0.68万元，详见表6-1。

表6-2  矿山年度治理费用估算总表

| 序号 | 费用名称 | 次数 | 每次费用 | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 监测费 | 12 | 400 | 0.48 |
| 2 | 管护费 | 4 | 500 | 0.20 |
| 合计 |  |  |  | 0.68 |