内蒙古坤盛矿业有限公司

松山区白山吐矿区岩金矿

二〇二六年度矿山地质环境治理计划书

内蒙古坤盛矿业有限公司

二〇二六年一月

内蒙古坤盛矿业有限公司松山区白山吐矿区岩金矿

2026年度矿山地质环境治理计划书

法定代表人：郭鉴苇

编制单位：内蒙古坤盛矿业有限公司

编制日期：2026年1月

目  录

第一章 矿山基本情况	1

第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况	2

一、方案编制概况	2

二、治理方案规划的近期治理工程内容	2

三、矿山地质环境治理方案执行情况	12

第三章本年度矿山生产计划	15

一、本年度的主要生产指标计划	15

第四章 矿山地质环境问题	16

一、矿山地质环境问题现状	16

二、矿山地质环境问题预测	28

第五章  矿山地质环境防治工程	29

一、矿山地质环境治理区的确定	29

二、矿山地质环境治理工程	29

三、矿山地质环境监测工程	31

第六章  经费估算	33

附图：

- 1、内蒙古坤盛矿业有限公司松山区白山吐矿区岩金矿2026年度矿山地质环境治理工程部署图

- （比例尺1：2000）

- 矿山基本情况

- 矿山基本情况表

| - 矿山企业基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 矿山名称 | - 内蒙古坤盛矿业有限公司松山区白山吐矿区岩金矿 |  |  |  |  |
| - 采矿权人 | - 内蒙古坤盛矿业有限公司 |  | - 法人代表 |  | - 郭鉴苇 |
| - 采矿许可证号 | - C1500002017034210144152 |  | - 发证机关 |  | - 赤峰市自然资源局 |
| - 有效期限 | - 2025-8-20至2026-3-31 |  | - 发证日期 |  | - 2025年8月20日 |
| - 矿区地址 | - 赤峰市松山区老府镇 |  |  |  |  |
| - 经纬度坐标 | - 东经：118°08′02″～118°09′51″；北纬：42°01′58″～42°03′13″ |  |  |  |  |
| - 经济类型 | - 有限责任公司 |  | - 生产规模 |  | - 中型 |
| - 开采矿种 | - 金矿、银矿 |  | - 采矿方式 |  | - 地下开采 |
| - 矿区面积 | - 5.0148平方公里 |  | - 生产现状 |  | - 未生产 |
| - 建矿时间 | - 2005年9月 |  | - 设计生产能力 |  | - 6万吨/年 |
| - 设计服务年限 | - 9.5年 |  | - 实际生产能力 |  | - --万吨/年 |
| - 剩余服务年限 | - 9.5年 |  | - 开采深度 |  | - 1374m至830m |
| - 查明资源储量 | - 61.6×104t |  | - 剩余资源储量 |  | - 61.6×104t |
| - 矿区范围 - 拐点坐标 | - 2000国家大地坐标系 |  |  |  |  |
|  | - 拐点编号 | - X |  | - Y |  |
|  | - 1 | - 4657380.8691 |  | - 39593879.1187 |  |
|  | - 2 | - 4657390.0387 |  | - 39594569.0607 |  |
|  | - 3 | - 4658315.6726 |  | - 39594556.7094 |  |
|  | - 4 | - 4658339.6928 |  | - 39596368.7443 |  |
|  | - 5 | - 4656951.3447 |  | - 39596368.7464 |  |
|  | - 6 | - 4656949.8048 |  | - 39596254.1961 |  |
|  | - 7 | - 4656024.1630 |  | - 39596266.7569 |  |
|  | - 8 | - 4655992.4037 |  | - 39593897.4997 |  |
| - 基金计提 |  |  | - 基金使用 |  | - 未使用 |
| - 矿山企业联系方式 |  |  |  |  |  |
| - 联系人 | - 郭鉴苇 |  | - 手机号 |  |  |
| - 通讯地址 | - 赤峰市松山区老府镇 |  | - 邮编 |  |  |
| - 固定电话 |  |  | - E-mail |  |  |

- 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

- 方案编制概况

- 1、2024年3月，由赤峰瑞德嘉矿业有限公司编制的《赤峰瑞德嘉矿业有限公司松山区白山吐矿区岩金矿2024年度矿山地质环境治理计划书》；

- 2、2025年2月，由赤峰瑞德嘉矿业有限公司编制的《赤峰瑞德嘉矿业有限公司松山区白山吐矿区岩金矿2025年度矿山地质环境治理计划书》；

- 3、2025年7月，由赤峰蒙鑫矿业地质勘查有限公司编制的《赤峰瑞德嘉矿业有限公司松山区白山吐矿区岩金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（审查文号：赤字储评字[2025]101号）。

- 二、治理方案规划的近期治理工程内容

- 矿山于2025年7月委托赤峰蒙鑫矿业地质勘查有限公司编制的《赤峰瑞德嘉矿业有限公司松山区白山吐矿区岩金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（审查文号：赤字储评字[2025]101号）。该治理方案设计的近期治理内容如下：

（一）第一年（2025年7月~2026年6月）

根据矿山提供工作计划，本年度下半年主要办理采矿证等手续及不再利用场地的治理工程。

1、废弃场地

（1）清运

近期清理场地遗留建筑固废做为回填物源，清理厚度为0.3m，清运工程量为5m3。

（2）覆土

近期对治理后场地覆土，场地恢复为灌木林地（0.0016hm2），覆土厚度为0.5m，覆土工程量8m3。

（3）灌草混播

场地全部恢复为灌木林地（0.0016hm2），选择山杏和羊草种籽混播，撒播种籽面积0.0016hm2。

2、钻机平台（PT1-PT9）

（1）回填

近期利用钻机平台周边堆存碎石土回填平台切坡至与原始地形一至，切坡总挖方量2147m3，则回填工程量为2147m3。

（2）覆土

近期对回填后场地覆土，设计恢复乔木林地（0.0034hm2）、灌木林地（0.4026hm2）区域覆土厚度为0.5m，总覆土工程量2030m3。

（3）栽植松树

近期根据周边植被情况，恢复乔木林地（0.0034hm2）区域，选择栽植松树（备选榆树），坑栽，株距2m，则栽植松树量为9 株。

（4）灌草混播

近期根据周边植被情况，恢复为灌木林地（0.4026hm2）区域选择山杏和羊草种籽混播，撒播种籽面积0.4026hm2。

3、矿区道路（不再利用路段）

（1）垫坡整形

近期对不利用路段（通往PT1、PT6、PT9矿区道路）利用堆坡物源对场地进行垫坡整形，垫坡后边坡角度≤25 °，计算公式为Qx=L×v，式中：Qx为垫坡整形工程量（m3）L为治理边坡长度；v为单位坡长垫坡工程量（根据mapgis软件计算，取平均值1.13m3/m）。垫坡整形工程量90m×1.13m3/m=102m3。

（2）覆土

近期对不利用路段（通往PT1、PT6、PT9矿区道路）覆土，场地设计恢复乔木林地（0.0149hm2）、灌木林地（0.1767hm2）区域覆土厚度为0.5m，恢复农村道路（0.0025hm2）区域覆土厚度0.3m，覆土工程量966m3。

（3）栽植松树

近期根据周边植被情况，恢复乔木林地（0.0149hm2）区域，选择栽植松树（备选榆树），坑栽，株距2m，则栽植松树量为37株。

（4）灌草混播

近期根据周边植被情况，恢复为灌木林地（0.1767hm2）区域选择山杏和羊草种籽混播，撒播种籽面积0.1767hm2。

4、土地复垦监测工程：土地损毁程度监测2点次，土壤质量监测2点次，复垦植被监测2点次，植被管护2次。

（二）第二年（2026年7月~2027年6月）

1、拟建竖井（SJ1）工业场地

（1）表土剥离

对拟建场地表土剥离依托平硐（PD1）工业场地（0.0873hm2）扩建实施，剥离范围为现状场地外0.2385hm2区域，剥离厚度约0.50m，剥离表土方量1193m3，剥离表土将全部运转至其他需复垦场地。

（2）整形

近期实施场地堆坡、切坡整形，整形面积约0.0462hm2，整形深度0.3m，整形工程量0.0462hm2×0.3m=139m3。

（3）覆土

近期对场地切坡、堆坡覆土，覆土面积为0.0462hm2，覆土厚度0.3m，覆土工程量0.0462hm2×0.3m=139m3。

（4）种草

近期对覆土后切坡、堆坡撒播草籽进行绿化，撒播羊草（备选披碱草），种草面积0.0462hm2。

（5）栽植松树

近期在临近道路西南侧栽植一排松树（备选榆树），边坡长约38m，坑栽，株距2m，则栽植松树量为19株。

2、拟建SJ1临时矿石场

场地由现状临时办公区改建，若启用该场地，需拆除临时办公区。

（1）拆除

近期拆除场地内建筑物（临时办公区），建筑面积0.0140hm2，平均高度3m，拆除量按容积的20%计，则拆除工程量为84m3。

（2）清运

清运工程量等于拆除工程量，清运工程量为84m3，清运建筑物固废作为回填物源使用。

3、拟建SJ1临时废石场

设置挡墙

拟在场地西侧、南侧修建浆砌石挡墙，对SJ1临时废石场及SJ1临时矿石场实施围蔽防护，混凝土挡墙长约109m，高2m，宽约0.3m，挡墙工程量为65m3。

4、拟建平硐（PD2）工业场地

（1）表土剥离

该场地由平硐（PD2）（0.0278hm2）改建，对现状平硐（PD2）之外部分场地表土剥离，剥离面积为0.0052hm2，剥离厚度约0.50m，剥离表土方量26m3，产生的表土直接用于其他场地复垦。

（2）整形

近期对场地切坡、堆坡整形，整形面积为0.0071hm2，整形深度0.3m，整形工程量21m3。

（3）覆土

近期对场地切坡、堆坡覆土，覆土面积为0.0071hm2，覆土厚度0.3m，覆土工程量21m3。

（4）种草

近期对切坡、堆坡撒播草籽绿化，撒播羊草（备选披碱草），种草面积0.0071hm2。

5、拟建平硐（PD3）工业场地

（1）表土剥离

该场地由平硐（PD3）（0.0280hm2）改建，对现状平硐（PD3）之外部分场地表土剥离，剥离面积为0.0047hm2，剥离厚度约0.5m，剥离表土方量24m3，产生的表土直接用于其他场地复垦。

（2）整形

近期对场地切坡整形，整形面积为0.0093hm2，整形深度0.3m，整形工程量28m3。

（3）覆土

近期对场地切坡覆土，覆土面积为0.0093hm2，覆土厚度0.3m，覆土工程量28m3。

（4）撒播草籽

近期对覆土后切坡撒播草籽绿化，撒播羊草（备选披碱草），种草面积0.0093hm2。

（5）栽植爬山虎

拟建平硐（PD3）工业场地基于现状平硐（PD3）扩建而成，若方案基准期起2年内未进行基建，对现状平硐（PD3）切坡上方栽植爬山虎，沿PD3硐口上方切坡走向布设种植行，行距1.0m，开挖种植穴，每穴栽植2株，选取土球直径20cm，苗木高度约15cm的爬山虎进行栽植。栽植面积约56m2，栽植爬山虎112株。

6、拟建平硐（PD3）临时矿石场

表土剥离

对拟建场地表土剥离，剥离面积0.0400hm2，剥离厚度约0.50m，剥离表土方量200m3，产生的表土直接用于其他场地复垦。

7、拟建平硐（PD3）临时废石场

（1）表土剥离

对拟建场地表土剥离，该场地由部分平硐（PD3）（0.0117hm2）改建，剥离面积为现状场地外0.0283hm2区域，剥离厚度约0.50m，剥离表土方量142m3，产生的表土直接用于其他场地复垦。

（2）设置挡墙

拟在废石场西侧、南侧修建浆砌石挡墙，对平硐（PD3）临时废石场及平硐（PD3）临时矿石场实施围蔽防护，混凝土挡墙长约109m，高2m，宽约0.3m，挡墙工程量为65m3。

8、拟建平硐（PD4）

（1）表土剥离

对拟建场地表土剥离，剥离面积0.060hm2，剥离厚度约0.50m，剥离表土方量30m3，产生的表土直接用于其他场地复垦。

（2）整形

对场地切坡、堆坡整形，整形面积为0.0023hm2，整形深度0.3m，整形工程量7m3。

（3）覆土

对场地切坡、堆坡覆土，覆土面积为0.0023hm2，覆土厚度0.3m，覆土工程量7m3。

（4）种草

对覆土后切坡、堆坡撒播草籽绿化，撒播羊草（备选披碱草），种草面积0.0023hm2。

9、拟建平硐（PD5）

（1）表土剥离

对拟建场地进行表土剥离，剥离面积0.0060hm2，剥离厚度约 0.50m，剥离表土方量30m3，产生的表土直接用于其他场地复垦。

（2）整形

对切坡、堆坡坡面整形，整形面积为0.0023hm2，整形深度约0.3m，整形工程量约7m3。

（3）覆土

对场地切坡、堆坡覆土，覆土面积为0.0023hm2，覆土厚度0.3m，覆土工程量7m3。

（4）种草

对覆土后切坡、堆坡撒播草籽绿化，撒播羊草（备选披碱草），种草面积0.0023hm2。

10、拟建办公生活区

（1）表土剥离

对拟建场地表土剥离，剥离面积0.2000hm2，场地土层厚度约0.50m，剥离表土方量1000m3，产生的表土直接用于其他场地复垦。

（2）整形

对场地切坡、堆坡整形，整形面积约0.0220hm2，覆土厚度0.3m，覆土工程量66m3。

（3）覆土

对场地切坡、堆坡覆土，覆土面积为0.0220hm2，覆土厚度0.3m，覆土工程量66m3。

（4）撒播草籽

对覆土后切坡、堆坡撒播草籽绿化，撒播羊草（备选披碱草），种草面积0.0220hm2。

（5）栽植松树

近期在临近道路东南侧栽植一排松树（备选榆树），边坡长约56m，坑栽，株距2m，则栽植松树量为28株。

11、矿区道路

表土剥离

对拟建场地（去重部分）表土剥离，剥离面积0.0478hm2，场地土层厚度约0.50m，剥离表土方量239m3，产生的表土直接用于其他场地复垦。

12、拟建临时取土场

撒播草籽

如若矿山近期未对复垦区实施复垦工程，近期对堆存于场地内剥离表土进行撒播草籽养护，撒播草籽面积约0.2800hm2。

13、土地复垦监测工程：土地损毁程度监测2点次，土壤质量监测2点次，复垦植被监测2点次，植被管护2次；

（三）第三年（2027年7月~2028年6月）

1、斜井（XJ1）工业场地

（1）拆除

拆除场地内建筑物，建筑面积0.0031hm2，平均高度3m，拆除量按容积的20%计，则拆除工程量为19m3。

（2）清运

清运工程量等于拆除工程量为19m3，清运建筑固废作为井筒回填物源使用。

（3）回填

斜井井深为76m，井口净断面规格2.6m×2.4m，利用废石回填至距离井口3m，回填工程量为456m3。

（4）封堵井口

利用钢筋混凝土对井口进行封堵（具体可按相关部门要求执行），井口向内封堵厚度3m，距离井口1m处外扩1m，封堵工程量为25m3。

（5）垫坡整形

利用堆坡物源对场地切坡垫坡整形，垫坡后与区域地形地貌相匹配，计算公式为Qx=L×v，式中：Qx为垫坡整形工程量（m3）；L为治理边坡长度；v为单位坡长垫坡工程量（根据mapgis软件计算，取平均值3.62m3/m）。垫坡整形工程量45m×4.82m3/m=217m3。

（6）整形

对整个场地整形，整形面积约0.0998hm2，整形深度约0.3m，整形工程量为299m3。

（7）覆土

近期对治理后场地进行覆土，设计场地恢复为灌木林地（0.0998hm2），覆土厚度为0.5m，覆土工程量499m3。

（8）灌草混播

近期对治理后场地恢复为灌木林地（0.0998hm2）区域选择山杏和羊草种籽混播，撒播种籽面积0.0998hm2。

2、土地复垦监测工程：土地损毁程度监测2点次，土壤质量监测2点次，复垦植被监测2点次，植被管护2次。

（四）第四年（2028年7月~2029年6月）

1、1#预测地面塌陷区：若出现地面塌陷，待达到稳沉后进行回填545m3、石方整平121m3、覆土202m3、栽植松树8株，灌草混播0.0373hm2。

2、2#预测地面塌陷区：若出现地面塌陷，待达到稳沉后进行回填110m3、石方整平31m3、覆土52m3、栽植松树2株，灌草混播0.0093hm2。

3、3#预测地面塌陷区：若出现地面塌陷，待达到稳沉后进行回填36m3、石方整平20m3、覆土32m3、灌草混播0.0065hm2。

4、土地复垦监测工程：土地损毁程度监测2点次，土壤质量监测2点次，复垦植被监测2点次，植被管护2次。

（五）第五年（2029年7月~2030年6月）

1、1#预测地面塌陷区：若出现地面塌陷，待达到稳沉后进行回填545m3、石方整平121m3、覆土202m3、栽植松树8株，灌草混播0.0373hm2。

2、2#预测地面塌陷区：若出现地面塌陷，待达到稳沉后进行回填110m3、石方整平31m3、覆土52m3、栽植松树2株，灌草混播0.0093hm2。

3、3#预测地面塌陷区：若出现地面塌陷，待达到稳沉后进行回填36m3、石方整平20m3、覆土32m3、灌草混播0.0065hm2。

4、土地复垦监测工程：土地损毁程度监测2点次，土壤质量监测2点次，复垦植被监测2点次，植被管护2次。

表2-1  矿山地质环境治理近五年工作安排

| 治理时限（年） | 治理工程场地 | 工程措施 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.7-2026.6 | 废弃场地 | 清运 | （m3） | 5 |
|  |  | 覆土 | （m3） | 8 |
|  |  | 灌草混播 | （hm2） | 0.0016 |
|  | 钻机平台（PT1-PT9） | 回填 | （m3） | 2147 |
|  |  | 覆土 | （m3） | 2030 |
|  |  | 栽植松树 | (株） | 9 |
|  |  | 灌草混播 | （hm2） | 0.4026 |
|  | 矿区道路（不再利用路段） | 垫坡整形 | （m3） | 102 |
|  |  | 覆土 | （m3） | 966 |
|  |  | 栽植松树 | (株） | 37 |
|  |  | 灌草混播 | （hm2） | 0.1767 |
|  | 土地损毁监测 | 损毁面积及程度 | 点 ·次 | 2 |
|  | 复垦效果监测 | 土壤质量监测 | 点 ·次 | 2 |
|  |  | 植被生长状况监测 | 点 ·次 | 2 |
|  | 植被管护 |  | 次 | 2 |
| 2026.7-2027.6 | 拟建竖井（SJ1）工业场地 （切坡、堆坡） | 表土剥离 | （m3） | 1193 |
|  |  | 整形 | （m3） | 139 |
|  |  | 覆土 | （m3） | 139 |
|  |  | 撒播草籽 | （hm2） | 0.0462 |
|  |  | 栽植松树 | （株） | 19 |
|  | 拟建SJ1 临时矿石场 | 拆除 | （m3） | 84 |
|  |  | 清运 | （m3） | 84 |
|  | 拟建SJ1 临时废石场 | 设置挡墙 | （m3） | 65 |
|  | 拟建平硐（PD2）工业场地 （切坡、堆坡） | 表土剥离 | （m3） | 26 |
|  |  | 整形 | （m3） | 21 |
|  |  | 覆土 | （m3） | 21 |
|  |  | 撒播草籽 | （hm2） | 0.0071 |
|  | 拟建平硐（PD3）工业场地 （切坡、堆坡） | 表土剥离 | （m3） | 24 |
|  |  | 整形 | （m3） | 28 |
|  |  | 覆土 | （m3） | 28 |
|  |  | 撒播草籽 | （hm2） | 0.0093 |
|  |  | 栽植爬山虎 | （株） | 112 |
|  | 拟建平硐（PD3）临时矿石场 | 表土剥离 | （m3） | 200 |
|  | 拟建平硐（PD3）临时废石场 | 表土剥离 | （m3） | 142 |
|  |  | 设置挡墙 | （m3） | 65 |
|  | 拟建平硐（PD4） （切坡、堆坡） | 表土剥离 | （m3） | 30 |
|  |  | 整形 | （m3） | 7 |
|  |  | 覆土 | （m3） | 7 |
|  |  | 撒播草籽 | （hm2） | 0.0023 |
|  | 拟建平硐（PD5） （切坡、堆坡） | 表土剥离 | （m3） | 30 |
|  |  | 整形 | （m3） | 7 |
|  |  | 覆土 | （m3） | 7 |
|  |  | 撒播草籽 | （hm2） | 0.0023 |
|  | 拟建办公生活区 | 表土剥离 | （m3） | 1000 |
|  |  | 整形 | （m3） | 66 |
|  |  | 覆土 | （m3） | 66 |
|  |  | 撒播草籽 | （hm2） | 0.0220 |
|  |  | 栽植松树 | （株） | 28 |
|  | 矿区道路（新建部分） | 表土剥离 | （m3） | 239 |
|  | 拟建临时取土场 | 撒播草籽 | （hm2） | 0.2800 |
|  | 土地损毁监测 | 损毁面积及程度 | 点 ·次 | 2 |
|  | 复垦效果监测 | 土壤质量监测 | 点 ·次 | 2 |
|  |  | 植被生长状况监测 | 点 ·次 | 2 |
|  | 植被管护 |  | 次 | 2 |
| 2027.7-2028.6 | 斜井（XJ1）工业场地 | 拆除 | （m3） | 19 |
|  |  | 清运 | （m3） | 19 |
|  |  | 回填 | （m3） | 456 |
|  |  | 封堵 | （m3） | 25 |
|  |  | 垫坡整形 | （m3） | 217 |
|  |  | 整形 | （m3） | 299 |
|  |  | 覆土 | （m3） | 499 |
|  |  | 灌草混播 | （hm2） | 0.0998 |
|  | 土地损毁监测 | 损毁面积及程度 | 点 ·次 | 2 |
|  | 复垦效果监测 | 土壤质量监测 | 点 ·次 | 2 |
|  |  | 植被生长状况监测 | 点 ·次 | 2 |
|  | 植被管护 |  | 次 | 2 |
| 2028.7-2029.6 | 1#预测地面塌陷区 | 回填 | （m3） | 545 |
|  |  | 石方整平 | （m3） | 121 |
|  |  | 覆土 | （m3） | 202 |
|  |  | 栽植松树 | (株） | 8 |
|  |  | 灌草混播 | （hm2） | 0.0373 |
|  | 2#预测地面塌陷区 | 回填 | （m3） | 110 |
|  |  | 石方整平 | （m3） | 31 |
|  |  | 覆土 | （m3） | 52 |
|  |  | 栽植松树 | (株） | 2 |
|  |  | 灌草混播 | （hm2） | 0.0093 |
|  | 3#预测地面塌陷区 | 回填 | （m3） | 36 |
|  |  | 石方整平 | （m3） | 20 |
|  |  | 覆土 | （m3） | 32 |
|  |  | 灌草混播 | （hm2） | 0.0065 |
|  | 土地损毁监测 | 损毁面积及程度 | 点 ·次 | 2 |
|  | 复垦效果监测 | 土壤质量监测 | 点 ·次 | 2 |
|  |  | 植被生长状况监测 | 点 ·次 | 2 |
|  | 植被管护 |  | 次 | 2 |
| 2029.7-2030.6 | 1#预测地面塌陷区 | 回填 | （m3） | 545 |
|  |  | 石方整平 | （m3） | 121 |
|  |  | 覆土 | （m3） | 202 |
|  |  | 栽植松树 | (株） | 8 |
|  |  | 灌草混播 | （hm2） | 0.0373 |
|  | 2#预测地面塌陷区 | 回填 | （m3） | 110 |
|  |  | 石方整平 | （m3） | 31 |
|  |  | 覆土 | （m3） | 52 |
|  |  | 栽植松树 | (株） | 2 |
|  |  | 灌草混播 | （hm2） | 0.0093 |
|  | 3#预测地面塌陷区 | 回填 | （m3） | 36 |
|  |  | 石方整平 | （m3） | 20 |
|  |  | 覆土 | （m3） | 32 |
|  |  | 灌草混播 | （hm2） | 0.0065 |
|  | 土地损毁监测 | 损毁面积及程度 | 点 ·次 | 2 |
|  | 复垦效果监测 | 土壤质量监测 | 点 ·次 | 2 |
|  |  | 植被生长状况监测 | 点 ·次 | 2 |
|  | 植被管护 |  | 次 | 2 |

- 三、矿山地质环境治理方案执行情况

（一）《原治理方案》设计治理及完成情况

2023年9月，赤峰蒙鑫矿业地质勘查有限公司编制的《赤峰瑞德嘉矿业有限公司松山区白山吐矿区岩金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（审查文号：赤矿治字（2023）095号），以下简称《治理方案》；治理方案规划年限为12年（2023年7月至2035年6月），分近期（2023年7月1日至2028年6月30日），中远期（2028年7月1日至2035年6月30日）两阶段实施，近期治理工作重点如下：

矿山地质环境治理工程阶段：在1#预测地面塌陷区、2#预测地面塌陷区、3#预测地面塌陷区外建设网围栏和警示牌，根据生产进度及时充填采空区；

设置塌陷地质灾害监测点、含水层水位水质监测点和水土污染监测点，定时进行监测，对地形地貌景观进行监测。

土地复垦工程阶段：

（1）对前期治理单元植被进行补植。

（2）1-3#预测地面塌陷区：如若出现塌陷坑则对达到沉稳状态的地面塌陷坑进行回填、石方整平，对治理后的塌陷坑覆土、植松树、植杏树、撒播草籽、管护。

（3）拟建竖井（SJ1）工业场地：建设前剥离表土，对场地形成的坡面（切坡及堆坡）进行整形、覆土、撒播草籽护坡。

（4）拟建SJ1临时矿石场：对场地内建筑物进行拆除，清运建筑固废。

（5）拟建平硐（PD2）工业场地：建设前剥离表土，对场形成的坡面（切坡及堆坡）进形整形、覆土、撒播草籽护坡。

（6）拟建平硐（PD3）工业场地：建设前剥离表土，对场形成的坡面切坡进行整形、覆土、撒播草籽护坡。

（7）拟建平硐（PD4）：建设前剥离表土，对场形成的坡面切坡进行整形、覆土、撒播草籽护坡。

（8）拟建平硐（PD5）：建设前剥离表土，对场形成的坡面切坡进行整形、覆土、撒播草籽护坡。

（9）斜井（XJ1）工业场地：拆除场地内建筑物，清运建筑固废，对井口进行回填、封堵，对场地全面覆土、植杏树、撒播草籽、管护。

（10）废弃场地：拆除场地残留硬化地面，清运建筑固废。对治理后的场地覆土、植杏树、管护。

（11）钻机平台（PT1-PT9）：利用钻机平台周边堆存碎石土回填平台切坡至与原始地形一致；对治理后的场地覆土、植松树、植杏树、撒播草籽、管护。

（12）矿区道路（不利用路段）：覆土、撒播草籽、管护。

（二）2024年度治理计划完成情况

设计内容：对废弃场地拆除、清运、覆土、栽植山杏；对钻机平台（PT1-PT9）回填、覆土、栽植松树、山杏；对地形地貌景观进行监测。

完成情况：经调查，该年度治理计划未申请验收；根据现场调查，废弃场地仅地表地基进行拆除、未进行清运、渣石裸露。2025年7月，由赤峰蒙鑫矿业地质勘查有限公司编制的《赤峰瑞德嘉矿业有限公司松山区白山吐矿区岩金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（审查文号：赤字储评字[2025]101号）将其纳入方案现状单元重新设计治理。

照片2-1  废弃场地                     照片2-2  PT2

（三）2025年度治理计划完成情况

设计内容：对部分道路（通往PT1矿区道路）覆土、灌草混播；对地形地貌景观及土地资源进行监测。

完成情况：经调查，该年度治理计划未申请验收；2025年7月，由赤峰蒙鑫矿业地质勘查有限公司编制的《赤峰瑞德嘉矿业有限公司松山区白山吐矿区岩金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（审查文号：赤字储评字[2025]101号）将其纳入方案现状单元重新设计治理。

照片2-3  部分路段

- 本年度矿山生产计划

- 本年度的主要生产指标计划

根据矿山的提供采掘计划，2026年1月1日至2026年12月31日矿山正常开展采矿区延续相关事宜，另根据《开发利用方案》及相关设计逐步进行基建，不设计进行采矿。

- 矿山地质环境问题

- 矿山地质环境问题现状

经多次实地踏勘调查，矿山现状形成的单元有：平硐（PD1）工业场地、平硐（PD2）、平硐（PD3）、斜井（XJ1）工业场地、遗留渣石堆、临时办公区、废弃场地、钻机平台（PT1-PT9）、矿区道路。

依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录E表E.1矿山地质环境影响程度分级表，从以下四个方面对矿山地质环境影响进行现状评估：

（一）地质灾害现状评估

1、泥石流：矿区地处中山区，地形高差较大，地形坡度一般在10～40°之间，山体稳定，植被覆盖良好，现状松散堆积物主要分布于矿区低洼地带及缓坡区，矿山废石废渣量小且集中堆存于平硐（PD1）工业场地、平硐（PD2）、平硐（PD3）、斜井（XJ1）工业场地的堆坡区域，以及遗留渣石堆堆于缓坡区，堆存量小（2131m3），且坡面已实施整形、植被复垦等固坡措施。评估区属半干旱大陆性季风气候，地表水系不发育，多年平均降水量仅367.5mm，暴雨历时短，强度低；雨季降水顺山坡汇集到低洼地带，经开阔性山间谷地（枯水期干涸）以地表径流排出评估区。

根据调查寻访，评估区及周边历史未曾发生过泥石流灾害，综合分析评估，现状松散堆积物有限废渣量小且处于稳定堆坡管控下；短时降水不足，汇水面积有限；谷地开阔利于行洪。综上，现状泥石流灾害不发育。

2、崩塌、滑坡：评估区内山体整体稳定，山坡及地势较高处基岩区，岩体结构完整，地形坡度一般在10～40°之间，历史无崩塌地质灾害记录。现状人工边坡主要为平硐、斜井场地岩质切坡及废渣堆坡，发育岩质切坡与废渣堆坡累计8处，坡长约1～45m，坡高约0.5～9m，坡角约20°~40°，废渣经多年的堆积（＞5年），废渣堆已经逐渐压实，内部结构相对紧密，且已进行整形；岩质切坡坡面危岩体已清除，平硐（PD3）硐口已浆砌石砌筑；坡面实施羊草、山杏等复垦措施，植被覆盖率达65%。综上，现状评估崩塌、滑坡灾害不发育。

3、地面沉降、地裂缝：评估区属地壳稳定区，区内地质构造简单，无大的集中供水水源地，无大型抽水设施，矿山现状停产未抽排地下水，截止本次调查，评估区及周边历史未曾发生过地面沉降、地裂缝灾害，现状评估地面沉降、地裂缝地质灾害不发育。

4、地面塌陷：根据现场调查，自取得采矿许可证至今，矿山持续处于停产状态，未开展基建及采矿活动，未形成采空区，地表无塌陷，现状评估地面塌陷灾害不发育。

通过现场调查，评估区内历史未发生过上述地质灾害，现状条件下评估区内崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害不发育。

（二）含水层的影响和损毁现状评估

1、采矿活动对含水层结构影响

矿山井巷工程施工期间，通过斜井（XJ1）、平硐开拓工程对含水层造成结构性破坏，改变了基岩裂隙水的赋存状态，对含水层结构影响较严重。

2、采矿活动对地下水水位影响

现状调查，矿山停产无持续性疏干排水。《核实报告》以往疏干统计表显示日最大排水量为 98.5m3/d。远远小于 3000m3/d，疏干水量相对较小，现状评估采矿活动对地下水水位影响较轻。

3、采矿活动对含水层水质的影响

废水主要为矿井排水、生活污水

生活用水：矿山为停产矿山，仅值班人员，排放量小，经地埋式污水处理设施处理后，对地下水水质无影响。

矿井排水：自取得采矿许可证至今，矿山停产状态，期间无持续性疏干排水，矿区内水文地质条件未发生显著改变。根据内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司编制的《赤峰瑞德嘉矿业有限公司松山区白山吐矿区岩金矿3万吨/年采矿项目环境影响报告书》中2016年9月2日内蒙古铭科环境检测有限公司对项目矿井涌水进行检测，检测结果通过和《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017)、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）等标准进行对比，监测结果见表4-1。

表4-1  矿井涌水现状监测表  单位：mg/L

| 检测项目 | 计量单位 | 矿井涌水 | 对应标准与限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 7.4 | 《地下水环境质量标准》（GB 14848-2017）表 1Ⅳ类:8.5～9.0 |
| 悬浮物 | mg/L | 30 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表 2:50 |
| 氟化物 | mg/L | 0.66 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1Ⅳ类:2.0 |
| 砷 | mg/L | 3.4×10-4 | 《地下水环境质量标准》（GB 14848-2017）表 1Ⅳ类:0.05 |
| 汞 | mg/L | 8×10-5 | 《地下水环境质量标准》（GB 14848-2017）表 1Ⅳ类:0.002 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 《地下水环境质量标准》（GB 14848-2017）表 1Ⅳ类:0.10 |
| 硫化物 | mg/L | 0.123 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1Ⅲ类:0.02 |
| 铁 | mg/L | 0.21 | 《地下水环境质量标准》（GB 14848-2017）表 1Ⅳ类:2.0 |
| 锌 | mg/L | 0.103 | 《地下水环境质量标准》（GB 14848-2017）表 1Ⅳ类:5.0 |
| BOD5 | mg/L | 2 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1Ⅳ类 :6 |
| 铜 | mg/L | 0.025 | 《地下水环境质量标准》（GB 14848-2017）表 1Ⅳ类:1.5 |
| 总镉 | mg/L | 0.008L | 《地下水环境质量标准》（GB 14848-2017）表 1Ⅳ类:0.01 |
| 锰 | mg/L | 0.05 | 《地下水环境质量标准》（GB 14848-2017）表 1Ⅳ类:1.5 |
| 铅 | mg/L | 0.017L | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1Ⅳ类:0.1 |

根据对比可知，本项目产生的矿井涌水符合相关标准，经沉淀处理后可用于井下开采、道路及原矿临时堆场洒水抑尘等。

综上所述：采矿活动对含水层水质的影响较轻。

（4）对矿区及附近水源的影响

根据现场调查，矿山停产无持续性疏干排水，矿区及附近村庄用水水源为第四系松散岩类孔隙水，矿坑疏干水为基岩裂隙水，疏干将改变浅部含水层地下水流畅，从而造成局部地下水水位下降。由于以往巷道工程没有对潜层含水层造成实质性的导通影响，因此矿坑疏干未直接影响第四系孔隙水，现状矿坑疏干水对矿区及附近水源影响较轻。

综上所述，现状条件下矿山以往探矿工程破坏含水层结构；未影响地下水水位及附近水源，未对水质造成影响。根据《编制规范》（DZ/T223-2011）附录 E规定，现状评估采矿活动对地下水含水层的影响和破坏程度属“较严重” 。

（三）地形地貌景观影响和损毁现状评估

矿山远离各人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线（不可视），现状矿山开采对地形地貌景观的影响主要表现在已形成的工程场地，主要为历史形成的破坏单元，包括：平硐（PD1）工业场地、平硐（PD2）、平硐（PD3）、斜井（XJ1）工业场地、遗留渣石堆、临时办公区、废弃场地、钻机平台（PT1-PT9）、矿区道路，具体描述如下：

（1）平硐（PD1）工业场地

场地位于矿区内北东侧，场地整体呈不规则矩形，其中长轴约28m，宽轴约50m，占地面积约0.0873hm2。场地内建有平硐（PD1）及砖混结构卷扬房，其中：建筑物高约3m，面积约0.0039hm2；平硐（PD1）位于场地内北侧，长48m，掘进方位13°，净断面规格为2.4×2.6m，硐口上方存在长约10m，高约0.5m～6m，坡角为20°~35°的岩质切坡；场地前缘由切坡废石和探矿废石铺垫形成长约51m，高约2-10m，坡度30°~45°堆坡，经三角网法计算，废石堆放量约1890m3。该堆坡为前期以往治理单元废石堆2，坡面已进行覆土、种草绿化工程并取得现场核查验收意见书。本方案结合场地特征将其作为平硐（PD1）工业场地堆坡。

场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重，见照片4-1、4-2。

照片4-1   平硐（PD1）工业场地（全景）

照片4-2  平硐（PD1）平视照片

2、平硐（PD2）

场地位于平硐（PD1）工业场地北东约210m，整体呈椭圆状，其中长轴约27m，宽轴约9m，占地面积约0.0278hm2。场地内仅建一平硐，平硐长43m，掘进方位14°，净断面规格为2.4×2.6m。硐口建设初期上方形成长约1m～10m，高约1m~6m，坡角为30°~45°的岩质切坡；硐口前缘形成长约11m，高约1-2m，坡度角约25°~40°的堆坡。

场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重，见照片4-3、4-4。

照片4-3  平硐（PD2）

照片4-4  平硐（PD2）堆坡

3、平硐（PD3）

场地位于平硐（PD1）工业场地南西约350m，场地整体不规则形，其中长轴约30m，宽轴约18m，占地面积约0.0280hm2。平硐长20m，掘进方位20°，净断面规格为2.4×2.6m。硐口已进行砌筑，硐口后缘存在长约14m，高约1-3.5m，坡度角约70°的岩质切坡，硐口前缘形成长约21m，高约1-4m，坡度角约45°的堆坡。该堆坡为前期以往治理单元废石堆3，《治理方案》结合整个场地的形态，将其归为平硐（PD3）堆坡，堆坡于2023年实施整形、覆土、种草绿化工程，并取得现场核查意见书。本方案继续作为堆坡描述。

场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重，见照片4-5。

照片4-5  平硐（PD3）

4、斜井（XJ1）工业场地

场地紧邻平硐（PD1）工业场地北东侧，整体呈不规则状，占地面积约0.0998hm2。场地内建设有斜井（XJ1）井口房及砖混结构的卷扬房，其中建筑物面积约0.0031hm2。斜井（XJ1）位于场地北侧，斜井长76m，掘进方位315°，净断面规格为2.6×2.4m。

场地东、北侧切坡长约45m，高约3m～9m，坡角为20°~40°。为前期以往治理单元废石堆1紧邻该场地，基于地貌形态，本方案将其纳入堆坡治理范围，近期与斜井（XJ1）工业场地治理工程同步实施。堆坡总体呈3层分布，最顶部建有斜井（XJ1）及砖混结构建筑物，中间为过渡坡体，底层与临时办公区场地连接，近期利用底层对切坡垫坡整形，使堆坡坡度与区域地形地貌相匹配。

场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重，见照片4-6、4-7。

照片4-6  斜井（XJ1）工业场地

照片4-7  斜井（XJ1）工业场地堆坡

5、遗留渣石堆

场地位于平硐（PD1）工业场地西约6m的山坡处，占地面积约0.0346hm2。场地内渣石为历史民采遗留，呈薄层状顺坡堆放，堆积厚度不超过1m，坡度角20°~40°，堆方量241m3。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重，见照片4-8、图4-1。

照片4-8  遗留渣石堆

图4-1  遗留渣石堆方量三角网法计算成果图

6、临时办公区

场地紧邻平硐（PD1）工业场地南侧，长轴约18m，宽轴约57m，总占地面积约0.0935hm2。依托初期堆积平台建设，内建有办公室、食堂、库房、厕所等单层砖混结构建筑物，建筑物面积约0.0140hm2，高度约3m。

场地南侧为建设时堆积形成的边坡，边坡已于2022年度实施整形、覆土、种草治理工程并验收。场地南西侧存有耕地，为方便村民行走，将其作为农村道路边坡，未纳入临时办公区界线内，堆坡待矿山终采后不再进行清理，作为农村道路使用。

场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重，见照片4-9。

照片4-9  临时办公区

7、废弃场地

场地位于平硐（PD1）工业场地东侧约200m，前期治理不彻底，通过现场调查地基已拆除，未实施清运、植被复垦工程，占地面积约0.0016hm3。

场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重，见照片4-10。

照片4-10  废弃场地

8、钻机平台（PT1-PT9）

主要分布于矿区东北部，平硐（PD1）工业场地、平硐（PD2、PD3）周边，由前期矿山探矿遗留，产生的废石顺坡堆积，切坡高0.5～2.8m，坡角20°~70°，总占地面积约0.4060hm2，钻机平台总挖方量约2147m3。各钻机平台特征见下表。

表4-2  钻机平台（PT1-PT9）特征一览表

| 名称 | 面积（hm2） | 长（m） | 宽（m） | 切坡高（m） | 体积（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT1 | 0.0335 | 21 | 18 | 1.1-2.5 | 186 |
| PT2 | 0.0222 | 12 | 23 | 0.5-1.5 | 103 |
| PT3 | 0.0106 | 12 | 10 | 1.1-1.7 | 64 |
| PT4 | 0.0094 | 11 | 9 | 0.3-1.1 | 36 |
| PT5 | 0.0061 | 7 | 10 | / | / |
| PT6 | 0.0034 | 3 | 10 | / | / |
| PT7 | 0.0424 | 27 | 29 | 0.7-1.8 | 211 |
| PT8 | 0.0517 | 27 | 22 | 0.5-2.5 | 246 |
| PT9 | 0.2267 | 77 | 53 | 1.1-2.8 | 1301 |
| 合计 | 0.4060 |  |  |  | 2147 |

场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重，见照片4-11。

| PT1 | PT2 |
| --- | --- |
| PT3 | PT4 |
| PT5 | PT6 |
| PT7 | PT8 |
| PT9 |  |

照片4-11  钻机平台（PT1-PT9）

9、矿区道路

矿区道路主要用于连接各功能单元，均为砂土路，总长约1173m，平均宽约3m，总占地面积约0.6250hm2。局部路段存在切坡及堆坡，长约152m、坡高0.5-1.5m、坡角为25°~35°，局部近直立形态。场地的建设破坏了原始地形地貌景观，对地形地貌景观的影响较严重，见照片4-12。

照片4-12  矿区道路

根据上述对各单元矿山地质环境问题分析，综上所述，各场地对矿山地质环境影响现状见表4-3。

表4-3  矿山地质环境影响现状评估分区说明表

| 影响程度 分区 | 评估单元 | 面积 （m2） | 现状矿山地质环境问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌 景观影响 | 水土环境污染 |
| 较严重区 | 平硐（PD1）工业场地 | 0.0873 | 较轻 | 较严重 | 较严重 | 轻度 |
|  | 平硐（PD2） | 0.0278 | 较轻 | 较严重 | 较严重 | 轻度 |
|  | 平硐（PD3） | 0.0280 | 较轻 | 较严重 | 较严重 | 轻度 |
|  | 斜井（XJ1）工业场地 | 0.0998 | 较轻 | 较严重 | 较严重 | 轻度 |
|  | 遗留渣石堆 | 0.0346 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 轻度 |
|  | 临时办公区 | 0.0935 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 轻度 |
|  | 废弃场地 | 0.0016 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 轻度 |
|  | 钻机平台（PT1-PT9） | 0.4060 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 轻度 |
|  | 矿区道路 | 0.6250 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 轻度 |
| 较轻区 | 评估区内其他区域 | 324131 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 |  | 336649 |  |  |  |  |

根据土地利用现状图及相关资料，矿山现状损毁土地单元包括：平硐（PD1）工业场地、平硐（PD2）、平硐（PD3）、斜井（XJ1）工业场地、遗留渣石堆、临时办公区、废弃场地、钻机平台（PT1-PT9）、矿区道路；对照全国第三次土地利用现状调查松山区资料，矿山现状损毁土地为乔木林地0.0227hm2、灌木林地0.9162hm2、其他草地0.1877hm2、采矿用地0.2745hm2、农村道路0.0025hm2。土地权属松山区老府镇杨树湾子村。现状条件下，地表各单元对土地损毁情况见表4-4。

表4-4  土地损毁现状评估表

| 单元名称 | 面积(hm2) | 已损毁土地类型 |  |  |  | 面积(hm2) | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级地类 |  | 二级地类 |  |  |  |
| 平硐（PD1） 工业场地 | 0.0873 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 0.0206 | 松山区 老府镇 杨树湾子村 |
|  |  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 0.0667 |  |
| 平硐（PD2） | 0.0278 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 0.0278 |  |
| 平硐（PD3） | 0.0280 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 0.0280 |  |
| 斜井（XJ1） 工业场地 | 0.0998 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 0.0018 |  |
|  |  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 0.0980 |  |
| 遗留渣石堆 | 0.0346 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 0.0126 |  |
|  |  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 0.0220 |  |
| 废弃场地 | 0.0016 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 0.0016 |  |
| 钻机平台 （PT1-PT9） | 0.4060 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.0034 |  |
|  |  |  |  | 0305 | 灌木林地 | 0.3950 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 0.0076 |  |
| 临时办公区 | 0.0935 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 0.0027 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 0.0030 |  |
|  |  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 0.0878 |  |
| 矿区道路 | 0.6250 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 0.0193 |  |
|  |  |  |  | 0305 | 灌木林地 | 0.4541 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 0.1491 |  |
|  |  | 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | 0.0025 |  |
| 合计 | 1.4036 |  |  |  |  | 1.4036 |  |

## 二、矿山地质环境问题预测

按照本年度矿山开采计划，本年度不计划生产，且不新建场地，预测地质环境问题与现状一致，不再赘述。

# 第五章  矿山地质环境防治工程

## 一、矿山地质环境治理区的确定

1、治理区及土地复垦责任区确定的原则、依据

（1）根据矿山地质环境影响现状和预测结果，进行治理区的确定。

（2）治理区的确定要与矿业生产相协调，应治、可治场地必须治理。

（3）结合综合治理方案，对于综合治理方案近期设计治理内容，逐年依次列入年度治理计划设计进行治理。

- 矿山于2025年7月委托赤峰蒙鑫矿业地质勘查有限公司编制的《赤峰瑞德嘉矿业有限公司松山区白山吐矿区岩金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。根据该方案，本年度设计治理单元为：废弃场地、钻机平台（PT1-PT9）、矿区道路（不再利用路段）。其余场地均为拟建设场地的治理工程，现状矿山未对相关场地进行建设，故将其余拟建场地的治理工程进行顺延。

- 需要说明的是：结合矿山实际情况，矿山目前处于探矿阶段，待储量地质报告对钻孔验收合格后，结合“绿色勘查”相关标准对所有钻机平台及通往钻机平台道路统一恢复治理。另外现状废弃场地已治理完成，本年度仅设计对其进行植被的完善治理。

- 二、矿山地质环境治理工程

本年度矿山地质环境治理工程单元为：废弃场地（完善治理）。本年度主要措施及具体工作量如下：

1、废弃场地（完善）

（1）完善治理（灌草混播）

场地全部恢复为灌木林地（0.0016hm2），选择山杏和羊草种籽混播，撒播种籽面积0.0016hm2。

- 三、矿山地质环境监测工程

矿山地质环境和土地复垦监测工程包含地形地貌景观监测。具体监测方案及内容如下：

（一）地形地貌景观监测

1、监测内容

开采过程中对评估区内地形地貌景观及土地资源进行监测。主要为挖损、压占破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。

2、监测方法

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，设计1条监测路线，长度约2.2km；对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。

3、监测频率

每年对场地压占及损毁情况进行2次仪器测量并拍照摄像。

4、监测时限

方案规划期内，自2026年1月1日至2026年12月31日。

监测记录表见表5-2。

表5-2  地形地貌景观及土地资源监测记录表

时间：  年  月  日   星期                                     天气：

| 监测单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测 内容 | 损毁土地面积（m2） |  |  |
|  | 破坏土地利用类型 |  |  |
|  | 损毁方式 |  |  |
|  | 损毁程度 |  |  |
|  | 治理难度 |  |  |
| 监测人员 |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |
| 处理结果 |  |  |  |

- 第六章  经费估算

- 一、费用计算

- 经估算，2026年度内蒙古坤盛矿业有限公司松山区白山吐矿区岩金矿矿山地质环境治理费用为0.60万元，其中监测费0.48万元，管护费0.12万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算如下：

表6-1  预算总表

| 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 项目名称 | 项目地点 | 项目资金（总预算） |  |  |  |
|  |  | 合计 | 中央投入 | 地方投入 | 企业自筹 |
| 内蒙古坤盛矿业有限公司 松山区白山吐矿区岩金矿 | 松山区 | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 总计 | -- | 0.60 |  |  | 0.60 |

表6-2   监测费用计算表

| 费用名称 | 单价 | 次数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测费 | 400 | 12 | 0.48 |
| 管护费 | 600 | 2 | 0.12 |
| 合计 |  | -- | 0.60 |