2026年度赤峰市伟宏矿业有限责任公司松山区木头沟乡金矿矿区生态修复年度计划

赤峰市伟宏矿业有限责任公司

二〇二六年二月

2026年度赤峰市伟宏矿业有限责任公司松山区木头沟乡金矿矿区生态修复年度计划

提交单位：赤峰市伟宏矿业有限责任公司

法定代表人：冯树刚

项目负责人：白毅

编制人员：白毅  刘宏赟  李党成

编制日期：二〇二六年二月

正文目录

第一章 上一年矿区生态修复情况总结	1

一、矿区开采矿石量及开采活动范围	1

二、矿区土地与生态损毁情况	1

三、矿区生态修复工程实施情况	10

四、矿区土地复垦与生态修复监测管护情况及监测数据	12

第二章 矿区生态修复本年度计划	13

一、矿区计划开采矿石量及开采活动范围	13

二、本年度拟修复解决的矿区生态破坏问题	13

三、矿区生态修复年度目标任务	13

四、矿区生态修复主要措施及重大工程	13

五、矿区生态修复监测管护工作安排	14

六、矿山地质环境治理恢复基金	17

第三章 附件及其他情况说明	22

一、上年度阶段验收相关材料	22

二、本年度矿区土地复垦与生态修复工程部署图	23

三、本年度矿区土地复垦与生态修复基本情况表	23

附图

2026年度赤峰市伟宏矿业有限责任公司松山区木头沟乡金矿矿区土地复垦与生态修复工程部署图                                比例尺1:2000

第一章 上一年矿区生态修复情况总结

一、矿区开采矿石量及开采活动范围

赤峰市伟宏矿业有限责任公司松山区木头沟乡金矿属于停建矿山。2025年度矿区开采矿石量为 0 立方米。矿区未进行开采活动。

二、矿区土地与生态损毁情况

赤峰市伟宏矿业有限责任公司松山区木头沟乡金矿于2013年2月4日合法取得采矿许可证。取证后，矿山即进入基建期，主要建设工程包括竖井（SJ1、SJ2）、平硐（PD1-PD4）、风井（FJ）、巷道系统、两处办公生活区、选矿厂及尾矿库等设施，2013年2月至2014年1月矿山对1号矿体875m以上中段进行了试开采。矿山自获证以来始终未进行正式开采活动。

自2014年1月起，矿山进入长期停产状态。停产期间，仅进行了巷道开拓作业，选矿厂与尾矿库始终处于未启用状态。目前，矿山地下形成的采空区范围有限。经调查，矿区现有的土地与生态损毁问题，主要源于历史上的遗留民采工程和基建期间临时用地。具体工程如下：SJ1工业场地、SJ1废石场、SJ2工业场地、SJ2废石场、PD2工业场地、PD4工业场地、FJ工业场地、采坑（1-3）、钻机平台、办公生活区1、办公生活区2、探槽（TC17-TC19）选矿厂、尾矿库、矿区道路。

1、SJ1工业场地

SJ1工业场地位于矿区东南侧，位于1号矿体下盘，占地面积2881m2，场地内有竖井SJ1、提升机房、空压机房、机修间、休息室、仓库等。建筑物面积301m2，建筑物高度3m。场地内有一处切坡，长50m，高度8m，坡角近65°，切坡为岩质切坡，切坡稳定，场地不存在堆坡，直接与SJ1废石场连接。SJ1工业场地的施工破坏了原生的地形地貌景观和植被，对区域地形地貌景观造成显著影响。该场地共损毁土地地资源面积 2881m2。破坏了矿区原有生态系统，植被被完全清除，土壤结构遭到破坏，引发局部草原退化现象。本单元现状与2025年度治理计划对比未发生变化。

图片1-1 SJ1工业场地

2、SJ2工业场地

SJ2工业场地位于矿区北侧，位于2号矿体下盘，占地面积2902m2，场地内有竖井SJ2、提升机房、空压机房、机修间、休息室、仓库等。建筑物面积106m2，建筑物高度3m。SJ2工业场地的施工破坏了原生的地形地貌景观和植被，对区域地形地貌景观造成显著影响。该场地共损毁土地地资源面积 2902m2。破坏了矿区原有生态系统，植被被完全清

除，土壤结构遭到破坏，引发局部草原退化现象。本单元现状与2025年度治理计划对比未发生变化。

图片1-2 SJ2工业场地

3、FJ工业场地

FJ工业场地位于矿区北侧，占地面积826m2，场地内有FJ井口和建筑垃圾，建筑垃圾约164m2，场地内有一处切坡，长22m，高度8m，坡角近68°，切坡为岩质切坡，切坡稳定。FJ工业场地的施工破坏了原生的地形地貌景观和植被，对区域地形地貌景观造成显著影响。该场地共损毁土地地资源面积 826m2。破坏了矿区原有生态系统，植被被完全清除，土壤结构遭到破坏，引发局部草原退化现象。场地已于2023年进行治理恢复，治理内容：回填122m3、清理122m3、垫坡770m3、整平248m3，并取得相关部门核查验收。本单元现状与2025年度治理计划对比未发生变化。

图片1-3 FJ工业场地

4、PD2工业场地

PD2工业场地位于矿区西南侧，占地面积1192m2，场地内有平硐PD2，掘进长度44m，净断面规格为2×1.8m，切坡长15m，高度4m，坡角近20°，切坡为岩质切坡较缓，切坡稳定。PD2工业场地的施工破坏了原生的地形地貌景观和植被，对区域地形地貌景观造成显著影响。该场地共损毁土地地资源面积 1192m2。破坏了矿区原有生态系统，植被被完全清除，土壤结构遭到破坏，引发局部草原退化现象。本单元现状与2025年度治理计划对比未发生变化。

图片1-4PD2工业场地

5、PD4工业场地

PD4工业场地位于矿区东侧，占地面积617m2，场地内有平硐PD4和少量废石，净断面规格为2×1.8m。PD4工业场地的施工破坏了原生的地形地貌景观和植被，对区域地形地貌景观造成显著影响。该场地共损毁土地地资源面积 617m2。破坏了矿区原有生态系统，植被被完全清除，土壤结构遭到破坏，引发局部草原退化现象。场地已于2025年度治理恢复。治理内容：回填144m3、封堵7.2m3、覆土185m3、整平185m3、种树154株。

6、SJ1废石场

SJ1废石场位于矿区东南侧，紧邻SJ1工业场地，废石场部分范围在矿界外，废石已用于修路和建房，剩余少量废石，占地面积4410m2，平均堆高约8m，坡角30°，堆积方量10876m3。SJ1废石场的施工破坏了原生的地形地貌景观和植被，对区域地形地貌景观造成显著影响。该场地共损毁土地地资源面积 4410m2。破坏了矿区原有生态系统，植被被废石完全覆盖，土壤结构遭到破坏，引发局部草原退化现象。场地已于2020年度治理恢复。本单元现状与2025年度治理计划对比未发生变化。

7、SJ2废石场

SJ2废石场位于矿区北侧，紧邻SJ2工业场地，废石已用于修路和建房，剩余少量废石，占地面积1601m2，平均堆高约10m，坡角25°，堆积方量8257m3。SJ2废石场的施工破坏了原生的地形地貌景观和植被，对区域地形地貌景观造成显著影响。该场地共损毁土地地资源面积 1601m2。破坏了矿区原有生态系统，植被被废石完全覆盖，土壤结构遭到破坏，引发局部草原退化现象。场地已于2020年度治理恢复。本单元现状与2025年度治理计划对比未发生变化。

8、采坑（1-3）

经现场调查，现状有3个采坑，占地面积为705m2，采坑1位于平硐PD1西80m处，占地面积101m2，深1.5m，宽4m，挖方量151.5m3。采坑2位于平硐PD1西33m处，占地面积204m2，深3m，宽6m，挖方量612m3。采坑3位于平硐FJ工业场地西11m处，占地面积400m2，深1.5m，宽5m，挖方量600m3。采坑（1-3）破坏了原生的地形地貌景观和植被，对区域地形地貌景观造成显著影响。该场地共损毁土地地资源面积 705m2。破坏了矿区原有生态系统，植被被完全清除，土壤结构遭到破坏，引发局部草原退化现象。场地已于2022年度治理恢复，并取得相关部门核查验收。本单元现状与2025年度治理计划对比未发生变化。

9、钻机平台

钻机平台位于PD2工业场地东南75m处，占地面积为617m2，场地建设过程中使得场地东侧形成长19m，高2.5m切坡，坡度30°。钻机平台的施工破坏了原生的地形地貌景观和植被，对区域地形地貌景观造成显著影响。该场地共损毁土地地资源面积 705m2。破坏了矿区原有生态系统，植被被完全清除，土壤结构遭到破坏，引发局部草原退化现象。场地已于2022年度治理恢复，并取得相关部门核查验收。本单元现状与2025年度治理计划对比未发生变化。

10、办公生活区1

办公生活区1位于矿界外东100m处，占地面积13686m2，场地无切坡，堆坡较缓，建筑面积2012m2，建筑物高度3m，建筑物为砖混结构平房,场地内办公室、食堂等。办公生活区1的施工破坏了原生的地形地貌景观和植被，对区域地形地貌景观造成显著影响。该场地共损毁土地地资源面积 13686m2。破坏了矿区原有生态系统，植被被完全清除，土壤结构遭到破坏，引发局部草原退化现象。场地已于2022年度治理恢复，并取得相关部门核查验收。本单元现状与2025年度治理计划对比未发生变化。

11、办公生活区2

办公生活区2位于矿界外东南36m，占地面积4670m2，建筑面积331m2，建筑物高度3m，建筑物为砖混结构平房,场地建设形成一处切坡和堆坡，切坡长50m，高3m，坡角近70。办公生活区2的施工破坏了原生的地形地貌景观和植被，对区域地形地貌景观造成显著影响。该场地共损毁土地地资源面积 4670m2。破坏了矿区原有生态系统，植被被完全清除，土壤结构遭到破坏，引发局部草原退化现象。场地已于2022年度治理恢复，并取得相关部门核查验收。本单元现状与2025年度治理计划对比未发生变化。

12、选矿厂

选矿厂位于矿界外东南80m处，占地面积6947m2，场地内选矿车间，休息室等，建筑面积666m2，建筑高度5m。场地顺坡建设，无切坡，堆坡很缓。选矿厂的施工破坏了原生的地形地貌景观和植被，对区域地形地貌景观造成显著影响。该场地共损毁土地地资源面积 6947m2。破坏了矿区原有生态系统，植被被完全清除，土壤结构遭到破坏，引发局部草原退化现象。本单元现状与2025年度治理计划对比未发生变化。

图片1-5 选矿厂

13、尾矿库

尾矿库位于矿界外南260m处，库区长260m。宽20-55m，面积约8341m2，库容量约40万m3。尾矿坝总堆高为12.00m，坝体为梯形土石坝，坝体长约50m，堆坝平均坡度为45°，坝体稳定设计采用尾部放矿、坝前排水。库区上游建设拦洪渠道，防止洪水进入库区。尾矿堆放高度20cm，面积374m2，堆放量约74.8m3。尾矿库的施工破坏了原生的地形地貌景观和植被，对区域地形地貌景观造成显著影响。该场地目前尚未投入使用，因地势平坦第四系土层较厚，以自然恢复植被。本单元现状与2025年度治理计划对比未发生变化。

图片1-6 尾矿库

14、矿区道路

矿区道路长1926m，平均宽约4m，分布较分散，占地总面积为7452m2，矿区道路连接各功能单元，局部矿区道路存在切坡。矿区道路破坏了原生的地形地貌景观和植被，对区域地形地貌景观造成显著影响。该场地部分区域于2021年治理恢复，并取得相关部门核查验收。本单元现状与2025年度治理计划对比未发生变化。

15、探槽（TC17-TC19）

矿山前期探矿在矿区内外形成多条探槽，现场调查查明现有探槽计3条，编号分别为TC17-TC19，探槽总长度337m，宽度6.1-8.1m不等，深度0.8-1.1m不等，总占地面积为3162m2。碎土石就近堆放在探槽附近。探槽总挖方量为2312m3。探槽的施工破坏了原生的地形地貌景观和植被，对区域地形地貌景观造成显著影响。该场地于2022年治理恢复，并取得相关部门核查验收。本单元现状与2025年度治理计划对比未发生变化。

图片1-7 探槽

三、矿区生态修复工程实施情况

为保障矿山未来可持续发展，SJ1、SJ2工业场地、选矿厂及尾矿库已被规划为后期开采的生产设施，故暂不纳入治理范围。目前，矿区生态修复工作正按既定的年度计划有序推进，除上述保留区域外，其余地段的治理工程均已分批次组织实施完毕，治理工作体现了“边开采、边修复”的原则。具体工程见下表：

1-1生态修复工程实施情况表

| 治理年限 | 治理单元 | 治理措施 | 完成情况 | 核查情况 | 治理费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度 | 探槽(16条) | 补种沙棘和牧草 | 已完成 | 已核查 | 2.11万元 |
|  | 2#废石场 | 补种 |  |  |  |
| 2021年度 | 1#生活区、2#生活区 | 栽植山杏256株 | 已完成 | 已核查 | 0.68万元 |
|  | 矿区道路（部分） | 栽植山杏300株 |  |  |  |
| 2022年度 | 采坑（1-3） | 回填1152m3、整平212m3、覆土212m3、种树176株 | 已完成 | 已核查 | 17.58万元 |
|  | 探槽（TC17-TC19) | 回填2312m3、整平949m3、覆土949m3、种树791株 |  |  |  |
|  | 钻机平台 | 整平185m3、垫坡76m3、覆土185m3、种草617m2 |  |  |  |
|  | 办公生活区（1、2） | 种树绿化 |  |  |  |
| 2023年度 | 前期治理工程 | 种草617m2、种树20株 | 已完成 | 已核查 | 1.05万元 |
|  | FJ工业场地 | 回填122m3、清理122m3、垫坡770m3、整平248m3 |  |  |  |
|  | 平硐硐口 | 标识牌3块 |  |  |  |
| 2024年度 | 前期治理工程 | 补植、监测管护 | 已完成 | 已核查 | 1.20万元 |
|  | 1号预测塌陷区 | 监测管护 |  |  |  |
|  | 2号预测塌陷区 | 监测管护 |  |  |  |
| 2025年度 | 前期治理工程 | 完善上一年度复垦工程、监测管护 | 已完成 | 已核查 | 2.90万元 |
|  | PD4工业场地 | 回填144m3、封堵7.2m3、覆土185m3、整平185m3、种树154株 |  |  |  |

四、矿区土地复垦与生态修复监测管护情况及监测数据

矿山安排专业的矿山地质环境监测人员（由矿山负责安全管理的人员兼任），定期或不定期对治理恢复区及矿区其他区域进行地质环境监测。对已存在的隐患进行动态观测，对新出现的地质环境问题及时上报和记录，并做好预警和安全处置方案，对矿山地质环境影响进行长期动态监测。

2025年度对预测采矿可能引发的地面塌陷区内及外围适当距离设立监测点，两个预测塌陷区各布设4个监测点（计8个），1个监测基准点。监测点有限布设在地表变形的敏感及不稳定的待测区域，监测基准点位选在矿区北侧稳定性较好的基岩上。监测点坐标见表1-2。

表1-2 地表变形监测点位坐标表

| 编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 4701586 | 40413436 | D5 | 4701884 | 40413333 |
| D2 | 4701633 | 40413348 | D6 | 4701878 | 40413285 |
| D3 | 4701687 | 40413260 | D7 | 4701921 | 40413213 |
| D4 | 4701761 | 40413178 | D8 | 4701967 | 40413145 |
| 基准点 | 4701529 | 40413435 |  |  |  |
| 2000大地坐标系 |  |  |  |  |  |

经每月两次监测未发现地面塌陷、地表裂缝及地表变形情况。

沿设计监测路线，每月1次对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。未发现新增加地形地貌景观及土地资源破坏情况。对土地复垦监测工程每月1次的监测发现植被复垦质量偏低，长势弱于原生地貌、成活率低。

矿区现状生态与初始生态相比，现状工程对地形地貌景观影响较大，仅未利用的尾矿库和初始生态环境相融合。

第二章 矿区生态修复本年度计划

一、矿区计划开采矿石量及开采活动范围

根据矿山整体生产规划，2026年度矿区暂无新增开采作业计划，全年计划开采矿石量为0万立方米，故无新增开采活动范围。

- 本年度拟修复解决的矿区生态破坏问题

截至2025年底，矿区已基本完成对既有生态破坏问题的修复治理。因此，2026年度的核心任务将从“增量修复”转向“存量管护”，重点在于巩固与维护历年修复成果，通过常态化监测与养护，防止生态问题反弹，遏制其对自然环境和土地资源的潜在负面影响。

- 矿区生态修复年度目标任务

本年度生态修复的总体目标是建立并落实长效管护机制，确保历年修复区域生态系统的稳定性与可持续性，有效维护修复成果，杜绝新的生态破坏和土地资源损毁发生。

四、矿区生态修复主要措施及重大工程

主要措施：修复成果管护措施

对已复垦区域实施定期补植补种，提升植被覆盖度；开展土壤改良与肥力维护，改善复垦区立地条件；实施病虫害防治，确保植被健康生长；加强水土保持设施维护，防止水土流失。

鉴于本年度以管护为主，不安排大规模修复工程，重大工程主要体现为：修复成果巩固工程；监测能力提升工程；管护体系建设工程。

五、矿区生态修复监测管护工作安排

为了切实加强矿山环境保护，针对矿山现状存在的地质环境问题，进行监测工作布置，进行重点监测。本治理期（2026年1月1日～2026年12月31日）具体监测方案及内容如下：

1、地面塌陷监测

（1）监测点的布设

采用人工肉眼巡视监测和设备（经纬仪）监测相结合的方法，由矿方确定两名专业监测人员，定时对采空区上方地表变形情况进行测量、记录、分析、总结、汇报。在预测采矿可能引发的地面塌陷区内及外围适当距离设立监测点，两个预测塌陷区各布设4个监测点（计8个），1个监测基准点。监测点有限布设在地表变形的敏感及不稳定的待测区域，监测基准点位选在矿区北侧稳定性较好的基岩上。监测点坐标见表2-1。

表2-1 地表变形监测点位坐标表

| 编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 4701586 | 40413436 | D5 | 4701884 | 40413333 |
| D2 | 4701633 | 40413348 | D6 | 4701878 | 40413285 |
| D3 | 4701687 | 40413260 | D7 | 4701921 | 40413213 |
| D4 | 4701761 | 40413178 | D8 | 4701967 | 40413145 |
| 基准点 | 4701529 | 40413435 |  |  |  |
| 2000大地坐标系 |  |  |  |  |  |

（2）监测内容

地面塌陷、地表裂缝及地表变形情况(表2-2)。

表2-2地表变形情况调查表

| 矿区名称 |  |  |  | 天气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录点号 |  |  |  |  |  |
| 仪器型号 |  |  |  | 测量人 |  |
| 记录点坐标 | X: Y: H: |  |  |  |  |
| 记录点情况 | 监测点原高程 | 本次测量高程 | 垂直变化情况 | 地表变化情况 | 其他情况说明 |

填表人：审核人：填表日期：年月日

（3）监测方法及技术要求

首先通过实地调查或人工测量方法，调查地面塌陷发生的地段及规模，圈定发生地面塌陷的范围；其次对已形成的地面塌陷，用水准、全站仪、皮尺、照相等方法测量其大小及深度。

（4）监测频率

监测频率为每月两次，并做好记录，在汛期、雨季，对已存在地表变形的地段应每周监测1次，或者进行连续跟踪监测。

（5）监测时间

2026年1月1日至2026年12月31日。

2、地形地貌景观及土地资源监测

定期指定专人对矿山开采活动影响地段的地形地貌景观及土地损毁情况进行监测，防止矿山开采乱采乱挖以及废弃物的随意堆放。

监测内容主要为为挖损、压占和占用破坏土地损毁情况进行监测，对于整个复垦工程的稳定实施具有重要作用，可以随时掌握损毁状况，制定相应对策。

监测方法：采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，设计1条监测路线，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。按监测路线进行监测，监测路线主要沿工程场地边缘布置，路线总长3.50km。（详见表2-3）

监测频率：每月一次，每年12次。

监测时间：自2026年1月1日至2026年12月31日。

表2-3地形地貌景观及土地资源监测记录表

时间：年月日星期天气：

| 监测单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测内容 | 损毁土地面积（m2） |  |  |
|  | 破坏土地利用类型 |  |  |
|  | 损毁方式 |  |  |
|  | 损毁程度 |  |  |
|  | 治理难度 |  |  |
| 监测人员 |  |  |  |
| 监测情况： |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |
| 处理结果 |  |  |  |

3、土地复垦监测

土地复垦监测工程指植被恢复质量监测。为尽快恢复土地的生产力，保证植被恢复质量，拟采用随机调查样方的方法对植被恢复效果监测，主要参数见下表2-4。

表2-4  植被恢复效果监测调查表

| 监测方法 | 规格 | 监测内容 | 监测时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 随机样方 | 1m×1m | 高度、盖度、密度 | 1年 | 每月一次 |

在进行样方调查时，应对复垦林地、草地的生长情况作出评价，包括长势、形态、成活率、有无病虫害等。

4、管护

利用人工进行管护，恢复植被期间，严格执行禁放牧、禁开荒、禁采石、禁狩猎、禁用火，与承包户签订管理责任合同对恢复植被区进行长期人工巡护。由承包户因地制宜，进行补栽，所需的树种由复垦施工方统一供给。要及时防治虫害、抚育，搞好防火等工作。

六、矿山地质环境治理恢复基金

依据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》的相关规定，计提并设立矿山地质环境治理恢复基金，专项用于矿区生态修复工程。该基金存放于企业开设的银行专用账户，实行专户管理、专款专用。根据本年度计划实施的治理与修复工程量测算，本年度地质环境治理与生态修复工程费用核定为1.10万元。该预算金额的确定，基于以下具体工程内容及工程量计算得出，本年度无治理工程内容及工程量，治理恢复基金以年度监测管护计算。

矿山地质环境治理恢复基金预算编制说明如下：

1、预算编制依据

矿区生态修复年度计划设计的实物工程量、相关图件及说明；

中华人民共和国地质矿产行业标准《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》DZ/T0223-2011；

内蒙古财政厅、国土资源厅印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（试行）的通知，内财建【2013】600号；

赤峰市材料价格信息（2025年4季度）及松山区材料价格市场询价。

2、费用估算

该矿山地质环境治理项目费用由工程施工费、其他费用、不可预见费、监测管护费组成，具体内容如下：

（1）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。其中：直接费由直接工程费、措施费组成；间接费由规费、企业管理费组成；税金由营业税、城乡维护建设税、教育费附加组成。

1）直接费

直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。

a）直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定及赤峰市市场价格计取，赤峰市松山区工资标准地区类别为二类区：甲类工94.15元／工日，乙类工69.11元／工日。

材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以赤峰市2025年市场价格计取并以材料到工地实际价格计算。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，（具体见定额单价取费表）。

b）措施费

措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。措施费按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率依据内蒙古土地整治中心编制的《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》计取，取费标准见表2-5。

表2-5  措施费费率表

| 序号 | 工程类别 | 临时设施费率（%） | 冬雨季施工增加费率（%） | 夜间施工 增加费率（%） | 施工辅助 费率（%） | 安全施工措施费率（%） | 费率合计（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 3.8 |
| 2 | 石方工程 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 3.8 |
| 3 | 砌体工程 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 3.8 |
| 4 | 混凝土工程 | 3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 4.8 |
| 5 | 植物工程 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 3.8 |
| 6 | 辅助工程 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 3.8 |

2）间接费

间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准见表2-6。

表2-6   间接费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| l | 土方工程 | 直接费 | 5 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 6 |
| 3 | 砌体工程 | 直接费 | 5 |
| 4 | 混凝土工程 | 直接费 | 6 |
| 5 | 植物工程 | 直接费 | 5 |
| 6 | 辅助工程 | 直接费 | 5 |

3）利润

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。

4）税金

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》税金按直接费、间接费、利润之和的3.28%计取。

（2）监测、管护费

1）监测费

监测费按每年5000元计取。

2）管护费

管护费是指复垦植被恢复工程完成后正常管护所需的费用，主要包括有针对性的巡查、补植、除草等管护工作所发生的费用。依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》规定及实际情况，确定管护费以项目植物工程的工程施工费为计费基数，一次管护费按照植物工程施工费的8%计算。管护费计算公式为：管护费=植物工程的施工费×8%×管护次数。本年度无植物工程，管护费按每年6000元计取。

3、经费预算结果

经预算，2026年度赤峰市伟宏矿业有限责任公司松山区木头沟乡金矿矿区生态修复年度计划费用1.10万元（见表2-7—2-14）。

表2-7  总预算表

| 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 项目名称 | 项目地点 | 项目资金 |  |  |  |
|  |  | 总预算 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 中央投入 | 地方投入 | 企业自筹 |
| 赤峰市伟宏矿业有限责任公司松山区木头沟乡金矿 | 松山区 | 1.10 |  |  | 1.10 |
| 总计 | -- | 1.10 |  |  | 1.10 |

表2-8  矿区生态修复年度计划经费预算总表        单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额（万元） | 各费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) |
| 一 | 工程施工费 | / | / |
| 二 | 监测与管护费 | 1.10 | 100.00 |
| 总 计 |  | 1.10 | 100.00 |

表2-9   监测与管护费计算表

| 序号 | 费用名称 | 工程施工费(万元) | 费率 | 次数 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (5) | (万元) |
| 1 | 监测费 | 5000 |  |  | 0.50 |
| 2 | 管护费 | 6000 |  |  | 0.60 |
| 总计 |  |  |  |  | 1.10 |

第三章 附件及其他情况说明

一、上年度阶段验收相关材料

二、本年度矿区土地复垦与生态修复工程部署图

见附图

三、本年度矿区土地复垦与生态修复基本情况表

| 土地复垦与生态修复区 | 治理措施 | 复垦措施 | 监测管护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山破坏各个功能区 | / | / | 全区域重点监测管护 |