赤峰矿业（集团）有限责任公司

松山区白脸子山沸石矿

2026年度矿山地质环境治理计划书

赤峰矿业（集团）有限责任公司

二〇二六年二月

赤峰矿业（集团）有限责任公司

松山区白脸子山沸石矿

2026年度矿山地质环境治理计划书

编 制 单 位：赤峰矿业（集团）有限责任公司

法定代表人：夏景图

项目负责人：李文阔

编  写  人：齐丽君  韩特

审      核：车璐飞

编 制 时 间：2026年2月

一、矿山基本情况

| 矿山企业基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 | 内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿 |  |  |
| 采矿权人 | 赤峰矿业（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 夏景图 |
| 采矿许可证号 | C1504002015067130138764 | 发证机关 | 赤峰市自然资源局 |
| 有效期限 | 2025.12.29-2030.12.29 | 发证日期 | 2024.8.29 |
| 矿区地址 | 赤峰市松山区当铺地满族乡 |  |  |
| 经纬度坐标 | 东经：118°46′41″—118°47′29″；北纬：42°23′40″— 42°24′53″ |  |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 | 生产规模 | 小型 |
| 开采矿种 | 沸石 | 采矿方式 | 露天开采 |
| 矿区面积 | 1.41km2 | 生产现状 | 新建 |
| 建矿时间 | 2015年 | 设计生产 能力 | 10万吨/年 |
| 设计服务 年限 | 18.56年 | 实际生产 能力 | 0万吨/年 |
| 剩余服务 年限 | 18.56年 | 开采深度 | 850mm至450m标高 |
| 查明资源 储量 | 矿石量348.80万t | 剩余资源 储量 | 矿石量348.80万t |
| 矿区范围 拐点坐标 | 另附，见表1-1（矿区范围拐点坐标表） |  |  |
| 基金计提 | / | 基金 使用 | / |
| 矿山企业联系方式 |  |  |  |
| 联系人 | - 车璐飞 | 手机号 | - 18504760036 |
| 通讯地址 | - 赤峰市新城区玉龙大街中核大厦 | 邮编 | - 024000 |
| 固定电话 | - 04765678700 | E-mail | - CFKYJT@163.com |

表1-1矿区范围拐点坐标表

| 拐点 | 2000国家大地坐标系，3°带 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4698452.7570 | 40399468.8543 |
| 2 | 4698427.7570 | 40400195.8543 |
| 3 | 4697676.7570 | 40400181.8543 |
| 4 | 4697675.7570 | 40399805.8543 |
| 5 | 4697755.7570 | 40399807.8543 |
| 6 | 4697765.7570 | 40399528.8543 |
| 7 | 4697145.7570 | 40399506.8543 |
| 8 | 4697136.7570 | 40399785.8543 |
| 9 | 4697642.7570 | 40399803.8543 |
| 10 | 4697533.7570 | 40399937.8543 |
| 11 | 4697486.7570 | 40400177.8543 |
| 12 | 4696832.7570 | 40400164.8543 |
| 13 | 4696817.7570 | 40400499.8543 |
| 14 | 4696170.7570 | 40400476.8543 |
| 15 | 4696197.7570 | 40399712.8543 |
| 16 | 4696969.7570 | 40399740.8543 |
| 17 | 4696981.7570 | 40399417.8543 |
| 面积：1.41km2，标高850-450m。 |  |  |

二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

## （一）矿山地质环境治理方案

松山区白脸子山沸石矿属探转采新建矿山，采矿权人赤峰矿业（集团）有限责任公司于2020年1月委托河北人地生态工程有限公司编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿矿山地质环境治理方案》，以下简称《方案》。

- 2020年5月24日，受赤峰市自然资源局委托，内蒙古自治区地质环境监测院赤峰分院组织有关专家在赤峰市召开会议，对由河北人地生态工程有限公司编制、赤峰矿业（集团）有限责任公司提交的《内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿矿山地质环境治理方案》(以下简称《治理方案》)进行了审查。

- 评审结果，《治理方案》通过了内蒙古自治区地质环境监测院赤峰分院组织的专家审查（评审文号：赤矿治评字[2020]031号）。

## （二）治理方案规划的近期治理工程内容

《内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿矿山地质环境治理方案》规划的近期（首期）治理工程实施时间为2020年7月1日-2025年6月30日，已完成治理内容，由于矿山暂未生产，根据治理方案规划，本年度治理内容为监测。

## （三）矿山地质环境治理方案执行情况

- 内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿属于新建矿山（现状尚未基建），无生产历史，矿区仅实施过探矿工程。2016年6月29日赤峰市政府同意将内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿矿权转让至赤峰矿业（集团）有限责任公司后，仅在2020年度委托资质单位编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿矿山地质环境治理方案》，现状条件下《治理方案》中所规划的前期探矿形成的钻机平台、探坑、废渣堆、矿区道路以及历史遗留的露天采坑、废石堆等单元破坏地形地貌景观、占用和损毁土地资源存在的地质环境问题。依据《赤峰市松山区白脸子山沸石矿（2021、2022、2023、2024、2025）年度矿山地质环境治理计划书》对矿山影响矿山地貌景观的单元逐年进行治理，具体完成情况如下：

- 2021年度

- 治理工程设计：2021年度对钻机平台进行垫坡整形、石方整平（后期资源储量勘探工程还需要利用，暂不设计覆土及植被恢复工程）。对矿区道路DL1进行垫坡整形及石方整平、覆土及土方整平、种草；对矿区道路DL6随坡排放的废石进行坡面整形、覆土及土方整平、种草。对矿区地形地貌景观及土地资源进行监测。

- 完成情况：2023年6月05日，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家组成核查组对《赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区白脸子山沸石矿2021年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行了现场核查。

- 经现场核查，基本完成矿区道路DL1的垫坡整形及石方整平、覆土及土方整平、种草；基本完成矿区道路DL6随坡排放的废石的坡面整形、覆土及土方整平、种草。根据核查现场专家组的要求，矿山已开始对矿区地形地貌景观及土地资源进行监测。

- 专家组认为，矿山基本完成了《赤峰市松山区白脸子山沸石矿2021年度矿山地质环境治理计划书》设计的治理工程内容，治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求。赤峰市松山区白脸子山沸石矿2021年度矿山地质环境治理工程通过了专家组的核查。

图2-1 钻机平台的治理效果照片          图2-2 矿区道路（DL1）治理效果照片

图2-3  白脸子山沸石矿矿区道路（DL6）治理效果照片

2022年度

治理工程设计：2022年度对矿区及周边的探坑（TK2～TK15）进行回填，对探坑TK1场地垫坡整形及石方整平，对回填与垫坡后的探坑覆土及土方整平、种草；对探坑TK1前端的废渣堆进行清运，对清运后的场地覆土及土方整平、种草。对地形地貌景观及土地资源进行监测。

- 完成情况：2023年6月05日，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家组成核查组对《内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿2022年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行了现场核查。

- 经现场核查，矿山基本完成了探坑（TK2～TK15）的回填，完成了探坑TK1场地垫坡整形及石方整平，基本完成了回填与垫坡后的探坑覆土及土方整平、种草；由于探坑TK1前端废渣堆的地形较陡，不具备机械清运作用的条件，矿山对废渣堆进行了人工坡面整形，然后进行了覆土及土方整平、种草。限于覆土土源不足及施工边坡坡度陡，部分单元的覆土厚度略有欠缺。矿山已开始对矿区地形地貌景观及土地资源进行监测。治理效果见附图（图2-4至图2-8）。

- 专家组认为，矿山基本完成了《赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区白脸子山沸石矿2022年度矿山地质环境治理计划书》设计的治理工程内容，治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求。赤峰市松山区白脸子山沸石矿2022年度矿山地质环境治理工程通过了专家组的核查。

图2-4  白脸子山沸石矿探坑TK1与废渣堆治理效果远景照片

图2-5  白脸子山沸石矿探坑TK1与废渣堆治理效果近景照片

图2-6  白脸子山沸石矿探坑4治理效果照片

图2-7  白脸子山沸石矿探坑5、探坑8治理效果照片

图2-8  白脸子山沸石矿探坑13治理效果照片

- 2023年度

- 治理工程设计：对采坑CK1与采坑CK2进行危岩体清理（上部）及垫坡（下部），对采坑底部进行覆土、种草；对采坑CK3-1与采坑CK3-2进行垫坡整形与石方整平、覆土、种草；对废渣堆进行清运、石方整平、覆土、种草。并对地形地貌景观及土地资源进行监测。

- 完成情况：2023年6月05日，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家组成核查组对《内蒙古自治区赤峰市松山区白脸子山沸石矿2023年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行了现场核查。

- 经现场核查，矿山完成了采坑CK1的整体垫坡与覆土、种草；采坑CK2的剥离面已见沸石矿体，矿山后续提交外围资源储量报告需要利用该剖面，据此矿山对采坑CK2进行了危岩体清理；对废渣堆进行了石方整平；基本完成了采坑CK3-1与采坑CK3-2的垫坡整形与石方整平、覆土、种草。矿山已开始对矿区地形地貌景观及土地资源进行监测。治理效果见附图（图2-9至图2-11）

- 专家组认为，矿山依据实际情况基本完成了《赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区白脸子山沸石矿2023年度矿山地质环境治理计划书》设计的治理工程内容，治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求。赤峰市松山区白脸子山沸石矿2023年度矿山地质环境治理工程通过了专家组的核查。

图2-9  白脸子山沸石矿采坑 CK1治理效果照片

图2-10  白脸子山沸石矿废渣堆整形效果照片

- 2024-2025年度

- 矿山将依据《赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区白脸子山沸石矿2024—2025年度矿山地质环境治理计划书》对矿区土地资源及地形地貌景观监测。

三、本年度矿山生产计划

- （一）本年度的主要生产指标计划

- 赤峰矿业（集团）有限责任公司松山区白脸子山沸石矿权设置于2015年。

- 2015年4月29日，原内蒙古自治区国土资源厅以内国土资字[2015]194号文《关于赤峰市非金属矿业权设置方案（局部调整）矿业权设置方案备案的批复》，同意按照《赤峰市非金属矿业权设置方案（局部调整）》设置“松山区白脸子山沸石矿”矿业权，设置类型为“空白区新设”。

- 赤峰市矿业权储备交易中心以招标、拍卖、挂牌的方式获得该矿业权，采矿许可证号（配号）为C1504002015067130138764，发证机关为赤峰市国土资源局。

- 2016年6月29日，赤峰市国土资源局向赤峰市政府递交《赤峰市国土资源局关于已收储矿业权股权无偿划转的请示》（赤国土资发[2016]366号），将矿业权储备交易中心名下“松山区白脸子山沸石矿”无偿转让到赤峰矿业有限责任公司名下。2016年6月29日，赤峰市政府同意将此矿权转让至赤峰矿业有限责任公司。2017年4月28日，赤峰矿业有限责任公司变更为赤峰矿业（集团）有限责任公司。

现状条件下，松山区白脸子山沸石矿仅实施过探矿工程。自矿权设置以来，未实施过矿山基础建设工程，亦未进行过采矿活动。

根据赤峰矿业（集团）有限责任公司工作计划，松山区白脸子山沸石矿2026年度的工作内容为：由于前期地质勘查工作程度低，导致现状已有的开发利用方案难以实施，拟重新投入地质详查工作以准确查明资源量。

目前相关手续正在办理过程中。

因此，松山区白脸子山沸石矿2026年度无生产与矿山基础设施建设计划。

- （二）开采范围

鉴于松山区白脸子山沸石矿2026年度无生产与矿山基础设施建设计划，相关内容略。

四、矿山地质环境防治工程

- （一）矿山地质环境治理区的确定

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011），治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区与矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。

治理区的确定（1）原则上对应《治理方案》规划的年度治理工程内容（《治理方案》规划的2025年及其以前未完成的治理工程内容应该在本年度设计治理）；（2）结合矿山地质环境现状，按照“边开采，边治理”、“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“谁损毁，谁复垦”、“应治可治全部治理”的原则，确定矿山地质环境年度治理单元。

《治理方案》规划的近期治理工程单元与工程包括：

1、露天采场：矿山应按《开发利用方案》设计开采方式方法进行开采，避免在开采中出现高陡边坡，开采期间对形成的危岩体及时清除；露天开采前对表土进行剥离，在露天采场终采境界周围建设网围栏。

2、1#废石场：基建期对场地表土进行剥离。

3、2#废石场：基建期对场地表土进行剥离。

4、工业场地：在基建期对拟建的场地进行剥离。

5、探坑：治理措施为垫坡整形、覆土、整平、恢复植被。

6、采坑：治理措施为回填、垫坡整形、覆土、整平、恢复植被。

7、钻机平台：治理措施为垫坡整形、覆土、整平、恢复植被。

8、废石堆：措施为对场地内废石进行清运、对场地进行翻耕、整平、恢复植被。

9、办公生活区：在基建期对拟建的场地进行剥离。

10、矿区道路：首期对不在继续使用的矿区道路及前期道路修建时产生的切坡进行治理，措施为对切坡处进行垫坡、覆土、整平、恢复植被；对道路进行翻耕、整平、恢复植被。

《治理方案》规划的2026年治理工程单元与工程包括：

1、对露天采场进行危岩体清理。

2、对地形地貌景观进行监测。

现状赤峰矿业（集团）有限责任公司没有相关的矿山基建建设或生产计划，《方案》规划的2025年对露天采场危岩体清理工程没有实施的意义。

依据《方案》规划的2025年治理工程单元与工程，结合矿山地质环境现状，按照“应治可治全部治理”的原则，确定松山区白脸子山沸石矿2025年度不设计新的矿山地质环境治理单元，但前期治理区钻机平台、探坑、废渣堆等，因播种季节、气候干旱等原因，导致植被成活率较低，需要对已完成的治理单元进行补种补植、管护；且根据现场调查发现，治理区探坑TK1及废渣堆存在被冲蚀现象，为防止雨水继续对坡面造成冲蚀，设计在废渣堆顶部设置挡水梗，并对现状的冲蚀沟进行修复，已保证地形地貌景观的协调性。

需要指出的是，矿区存在的民采坑（CK1-CK4）也属于应治可治单元，其中CK3/CK3-1位于养猪场的网围栏及警戒线以内，鉴于CK3/CK3-1所在的区域已被围封有效利用，治理责任主体明确，应由养殖企业进行治理，矿山年度治理计划书不再设计相关的治理工程。CK4的绝大部分位于未来开采范围内，采坑西侧开发利用境界线之外的区域，矿方计划后续提交外围资源储量报告，利用该场地沿矿体走向继续布设钻探工程，故该场地不设计治理。

- （二）矿山地质环境监测工程

《治理方案》规划的2026年矿山地质环境监测工程包括对露天采场进行稳定性地质灾害监测，以及对矿区土地资源及地形地貌景观进行监测工程两项。

2026年矿山地质环境监测工程主要为矿区土地资源及地形地貌景观监测。

1、监测内容

为保护矿区生态环境，尽可能的保护矿区及其矿区以外土地免受挖损与占用，对矿区内土地资源、地形地貌景观进行监测。

2、监测方法

采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。

3、监测频率

每月目测1次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。

4、监测时限

矿山生产期间和首期治理期内，自2026年1月1日-2026年12月31日；

监测记录表见表5-2。

表5-2  地形地貌景观及土地资源监测记录表

| 监测单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间： 年 月 日 |  |  | 天气： |
| 监测内容 | 损毁土地面积（m2） |  |  |
|  | 破坏土地利用类型 |  |  |
|  | 损毁方式 |  |  |
|  | 损毁程度 |  |  |
|  | 治理难度 |  |  |
| 监测人员 |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |
| 处理结果 |  |  |  |

五、经费估算

- （一）估算说明

1、预算编制依据

（1）内蒙古自治区财政厅、国土资源厅《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》及相关配套文件；

（2）《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程定额》（内财建[2013]600号）；

（3）矿山地质环境保护与土地复垦方案设计的实物工作量及相关图件；

（4）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（2011）；

（5）赤峰市材料价格信息（2025年4季度）及赤峰市松山区材料价格市场询价。

- （二）主要工程量

表6-1  治理工程量汇总表

| 序号 | 工程项目 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测管护工程 |  |  |
| 1 | 地形地貌景观监测 | 次 | 12 |

- （三）估算结果

经估算，2026年度矿山地质环境治理费用为0.6万元。经费估算总额和各单项工程经费估算结果见表。

表6-2  监测管护费预算表

| 序号 | 费用名称 | 频率（次/年） | 年限 | 单次费用（万元） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测费 | 12 | 1 | 0.05 | 0.6 |
| 合计 | — | — | — | — | 0.6 |