内蒙古王府天然矿泉水开发有限责任公司松山区王府镇水泉沟矿泉水

2026年度治理计划书

内蒙古王府天然矿泉水开发有限责任公司松山区王府镇水泉沟矿泉水

二○六年二月

内蒙古王府天然矿泉水开发有限责任公司

松山区王府镇水泉沟矿泉水

2026年度治理计划书

编制单位：内蒙古王府天然矿泉水开发有限责任公司（章）

项目负责人：代金龙

编 写 人：江志颖  杨东林

总工程师：黄凯亮

审    核：王占成

法定代表人：隋佳伟（章）

编制时间：2026年1月16日-2026年 2月9日

目  录

一、矿山基本情况	1

二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况	2

（一）方案编制概况	2

（二）复垦方案规划的近期治理工程内容	2

（三）矿山地质环境治理方案执行情况	4

三、本年度矿山生产计划 	8

（一）本年度的主要生产指标计划	8

（二）开采范围	8

四、矿山地质环境问题	9

（一）矿山地质环境问题现状	9

（二）矿山地质环境问题预测	15

五、矿山地质环境防治工程	17

（一）矿山地质环境治理区的确定	17

（二）矿山地质环境治理工程	18

（三）矿山地质环境监测工程	19

六、经费估算	22

（一）预算说明	23

（二）总体工程量	26

（三）估算结果	29

附  图

1、内蒙古王府天然矿泉水开发有限责任公司松山区王府镇水泉沟矿泉水

2026年度治理工程部署图                              比例尺 1:1000

附  件

1、采矿许可证

2、矿山地质环境治理方案评审表

一、矿山基本情况

矿山基本信息表

| 矿山企业基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 | 内蒙古王府天然矿泉水开发有限责任公司松山区王府镇水泉沟矿泉水 |  |  |
| 采矿权人 | 内蒙古王府天然矿泉水开发有限责任公司 | 法人代表 | 隋佳伟 |
| 采矿许可证 | C1500002012118110128097 | 发证机关 | 赤峰市自然资源局 |
| 有效期限 | 2022年11月10日 -2025年11月9日 | 发证日期 | 2023年11月21日 |
| 矿区地址 | 内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇王府村 |  |  |
| 经纬度坐标 | 东经：118°24′50″—118°25′13″；北纬：42°16′18″—42°16′37″。 |  |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 | 生产规模 | 小型 |
| 开采矿种 | 矿泉水 | 采矿方式 | 露天开采 |
| 矿区面积 | 0.15km2 | 生产现状 | 生产 |
| 建矿时间 | 2007年9月2日 | 设计生产能力 | 2.7万立方米/年 |
| 设计服务 年限 | / | 实际生产能力 | 2.7万立方米/年 |
| 剩余服务 年限 | / | 开采深度 | 由955m至0m标高 |
| 查明 资源储量 | 3×104m3/a | 剩余资源储量 | 流体矿产，天然补给量＞开采量 |
| 矿区范围 拐点坐标 | 1, 4683359.3349, 39616894.5977 3, 4682776.2930, 39616902.7885 2, 4683208.5352, 39617154.1290 4, 4682927.0228, 39616643.3871 |  |  |
| 基金计提 | 未提取 | 基金使用 | 未使用 |
| 矿山企业联系方式 |  |  |  |
| 联系人 | 王占成 | 手机号 | 13304765825 |
| 通讯地址 | 内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇王府村 | 邮编 | 024000 |
| 固定电话 | / | E-mail | / |

二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

（一）方案编制概况

内蒙古王府天然矿泉水开发有限责任公司尔松山区王府镇水泉沟矿泉水属于已建矿山，以往编制的治理方案、分期治理方案叙述如下：

1、2020年12月由赤峰冠诚地质勘查有限责任公司和内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司联合编制《内蒙古自治区赤峰王府天然矿泉水开发有限责任公司松山区王府镇水泉沟矿泉水矿山地质环境治理方案》（审查文号：赤矿治字[2021]017号）；

2、2021 年 2 月，矿山自行编制了《赤峰松山区王府镇水泉沟矿泉水 2021 年度矿山地质环境治理计划书》；

3、2022 年 2 月，矿山自行编制了《赤峰松山区王府镇水泉沟矿泉水 2022 年度矿山地质环境治理计划书》；

4、2023 年 2 月，矿山自行编制了《赤峰松山区王府镇水泉沟矿泉水 2023 年度矿山地质环境治理计划书》；

5、2024 年 2 月，矿山自行编制了《赤峰松山区王府镇水泉沟矿泉水 2024 年度矿山地质环境治理计划书》；

6、2025 年 2 月，矿山自行编制了《赤峰松山区王府镇水泉沟矿泉水 2025 年度矿山地质环境治理计划书》；

7、2025年9月由赤峰蒙鑫矿业地质勘查有限公司编制的《内蒙古王府天然矿泉水有限责任公司 松山区王府镇水泉沟矿泉水矿山地质环境保护与土地复垦方案》（审查文号：赤自储评字[2025]112号）。

（二）复垦方案规划的近期治理工程内容

1、2025《内蒙古王府天然矿泉水有限责任公司 松山区王府镇水泉沟矿泉水矿山地质环境保护与土地复垦方案》（2025.7-2042.6）

（1）设计治理工程措施

本期确定的矿山地质环境治理及土地复垦区为水源地、输水管道、厂区、矿区道路、民采坑 1-3、碎石堆 1-3，设计治理面积21465m2。方案设计对水源地进行拆除、清理，覆土，种植乔木，灌草混播、撒播种草；对输水管道进行回填，撒播种草；对厂区进行拆除、清运，覆土，种植乔木，撒播种草；对矿区道路进行撒播种草；对民采坑1-3进行垫坡整形，覆土，种植乔木，灌草混播；对碎石堆1-3进行清运，翻耕，灌草混播等工程措施。

（2）治理面积

对水源地、输水管道、厂区、矿区道路、民采坑 1-3、碎石堆 1-3进行拆除、清运、回填、垫坡整形、覆土、翻耕、种植乔木、灌草混播、撒播种草等治理面积21465m2。

（3）治理工程量

拆除1719m3，清运5795m3，回填10146m3，垫坡整形4076m，覆土5707m3，翻耕1503㎡、种植乔木1357株，灌草混播㎡，撒播种草20655m2，进行土地损毁监测、复垦效果监测，做好管护措施。

（4）资金估算

内蒙古王府天然矿泉水有限责任公司 松山区王府镇水泉沟矿泉水矿山地质环境保护与土地复垦方案（2025.7-2042.6）估算费用139.08万元。

表2-1  2025年7月矿山地质环境治理方案-近期（2025.7-2030.6）

土地复垦工程分阶段部署表

| 治理时间（年） | 治理场地 | 治理工程 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.7-2026.6 | 水源地Ⅲ级保护区裸露碎石（涵养地表水、保护潜水含水层工程） | 覆土 | m³ | 810 |
|  |  | 栽植松树 | 株 | 405 |
|  |  | 灌草混播 | ㎡ | 1620 |
|  | 输水管道 | 回填修复（上部覆盖层） | m³ | 150 |
|  |  | 撒播草籽 | ㎡ | 300 |
|  | 民采坑1-3 | 垫坡整形 | m³ | 4076 |
|  |  | 覆土 | m³ | 1014 |
|  |  | 栽植松树 | 株 | 507 |
|  |  | 灌草混播 | ㎡ | 2027 |
|  | 碎石堆1-3 | 清运 | m³ | 4076 |
|  |  | 翻耕 | m³ | 1503 |
|  |  | 灌草混播 | ㎡ | 1503 |
|  | 土地损毁监测 | 损毁面积及程度 | 次 | 2 |
|  | 复垦效果监测 | 土壤质量监测 | 次 | 2 |
|  |  | 植被生长状况监测 | 次 | 2 |
|  | 植被管护 |  | 次 | 2 |
| 2026.7-2027.6 | 输水管道 | 回填修复（上部覆盖层） | m³ | 150 |
|  |  | 撒播草籽 | ㎡ | 300 |
|  | 土地损毁监测 | 损毁面积及程度 | 次 | 2 |
|  | 复垦效果监测 | 土壤质量监测 | 次 | 2 |
|  |  | 植被生长状况监测 | 次 | 2 |
|  | 植被管护 |  | 次 | 2 |
| 2027.7-2028.6 | 输水管道 | 回填修复（上部覆盖层） | m³ | 150 |
|  |  | 撒播草籽 | ㎡ | 300 |
|  | 土地损毁监测 | 损毁面积及程度 | 次 | 2 |
|  | 复垦效果监测 | 土壤质量监测 | 次 | 2 |
|  |  | 植被生长状况监测 | 次 | 2 |
|  | 植被管护 |  | 次 | 2 |
| 2028.7-2029.6 | 输水管道 | 回填修复（上部覆盖层） | m³ | 150 |
|  |  | 撒播草籽 | ㎡ | 300 |
|  | 土地损毁监测 | 损毁面积及程度 | 次 | 2 |
|  | 复垦效果监测 | 土壤质量监测 | 次 | 2 |
|  |  | 植被生长状况监测 | 次 | 2 |
|  | 植被管护 |  | 次 | 2 |
| 2029.7-2030.6 | 输水管道 | 回填修复（上部覆盖层） | m³ | 150 |
|  |  | 撒播草籽 | ㎡ | 300 |
|  | 土地损毁监测 | 损毁面积及程度 | 次 | 2 |
|  | 复垦效果监测 | 土壤质量监测 | 次 | 2 |
|  |  | 植被生长状况监测 | 次 | 2 |
|  | 植被管护 |  | 次 | 2 |

（三）矿山地质环境治理方案执行情况

2020年12月，《内蒙古自治区赤峰王府天然矿泉水开发有限责任公司松山区王府镇水泉沟矿泉水矿山地质环境治理方案》（2021.1.1-2044.12.31）

1.设计近期治理内容

修筑完善矿区道路东侧山坡坡脚浆砌石挡墙；在以矿泉水源地为中心半径 15m 第一级保护区的界线处设置网围栏。在矿区道路设置边坡稳定性监测点；对道路两侧边坡地质灾害监测，地下水监测，土地资源地形地貌监测。

2.实施情况

矿山根据上期方案的年度实施计划，分别编制了2021至2025年度治理计划书，并逐年开展治理工作，各年度治理工作及完成情况分述如下：

（1）2021年治理工程设计及完成情况

设计治理内容：修住完善矿区道路北东侧山坡坡脚浆砌石挡墙。第一级保护区的界线处设置网围栏。对地质灾害、地下水监测、土地资源地形地貌进行监测。

完成情况：根据现场核实调查，本年度矿区停产。矿区对矿区范围内输水管道铺设位置沿途撒播草籽进行管护；对地下水泉口水头高度及泉流量观测频率为 2次/月，水质监测频率为1次/年，矿山活动对土地资源地形地貌无影响。

（2）2022年治理工程设计及完成情况

设计治理内容：对矿区范围内地质灾害监测、地下水监测、土地资源地形地貌进行监测。

完成情况：根据现场核实调查，矿区对矿区范围内输水管道铺设位置沿途撒播草籽进行管护；对地下水泉口水头高度及泉流量观测频率为2次/月，水质监测频率为1次/年，矿山活动对土地资源地形地貌无影响。

（3）2023 年治理工程设计及完成情况

设计治理内容：对矿区范围内地质灾害监测、地下水监测、土地资源地形地貌进行监测。

完成情况：根据矿山提供资料及现场勘查，矿区范围内输水管道铺设位置沿途撒播草籽进行管护；对地下水泉口水头高度及泉流量观测频率为2次/月，水质监测频率为1次/年，矿山活动对土地资源地形地貌无影响。

（4）2024年治理工程设计及完成情况

设计治理内容：

①对前期已建设的矿区道路东侧山坡坡脚浆砌石挡墙进行修缮；

②在以水源地为中心，以30m为半径外切正方形划定一级保护区并布设网围栏；

③对输水管道铺设位置沿途播撒草籽；

④对矿区道路两侧边坡稳定性进行监测，对水源地地下水进行监测，土地资源地形地貌进行监测。

完成情况：矿山完成了对一级保护区范围布设网围栏的治理工程，完成了对北东侧山坡坡角浆砌石挡墙治理工程，对输水管道铺设位置沿途撒播草籽进行管护，草地恢复效果较好。对地下水泉口水头高度及泉流量观测频率为2次/月，水质监测频率为 1 次/年。矿山活动对土地资源地形地貌无影响。

2025年4月10日自然主管部门组织有关专家对治理工作进行了验收。

（5）2025年治理工程设计及完成情况

设计治理内容：

①对输水管道铺设位置沿途播撒草籽；

②对矿区道路两侧边坡稳定性进行监测，对水源地地下水进行监测，对土地资源地形地貌进行监测。

完成情况：根据矿山提供资料及现场勘查，对矿区范围内植被进行撒播草籽管护；对地下水泉口水头高度及泉流量观测频率为1次/月，水质监测频率为1次/年，矿山活动对土地资源地形地貌无影响。

3.存在问题

经本次现场调查，矿山已按上期方案矿山地质环境治理要求开展了治理工作，网围栏设施因后期维护不到位，大部分呈残破状态，本方案将重新设置网围栏。

照片2-1  网围栏

照片2-2  输水道路及矿区道路

照片2-3  浆砌石挡墙

三、本年度矿山生产计划

（一）本年度的主要生产指标计划

2012年3月，内蒙古第三地质矿产勘查开发有限责任公司受内蒙古王府天然矿泉水开发有限责任公司委托，根据2011年12月31日内蒙古自治区国土资源厅《划定矿区范围批复》（内国土资采划字[2011]189号、矿区面积0.15km2、开采标高955～0米），编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇水泉沟饮用天然矿泉水开发利用方案》，设计采用泉水自流、建设全封闭集水池以及泵房和输水管道取水方案，矿泉水（原水）经过滤、杀菌、灌装等工艺生产灌装瓶装饮用天然矿泉水；设计矿泉水（原水）开采量为90m3/d，年平均生产300天，即矿泉水（原水）取水量2.7万立方米/年〔注：依据2009年10月31日颁发的《中华人民共和国矿泉水注册登记证》（证号为NMGW[2009]006号），有效期限3年，批准矿泉水允许开采量为90m3/d〕。内蒙古自治区矿产资源开发利用方案审查专家组以内矿审字[2012]043号《〈内蒙古赤峰市松山区王府镇水泉沟矿区饮用天然矿泉水矿产资源开发利用方案〉审查意见书》审查通过该方案。

2026年度的生产计划为：年度设计开采量为 2.7×104m3，产品以330ml、500ml、510ml、5L这四种瓶装天然矿泉水为主，主要用于销售饮用。

（二）开采范围

我矿山本年度对矿区资源进行开采，开采范围如下表3-1：

表3-1  本年度开采范围主要拐点坐标一览表

| 拐点编号 | 2000国家坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4683359.3349 | 39616894.5977 |
| 2 | 4683208.5352 | 39617154.1290 |
| 3 | 4682776.2930 | 39616902.7885 |
| 4 | 46682927.0228 | 39616643.3871 |
| 开采标高：由955m至0m标高 |  |  |

四、矿山地质环境问题

（一）矿山地质环境问题现状

现状地表破坏单元共10个，包括：水源地、输水管道、厂区、矿区道路、民采坑1-3、碎石堆1-3等。该矿山开采多年，历史上尚未发生地面沉降地质灾害。叙述如下：

1、水源地

矿区水源地位于近南北向山间沟谷谷底，水源从玄武岩所形成的山体间隙流出，场地占地面积约24m2。泉眼设全封闭集水池，为砖混结构建筑，高约3m，建筑面积约12m2。经调查水源地周边环境，水源地西、北、东三面为自然沟岩体陡坡，前期已对其进行挂网固坡，现状锚网设施完好；沟底已采取混凝土砌筑，有效避免上部汇水继续侵蚀沟底影响水源地周边地貌。

场地建设，破坏地表植被，形成与周边地形地貌不相协调的生态斑块，改变了原生景观状态，现状其对地形地貌景观影响程度为较严重。损毁土地类型为其他草地，损毁方式为压占。

2、输水管道

输水管道为矿泉水水源地输送泉水至厂区的连接通道，输水管道长约 5.78km，埋深平均约2.0m，一般宽0.6-0.8m，整个管道口径2.5寸，铺设管道占地面积3948m2。管道建矿初期已完成铺设，由于管线较细，经过填埋后，与周边地貌景观基本协调，且地表经多年复垦绿化，植被生长较好。

现状为对地形地貌景观影响程度为较轻。损毁土地类型为其他草地和裸土地，损毁方式为挖损。

3、厂区

位于矿区范围外东南侧约5km，占地面积11755m2。厂区四周围设砖砌墙，厂区内北东部主要为工业区，分布有加工车间、动力车间、库房等；厂区内北西部主要为树木草坪、果园及景观休闲区；厂区内南部主要为办公区、休息室等，厂区内部路直接与村路主路相通。厂区内建筑面积约3100m2，建筑高约3-5m，厂区内部道路及停车场等全部采用水泥硬化，硬化面积约4720m2。

场地内部及周边环境整洁，但场地的建设改变了原生景观状态，现状对地形地貌景观影响程度为较严重。损毁土地类型为乔木林地和工业用地，损毁方式为压占。

4、矿区道路

矿区内道路由水源地向南延伸，直至连接矿区外村路，矿区道路长约 552m，平均约宽4m，占地面积约2208m2。本段矿区道路全部为土质路面，因场地建成后，人类活动较少，部分路段植被自然恢复较好。

根据矿山资料及现场调查，矿山现已对水源地井房南侧的矿区道路东西两侧山坡坡角砌筑浆砌石挡墙，墙高0.8-1.5m，其中东侧挡墙长78m，西侧挡墙长38m。

场地建设，破坏地表植被，形成与周边地形地貌不相协调的生态斑块，改变了原生景观状态，现状评估对地形地貌景观影响程度为较轻。损毁土地类型为其他草地，损毁方式为压占。

5、民采坑1-3

三处民采坑由北至南编号分别为民采坑1、民采坑2、民采坑3，总占地面积约2027m2。三处民采坑全部位于矿区范围西侧边界外，历史民采取石于山坡处形成陡坎，距离本矿水源地较近，直距50-100m不等，影响本矿整体矿容矿貌。现场调查，采坑边坡陡立，坡角55°-75°，局部近直立，采坑底部相对平坦，已自然恢复灌草植被。三处民采坑场地破坏了地表植被，形成与周边地形地貌不相协调的生态斑块，现状对地形地貌景观影响程度为较严重。损毁土地类型为灌木林地和其他草地，损毁方式为挖损。

6、碎石堆1-3

三处民采碎石堆由北至南编号分别为碎石堆1、碎石堆2、碎石堆3，总占地面积约1503m2。碎石堆1、碎石堆2位于矿区范围西侧边界处，碎石堆3位于矿区范围内西部。历史民采取石剥离碎石堆存于地表形成堆积地貌，距离本矿水源地较近，直距35-70m不等，影响本矿整体矿容矿貌。现场调查，碎石顺坡堆存，部分排入沟谷内，未阻塞流水沟道。碎石粒径较大，常见粒径约2cm-20cm不等，堆坡高度1-6m，坡角30°-35°，平台自然恢复灌草植被茂盛，堆坡碎石裸露，堆体稳定。碎石的堆存形成与周边地形地貌不相协调的生态斑块，改变了原生景观状态。现状评估其对程度为较严重。损毁土地类型为灌木林地和其他草地，损毁方式为压占。

综上所述，矿山地质环境问题现状见表4-1。

表4-1  矿山地质环境问题现状说明表

| 名 称 | 面积 （m2） | 现状矿山地质环境问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质 灾害 | 含水层 | 地形地貌 景观 | 占用损毁土地 |
| 水源地 | 24 | 不发育 | 对含水层造成破坏 | 破坏了原有 地形地貌 | 压占其他草地 |
| 输水管道 | 3948 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了原有 地形地貌 | 挖损其他草地、裸土地 |
| 厂区 | 11755 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了原有 地形地貌 | 压占乔木林地、工业用地 |
| 矿区道路 | 2208 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了原有 地形地貌 | 压占其他草地 |
| 民采坑1-3 | 2027 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了原有 地形地貌 | 挖损灌木林地、其他草地 |
| 碎石堆1-3 | 1503 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了原有 地形地貌 | 压占灌木林地、其他草地 |
| 合计 | 21465 |  |  |  |  |

矿业活动影响的区域包括：水源地、输水管道、厂区、矿区道路、民采坑1-3、碎石堆1-3等6个单元，总面积21465m2，土地权属为赤峰市松山区王府镇王府村、长胜村，土地权属界线明确、无争议（见表4-2）。

表4-2  已损毁土地面积及权属表

| 单元名称 | 面积（㎡） | 拟损毁土地类型 |  |  |  | 面积（㎡） | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级地类 |  | 二级地类 |  |  |  |
| 水源地 | 24 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 24 | 王府镇长胜村 |
| 输水管道 | 3948 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 961 | 王府镇王府村 |
|  |  |  |  |  |  | 2300 | 王府镇长胜村 |
|  |  | 12 | 其他土地 | 1206 | 裸土地 | 687 |  |
| 厂区 | 11755 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 1780 | 王府镇王府村 |
|  |  | 06 | 工业用地 | 0601 | 工业用地 | 9975 |  |
| 矿区道路 | 2208 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 2208 | 王府镇长胜村 |
| 民采坑1-3 | 2027 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 1006 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 1021 |  |
| 碎石堆1-3 | 1503 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 593 |  |
|  |  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 910 |  |
| 合计 | 21465 |  |  |  |  | 21465 |  |

图4-1  内蒙古王府天然矿泉水开发有限责任公司松山区王府镇

水泉沟矿泉水卫星航卫图

图4-2  内蒙古王府天然矿泉水开发有限责任公司松山区王府镇

水泉沟矿泉水土地利用现状图

图4-2-1  内蒙古王府天然矿泉水开发有限责任公司松山区王府镇

水泉沟矿泉水土地利用现状图-厂区

（二）矿山地质环境问题预测

预测已形成的水源地、输水管道、厂区、矿区道路、民采坑1-3、碎石堆1-3等场地与现状保持一致，面积21465m2，土地权属为赤峰市松山区王府镇王府村、长胜村，土地权属界线明确、无争议。

综上所述，矿山地质环境问题预测见表4-3、4-4。

表4-3  矿山地质环境问题预测说明表

| 名 称 | 面积 （m2） | 预测矿山地质环境问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌 景观 | 占用损毁土地 |
| 水源地 | 24 | 不发育 | 会对含水层造成破坏 | 破坏了原有 地形地貌 | 压占其他草地 |
| 输水管道 | 3948 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了原有 地形地貌 | 挖损其他草地、裸土地 |
| 厂区 | 11755 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了原有 地形地貌 | 压占乔木林地、工业用地 |
| 矿区道路 | 2208 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了原有 地形地貌 | 压占其他草地 |
| 民采坑1-3 | 2027 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了原有 地形地貌 | 挖损灌木林地、其他草地 |
| 碎石堆1-3 | 1503 | 不发育 | 未对含水层造成破坏 | 破坏了原有 地形地貌 | 压占灌木林地、其他草地 |
| 合计 | 21465 |  |  |  |  |

表4-4  拟损毁土地面积及权属表

| 破坏单元 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 土地损毁类型 | 面积 （m2） | 土地 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |  |  |  |
| 水源地 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 占用 | 24 | 王府镇长胜村 |
| 输水管道 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 损毁 | 961 | 王府镇王府村 |
|  |  |  |  |  |  | 2300 | 王府镇长胜村 |
|  | 12 | 其他土地 | 1206 | 裸土地 |  | 687 |  |
| 厂区 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 占用 | 1780 | 王府镇王府村 |
|  | 06 | 工业用地 | 0601 | 工业用地 |  | 9975 |  |
| 矿区道路 | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 占用 | 2208 | 王府镇长胜村 |
| 民采坑1-3 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 损毁 | 1006 |  |
|  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 |  | 1021 |  |
| 碎石堆1-3 | 03 | 林地 | 0305 | 灌木林地 | 占用 | 593 |  |
|  | 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 |  | 910 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 21465 |  |

五、矿山地质环境防治工程

（一）矿山地质环境治理区的确定

1、已存在矿山地质环境问题的区域

包括：水源地、输水管道、厂区、矿区道路、民采坑1-3、碎石堆1-3等。因此，本期矿山地质环境问题应包括以上所有区域。

2、本年度不治理

矿山计划在下一年度进行增储，且水源地、厂区、矿区道路、后期采矿要继续使用；民采坑1-3、碎石堆1-2因资金不足，分配下一年度进行治理，故本期不对以上单元进行治理。

3、本年度治理及土地复垦责任区

近期（2026年1月至2026年12月）对应治理该治理的矿山地质环境影响破坏单元进行治理，治理任务包括：对不再利用场地包括：输水管道、碎石堆3全面进行治理。对各工程场地土地损毁程度进行监测、对复垦后场地进行土壤质量监测、植被管护。

（1）输水管道

因输水管道位于沟谷底部，自然冲蚀等原因会导致其上部覆盖层变薄，故矿山生产过程中应注意在雨季过后及时对管道上部覆盖层进行回填修复。每年工程量按以往经验进行预估约150m3，对回填修复后的场地地表撒播草籽恢复植被，每年工程量按以住经验进行预估约300m2。

（2）碎石堆3

近期设计清运场地内碎石做为治理民采坑物源，清运296m3，对清理后场地直接翻耕150m2，恢复草地150m2。

表5-1  本年度治理区主要拐点坐标表

| 治理区 | 2000国家坐标系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
| 输水管道 | 1 | 4682854.55 | 39616686.65 | 4 | 4683074.45 | 39616751.35 |
|  | 2 | 4682711.45 | 39616441.44 | 5 | 4678792.42 | 39618453.38 |
|  | 3 | 4680556.42 | 39616764.32 | 6 | 4678729.21 | 39618499.28 |
| 碎石堆3 | 1 | 4683036.77 | 39616743.51 | 3 | 4683025.48 | 39616746.73 |
|  | 2 | 4683025.31 | 39616734.44 | 4 | 4683031.78 | 39616750.51 |

表5-2  本年度矿山地质环境治理及土地复垦分区说明表

| 治理区名称 | 面积（m2） | 现状和预测的 矿山地质环境问题 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输水管道 | 300 | 破坏地形地貌景观、占用土地资源 | 回填修复、撒播草籽、植被管护 |
| 碎石堆3 | 150 | 破坏地形地貌景观、占用土地资源 | 清运、翻耕、灌草混播、植被管护 |
| 合计 | 450 |  |  |

（二）矿山地质环境治理工程

根据本年度矿山地质环境治理工程部署，制定本年度治理面积450m2。

（一）矿山地质环境治理工程、主要工作量

矿山地质环境治理工程对象为：输水管道、碎石堆3。其主要工作量分述如下：

1、输水管道

输水管道面积300m2，本年度对输水管道进行回填修复、撒播草籽、植被管护，见表5-3。

表5-3  输水管道主要拐点坐标表

| 治理区 | 2000国家坐标系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
| 输水管道 | 1 | 4682854.55 | 39616686.65 | 4 | 4683074.45 | 39616751.35 |
|  | 2 | 4682711.45 | 39616441.44 | 5 | 4678792.42 | 39618453.38 |
|  | 3 | 4680556.42 | 39616764.32 | 6 | 4678729.21 | 39618499.28 |

2、碎石堆3

碎石堆3面积150m2，本年度对碎石堆3进行清运、翻耕、灌草混播、植被管护，见表5-4。

表5-4  碎石堆3主要拐点坐标表

| 治理区 | 2000国家坐标系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
| 碎石堆3 | 1 | 4683036.77 | 39616743.51 | 3 | 4683025.48 | 39616746.73 |
|  | 2 | 4683025.31 | 39616734.44 | 4 | 4683031.78 | 39616750.51 |

具体工程量汇总见表5-5：

表5-5  工程量汇总表

| 治理内容 名称 | 面积 （m2） | 清运（m3） | 回填（m3） | 翻耕（m2） | 撒播草籽（m2） | 灌草混播（m2） | 植被管护（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输水管道 | 300 |  | 150 |  | 300 |  | 300 |
| 碎石堆3 | 150 | 296 |  | 150 |  | 150 | 150 |
| 合计 | 450 | 296 | 150 | 150 | 300 | 150 | 450 |

（三）矿山地质环境监测工程

通过对采矿活动引发或遭受的地质灾害、地下含水层影响与破坏、地形地貌

景观影响与破坏等矿山地质环境问题的监测，了解其变化情况，及时采取相应的防护措施，监测的主要任务如下：

1、通过地质灾害监测工作，发现地质灾害问题及时采取措施，进而消除地

质灾害隐患。

2、通过地下水位动态、水质监测工作，系统了解矿山开采活动对含水层和

地下水环境污染情况，为含水层保护和水环境污染治理提供数据支撑。

3、通过地形地貌景观监测工作，及时掌握矿山活动对地形地貌景观破坏情

况并采取相应措施。

一、监测设计

1、崩塌地质灾害监测工程

针对矿山地质环境影响预测评估中可能遭受自然沟坡崩塌滑坡灾害区进行监测。建立沟谷边坡岩移变形观测点，按岩层及地表移动观测规程要求，对边坡稳定性进行监测。

（1）监测点布设

未来矿山服务期内，在水源地周边沟谷边坡设置监测点，共设两点。监测基

准点选在沟底已建水泥台面上。采用人工肉眼巡视监测和设备（RTK 全站仪）监

测相结合的方法，由矿方确定2名专业监测人员，定时对边坡变化情况进行测量、记录、分析、总结、汇报。（见表5-7）。

表5-7 地下水监测点坐标一览表

| 位置 | 序号 | 2000国家大地坐标系 |  | 序号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | X | Y |
| 水源地周边沟坡 | JC基 | 4683069.49 | 39616765.86 |  |  |  |
|  | JC1 | 4644254 | 40498290 | JC2 | 4683074.77 | 39616767.34 |

（2）监测内容

水源地周边沟坡移动、崩塌、变形情况。

（3）监测方法：

边坡崩塌监测、移动变形监测采用仪器测量为主，以路线巡回、目视监测为

辅，配合卷尺测量与照片记载。

（4）监测频率

监测频率每月进行2次，进入雨季（6、7、8三个月）要特别关注天气变化，增加监测次数（一月4次）。遇强降雨天气时，要24小时不间断监控，有情况及时向有关部门汇报并采取有效措施。

（5）监测时限

2026年1月1日-2026年12月31日。

2、地下含水层监测

（1）监测内容

含水层监测内容：监测地下水水量及水质的变化情况，反映采矿活动对地下

水环境的影响。

（2）监测点的布设

在厂区内输水管道出水口处设一点水量监测点，在水源地泉眼设1处水质监

测点，对泉眼水量、水质等进行监测，监测点位见表5-8。

表5-8 地下水水位监测点坐标表

| 位置 | 2000国家大地坐标系 |  | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| 厂区输水管道出水口 | 4678618.64 | 39618778.12 | 水量 |
| 水源地 | 4683071.70 | 39616761.11 | 水质 |

（3）监测项目

实时监测泉水水量。

监测泉眼水质：包括锂、锶、锌、偏硅酸、硒、游离二氧化碳、溶解性总固

体、硒、梯、铜、钡、总铬、锰、镍、银、溴酸盐、硼酸盐（以B计）、氟化物（以F-计）、耗氧量（以O2计）、挥发酚（以苯酚计）、氰化物（以CN-计）、矿物油、阴离子合成洗涤剂、226Ra 放射性、总β放射性、大肠杆菌、粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌等项目。

（4）监测频率

泉水水量监测采用设备自动监测，一般情况下每月观测2次。

含水层水质每年监测2次，在枯、丰水期各取样化验1次，如遇水质色、味异常及时停用水源，并增加监测频次。

（5）技术要求

水量的监测方法可采用水表法及水量计法，水质送有资质单位化验室进行化

验。每次监测都要做好观测记录，记录观测时间、地点、水位标高、水量、流速、水质等，并结合采矿活动分析其变化趋势，做好预防措施。

（6）监测时限

2026年1月1日-2026年12月31日。

（7）监测工程量

含水层水量监测：共设置1点监测点，监测频率为每年2次。

含水层水质监测：共设置1点监测点，监测频率为每年2次。

3、地形地貌景观及土地资源监测

（1）监测内容

开采过程中对评估区内地形地貌景观及土地资源进行监测。主要为挖损、压占破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。

水源地三级保护区，水源地上游、上游各设一处监控，长期监控；需定期巡察，查找是否存在影响水源水质情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。

（2）监测方法

评估区内地形地貌及第一、二保护区采用目测及拍照摄像相结合的方式，采

用路线法，设计监测路线；①对工程场地的外观表现特征参数进行监测；②对各

区破坏的土地类型进行实地调查；③水源地周边环境是否达到卫生防护要求。

第三级保护区：采取无人机航摄结合人员巡视的方式进行监测。

（3）监测频率

每月调查监测一次。

（4）监测时限

2026年1月1日-2026年12月31日。

4、矿山地质环境保护预防工程量

（1）地质灾害预防工程量：崩塌、冻胀融陷灾害预防工程以监测为主。

（2）含水层预防工程量：本矿开采不破坏含水层，不设计预防措施，在现有自然条件下，本方案设计含水层预防工程以保护水源地为主，针对水源地保护措施为设计三级保护区，消除一切可能影响矿泉水水质水量因素。I 级保护区外围适当位置设立封禁围栏、警示牌；保护区内裸露土地采取植被恢复与优化措施，减少径流损耗，净化入渗水源，保护潜水含水层；对水源地进行24小时不间断监控，对周边环境加强巡察，如发现问题及时上部有关部门，并采取措施。

本方案设计I级保护区设置封禁围栏工程量 400m，警示牌4块；第Ⅱ级保护区范围外约100m左右设置警示牌3块，主要设计在沟谷边缘；Ⅲ级保护区以监察巡视为主。

六、经费估算

（一）预算说明

一、投资估算依据

1、财政部国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综[2011]128 号）；

2、内蒙古自治区财政厅、国土资源厅关于印发《内蒙古自治区矿山地质环

境治理工程预算定额标准（试行）》的通知（内财建〔2013〕600 号）；

3、赤峰市材料价格信息（2025年4季度）及松山区材料价格市场询价。

4、材料价格

表6-1  材料价格表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 限价（元） | 市价（元） | 差价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警示牌 | 个 |  | 800 |  |
| 2 | 柴油 | kg | 4.5 | 7.46 | 2.96 |
| 3 | 灌草种子 | kg |  | 30.0 |  |
| 4 | 混凝土预制桩 | 个 |  | 40 |  |

二、费用计算

内蒙古王府天然矿泉水开发有限责任公司松山区王府镇水泉沟矿泉水矿山地质环境治理期限为1年，因此矿山地质环境治理费用仅计算静态投资、不计算价差预备费，静态投资费用由工程施工费、其他费用、不可预计费、监测管护费组成。其中：工程施工费仅包括：土方工程施工费、恢复植被费用，根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》，其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、项目管理费。因矿山自主实施矿山地质环境治理工程并自筹治理费用，其他费用仅计算前期工作费、工程验收费、项目管理费，工程监理费不计算。

1、工程施工费

工程施工费包括工程治理费用、植物管护费用和环境监测费用。治理费用由直接费、间接费、利润、税金组成。

（1）直接费

直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。

1）直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=定额劳动量（工日）×人工概算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定及松山区（二类区）价格计取，甲类工94.15元/工日，乙类工69.11元/工日。

材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以赤峰市2025年4季度市场价格计取并以材料到工地实际价格计算。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》的通知（内财建〔2013〕600号）编制（具体见定额单价取费表）。

2）措施费

措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。措施费按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率依据财政部、国土资源部《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准计取，取费标准见表6-2。

表6-2   措施费费率表

| 序号 | 工程类别 | 临时设施 费率（%） | 冬雨季施工 增加费率（%） | 施工辅助 费率（%） | 安全施工措施费率（%） | 费率 合计（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |
| 2 | 石方工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |
| 3 | 砌体工程 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |
| 4 | 混凝土工程 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 4.6 |
| 5 | 植被工程 | 2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |

（2）间接费

间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》的通知（内财建〔2013〕600号）规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准见6-3。

表6-3   间接费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| l | 土方工程 | 直接费 | 5 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 6 |
| 3 | 砌体工程 | 直接费 | 5 |
| 4 | 混凝土工程 | 直接费 | 6 |
| 5 | 植被工程 | 直接费 | 5 |

（3）利润

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。

（4）税金

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》、《关于调整内

蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标〔2019〕113号）、

税金按直接费、间接费、利润之和的9%计取。

2、其他费用

（1）前期工作费

前期工作费指矿山地质环境治理项目在工程施工前所发生的各项支出。包括

项目可研论证费、项目勘测与设计费、项目招投标代理费。

（2）工程监理费

以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法

确定。

表6-4  工程监理费计费标准         单位：万元

| 序号 | 计费基数 | 工程监理费 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤180 | 4 |
| 2 | 500 | 10 |
| 3 | 1000 | 18 |
| 4 | 3000 | 45 |

（3）竣工验收费

竣工验收费=工程验收费+项目决算编制与审计费，其中：工程验收费以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算，项目决算编制与审计费以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算，见表6-5。

表6-5  工程验收费计费标准         单位：万元

| 序号 | 计费基础 | 费率（%） | 算例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基础 | 工程验收费 |
| 1 | ≤180 | 1.7 | 180 | 180×1.7%=3.06 |
| 2 | 180～500 | 1.2 | 500 | 3.06+（500-180）×1.2%=6.9 |
| 3 | 500～1000 | 1.1 | 1000 | 6.9+（500-1000）×1.1%=12.4 |
| 4 | 1000～3000 | 1.0 | 3000 | 12.4+（3000-1000）×1.0%=32.4 |

表6-5-1  项目决算编制与审计费标准        单位：万元

| 序号 | 计费基础 | 费率（%） | 算例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基础 | 项目决算编制与审计费 |
| 1 | ≤500 | 1.0 | 500 | 500×1.0%=5 |
| 2 | 500～1000 | 0.9 | 1000 | 5+（1000-500）×0.9%=9.5 |
| 3 | 1000～3000 | 0.8 | 3000 | 9.5+（3000-1000）×0.8%=25.5 |

（4）项目管理费

以工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算，见表6-6。

表6-6  项目管理费计费标准             单位：万元

| 序号 | 计费基础 | 费率（%） | 算例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计费基础 | 项目管理费 |
| 1 | ≤500 | 1.5 | 500 | 500×1.5%=7.5 |
| 2 | 500～1000 | 1.0 | 1000 | 5+（1000-500）×1.0%=12.5 |
| 3 | 1000～3000 | 0.5 | 3000 | 12.5+（3000-1000）×0.5%=22.5 |

（5）不可预见费

不可预见费指施工过程中因自然灾害、设计变更及其他不可预见因素的变化

而增加的费用。按工程施工费和其他费用之和的 3%计取。

3、地质环境恢复治理监测费

根据本项目监测点的设置，按照监测工程单价计取的通常做法，参考《工程勘察设计收费标准》、《地质调查项目预算标准》、地质勘测市场调查确定。

表6-7  地质环境恢复治理监测工程单价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质灾害稳定性监测 | 点·次 | 20 |
| 2 | 水量监测 | 点·次 | 50 |
| 3 | 水质监测 | 点·次 | 750 |
| 4 | 三级保护区巡察、地形地貌监测 | 次 | 2300 |

（1）监测费

是指在生产过程中，对可能产生的新的损毁范围和复垦效果进行监测所需要

的费用：监测人员工资、监测设备费用等。根据市场调查，土地复垦监测单价见下表：

表6-8  土地复垦监测工程单价表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地损毁监测 |  | 次 | 1000 |
| 2 | 复垦效果监测 | 土地质量监测 | 次 | 1500 |
| 3 |  | 复垦植被监测 | 次 | 1200 |

（2）管护费

林地管护工作包括补种、林木密度调控、浇水、防治病虫害等。草地管护工

作包括补种、浇水、防治病虫害等。管护费用为人工费+运水费+物耗费，管护费单价按每次单价1000元计。

（二）矿山地质环境治理工程经费估算

一、总工程量

矿山治理工程包括以下内容：矿山地质环境保护工程和地质环境监测工程，

矿山地质环境治理总工程量表 6-9。

表6-9  矿山地质环境治理工程量汇总表

| 序号 | 单项名称 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 矿山地质环境防护 |  |  |  |
| 1 | 封禁围栏 |  | m | 400 |
| 2 | 警示牌 |  | 块 | 7 |
| 二 | 地质灾害治理 |  |  |  |
| 1 | 清理危岩体 |  | m3 | 7 |
| 2 | 挂网固锚 |  | m2 | 63 |
| 三 | 监测工程 |  |  |  |
| 1 | 地质灾害监测 | 崩塌滑坡 | 点·次 | 2 |
| 2 | 水源地水量监测 |  | 点·次 | 2 |
| 3 | 水源地水质监测 |  | 点·次 | 2 |
| 4 | 地形地貌监测 |  | 次 | 2 |

二、投资估算

本项目矿山地质环境治理工程项目经费估算静态投资总费用为2.05万元。矿山地质环境治理工程经费估算见表6-10至6-13。

表6-10  矿山地质环境治理工程总预算表

| 类别 项目名称 | 项目资金（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 治理工程总预算 | 中央资金 | 地方资金 | 企业自筹 |
| 内蒙古王府天然矿泉水开发有限责任公司松山区王府镇水泉沟矿泉水 | － | － | － | － |
| 静态投资 | 2.05 |  |  | 2.05 |

表6-11 矿山环境治理工程静态投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额（万元） | 各费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 一 | 静态总投资 |  |  |
| （一） | 工程施工费 | 1.19 | 58.05 |
| （二） | 监测费 | 0.86 | 41.95 |
| 合计 |  | 2.05 | 100.00 |

表6-12  矿山环境治理工程施工费估算表

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 石方工程 |  |  |  |  | 0.03 |
| 1 | 20354 | 清理危岩体 | 100m3 | 0.07 | 4213.26 | 0.03 |
| 二 | 辅助工程 |  |  |  |  | 1.16 |
| 1 | 60014 | 封禁围栏 | 100m | 4.00 | 1499.68 | 0.60 |
| 2 | / | 警示牌 | 块 | 7.0 | 800 | 0.56 |
| 工程施工费总计 |  |  |  |  |  | 1.19 |

表6-13  矿山环境治理工程监测费计算表

| 序号 | 费用名称 | 计算式 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测费 | 监测次数×单价（元） | （万元） |
| 1 | 地质灾害监测费 |  | 0.18 |
| （1） | 崩塌 | 900×2 | 0.18 |
| 2 | 含水层监测费 |  | 0.22 |
| （1） | 水量 | 360×2 | 0.07 |
| （2） | 水质 | 2×750 | 0.15 |
| 3 | 地形地貌景观监测 | 2×2300 | 0.46 |
| 总计 |  |  | 0.86 |

（三）土地复垦工程经费估算

一、土地复垦总工程量

本方案土地复垦工程包括有土壤重构工程、植被重建工程和监测管护工程，

通过对矿山服务期内需要实施的复垦工程量进行初步估算，结果汇总见表6-14。

表6-14  矿山复垦工程量汇总表

| 序号 | 单项名称 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |  |
| 1 | 翻耕 |  | hm2 | 0.015 |
| 二 | 石方工程 |  |  |  |
| 1 | 清运 |  | 100m3 | 2.96 |
| 2 | 回填 |  | 100m3 | 1.50 |
| 三 | 植被恢复工程 |  |  |  |
| 1 | 灌草混播 |  | hm2 | 0.015 |
| 2 | 撒播草籽 |  | hm2 | 0.03 |
| 四 | 监测管护工程 |  |  |  |
| 1 | 土地损毁监测 |  | 次 | 2 |
| 2 | 复垦效果监测 | 土壤质量监测 | 次 | 2 |
|  |  | 植被生长状况监测 | 次 | 2 |
| 3 | 植被管护 |  | 次 | 2 |

二、投资估算

本项目土地复垦项目经费估算静态投资总费用为1.71万元。矿山地质环境治理工程经费估算见表6-17至6-30。

表6-17  总预算表

| 类别 项目名称 | 项目资金（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 治理工程总预算 | 中央资金 | 地方资金 | 企业自筹 |
| 内蒙古王府天然矿泉水开发有限责任公司松山区王府镇水泉沟矿泉水 | － | － | － | － |
| 静态投资 | 1.71 |  |  | 1.71 |

表6-18  矿山地质环境土地复垦静态投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额（万元） | 各费用占总费用的比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 一 | 静态投资 |  |  |
| （一） | 工程施工费 | 0.95 | 55.56 |
| （三） | 监测与管护费 | 0.76 | 44.44 |
| 合计 |  | 1.71 |  |

表6-19  土地复垦工程施工费估算表

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一 | 土方工程 |  |  |  |  | 0.0035 |
| 2 | 10020 | 翻耕 | hm2 | 0.015 | 2335.32 | 0.0035 |
| 二 | 石方工程 |  |  |  |  | 0.93 |
| 1 | 20294 | 清运 | 100m3 | 2.96 | 2080.09 | 0.62 |
| 2 | 20294 | 回填 | 100m3 | 1.50 | 2080.09 | 0.31 |
| 三 | 植被恢复工程 |  |  |  |  | 0.0135 |
| 2 | 50018 | 灌草混播 | hm2 | 0.015 | 2997.25 | 0.0045 |
| 3 | 50031 | 种草 | hm2 | 0.03 | 2997.25 | 0.0090 |
| 总计 |  |  | — | — | — | 0.95 |

表6-20  监测管护费计算表

| 序号 | 费用名称 | 计算式 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测费 | 单价（元）×监测次数 | 0.56 |
| （1） | 土地损毁监测费 | 800×2 | 0.16 |
| （2） | 土地复垦监测费 | 1200×2 | 0.24 |
| （3） | 植被恢复监测 | 800×2 | 0.16 |
| 2 | 管护费 | 单价（元）×管护次数 | 0.2 |
| （1） | 恢复植被管护费 | 1000×2 | 0.2 |
| 总计 |  |  | 0.76 |

表6-23  机械台班预算单价计算表

| 定额编号 | 机械名称及规格 | 台班费 | 一类费用合计 | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二类费合计 | 人工费 |  |  | 动力燃料费小计 | 柴油 |  |  |
|  |  |  |  |  | 工日 (日) | 单价 （元/ 日） | 金额 （元） | 金额 （元） | 数量 （kg） | 单价（元 /kg） | 金额 （元） |
| 1005 | 挖掘机油动1.2m3 | 963.15 | 387.85 | 575.30 | 2 | 94.15 | 188.30 | 387 | 86 | 4.5 | 387 |
| 1013 | 推土机 59kw | 461.76 | 75.46 | 386.30 | 2 | 94.15 | 188.30 | 198 | 44 | 4.5 | 198 |
| 1014 | 推土机 74kw | 643.29 | 207.49 | 435.80 | 2 | 94.15 | 188.30 | 247.5 | 55 | 4.5 | 247.5 |
| 4011 | 自卸汽车 5t | 399.97 | 99.25 | 300.72 | 1.33 | 94.15 | 125.22 | 175.5 | 39 | 4.5 | 175.5 |
| 4012 | 自卸汽车 8t | 606.77 | 206.97 | 399.80 | 2 | 94.15 | 188.30 | 211.5 | 47 | 4.5 | 211.5 |
| 1049 | 三铧犁 | 11.37 | 11.37 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |

表6-24  工程施工单价分析表

翻耕

| 定 额 编 号 ：10020 单 位 ：元 /hm2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：松土 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1807.63 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 1744.81 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 955.27 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 0.7 | 94.15 | 65.91 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 12.8 | 69.11 | 884.61 |
| （3） | 其他人工费 | % | 0.5 | 950.51 | 4.75 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 789.55 |
| （1） | 拖拉机 59kw | 台班 | 1.44 | 534.20 | 769.25 |
| （2） | 三铧犁 | 台班 | 1.44 | 11.37 | 16.37 |
| （3） | 其它费用 | % | 0.5 | 785.62 | 3.93 |
| （二） | 措施费 | % | 3.6 | 1744.81 | 62.81 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 1807.63 | 90.38 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 1898.01 | 56.94 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
|  | 柴油 | kg | 63.36 | 2.96 | 187.55 |
| 五 | 未计价材料 |  |  |  |  |
| 六 | 税 金 | % | 9 | 2142.50 | 192.82 |
| 合 计 |  |  |  |  | 2335.32 |

回填、清运

| 定额编号：20294（0-0.5km） |  |  |  |  | 单位：元/100m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：挖装、运输、卸除、空回 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1436.79 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 1386.86 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 144.52 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 94.15 | 9.42 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 1.9 | 69.11 | 131.31 |
| （3） | 其他费用 | % | 2.7 | 140.72 | 3.80 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 1242.33 |
| （1） | 挖掘机油动 1.2m3 | 台班 | 0.38 | 963.15 | 366.00 |
| （2） | 推土机 59kw | 台班 | 0.19 | 461.76 | 87.73 |
| （3） | 自卸汽车 5t | 台班 | 1.89 | 399.97 | 755.94 |
| （4） | 其他费用 | % | 2.7 | 1209.67 | 32.66 |
| （二） | 措施费 | % | 3.6 | 1386.86 | 49.93 |
| 二 | 间接费 | % | 6 | 1436.79 | 86.21 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 1522.99 | 45.69 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 339.66 |
|  | 柴油 | kg | 114.75 | 2.96 | 339.66 |
| 五 | 税 金 | % | 9 | 1908.34 | 171.75 |
| 合 计 |  |  |  |  | 2080.09 |

清理危岩体

| 定额编号：20354 单 位 ：元 /100m3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：电钻钻孔、爆破、撬移、解小、翻碴、清面 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 3519.11 |
| (一) | 直接工程费 |  |  |  | 3425.74 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 3234.93 |
| （1） | 甲类工 | 工日 | 2.19 | 94.15 | 206.19 |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 42.55 | 69.11 | 2940.63 |
| （3） | 其他费用 | % | 2.8 | 3146.82 | 88.11 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 60.10 |
| （1） | 电钻钻头 | 个 | 2.08 | 7.00 | 14.56 |
| （2） | 电钻钻杆 | kg | 7.59 | 6.00 | 45.54 |
| （3） | 其他费用 | % | 2.8 | 60.10 | 1.68 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 130.71 |
| （1） | 电钻 1.5kw | 台班 | 3.31 | 18.30 | 60.57 |
| （2） | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2 | 332.88 | 66.58 |
| （3） | 其他费用 | % | 2.8 | 127.149 | 3.56 |
| (二) | 措施费 | % | 3.6 | 3425.74 | 93.37 |
| 二 | 间接费 | % | 6 | 3519.11 | 211.15 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 3730.25 | 111.91 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 23.22 |
| 1 | 汽油 | kg | 6 | 3.87 | 23.22 |
| 五 | 税金 | % | 9 | 3865.38 | 347.88 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 4213.26 |

封禁围栏

| 定额编号：60014 单 位 ：元 /100m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：定线、材料场内运输、建立防护围栏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  | 1272.17 |  |
| （一） | 直接工程费 |  |  | 1227.96 |  |
| 1 | 人工费 |  |  | 246.72 |  |
| （1） | 甲类工 |  |  |  |  |
| （2） | 乙类工 | 3.5 | 69.11 | 241.89 | 3.5 |
| （3） | 其他人工费 | 2 | 241.89 | 4.84 | 2 |
| 2 | 材料费 |  |  | 981.24 |  |
| （1） | 混凝土预制桩 | 20 | 40.00 | 800.00 | 20 |
| （2） | 铁丝 | 18 | 9.00 | 162.00 | 18 |
| （3） | 其他材料费用 | 2 | 962.00 | 19.24 | 2 |
| （二） | 措施费 | 3.6 | 1227.96 | 44.21 | 3.6 |
| 二 | 间接费 | 5 | 1272.17 | 63.61 | 5 |
| 三 | 利润 | 3 | 1335.78 | 40.07 | 3 |
| 四 | 税金 | % | 9 | 1375.85 | 123.83 |
| 合 计 |  | — | — | — | 1499.68 |

撒播草籽（灌草混播）

| 定额编号：50031 |  |  |  |  | 单位：元/hm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：种子处理、人工撒播 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2542.56 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 2454.20 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 609.20 |
| （1） | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
| （2） | 乙类工 | 工日 | 8.6 | 69.11 | 594.35 |
| （3） | 其他费用 | % | 2.5 | 594.35 | 14.86 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 1845.00 |
| （1） | 草籽 | kg | 60 | 30.00 | 1800.00 |
| （2） | 其他费用 | % | 2.5 | 1800.00 | 45.00 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 3.6 | 2454.20 | 88.35 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 2542.56 | 127.13 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 2669.68 | 80.09 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料 |  |  |  |  |
| 六 | 税 金 | % | 9 | 2749.77 | 247.48 |
| 合 计 |  |  |  |  | 2997.25 |