内蒙古自治区赤峰市松山区那戈营子

饮用天然矿泉水

2026年度矿山地质环境治理计划书

赤峰冠龙矿泉水有限公司

二〇二六年三月

内蒙古自治区赤峰市松山区那戈营子

饮用天然矿泉水

2026年度矿山地质环境治理计划书

编写人：周士敏  王美  王岚涛  屈荣

单位负责人：韩子庚

提交单位：赤峰冠龙矿泉水有限公司

提交日期：2026年3月

目录

第一章  矿山基本情况	1

第二章  矿山地质环境治理方案的编制与执行情况	2

一、方案编制概况	2

二、治理方案规划的近期治理工程内容	2

三、矿山地质环境治理方案执行情况	5

第三章  本年度矿山生产计划	6

一、本年度的主要生产指标计划	6

二、开采范围	6

第四章  矿山地质环境问题	7

一、矿山地质环境问题现状	7

二、矿山地质环境问题预测	9

第五章  矿山地质环境防治工程	10

一、矿山地质环境治理区的确定	10

二、本年度矿山地质环境治理工程	11

第六章  经费估算	12

一、估算依据	12

二、费用计算	12

附图

内蒙古自治区赤峰市松山区那戈营子饮用天然矿泉水2026年度矿山地质环境治理部署图                                            （比例尺1：2000）

# 第一章  矿山基本情况

矿山基本信息表

| 矿山企业基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 | 内蒙古自治区赤峰市松山区那戈营子饮用天然矿泉水 |  |  |  |  |  |  |
| 采矿权人 | 赤峰冠龙矿泉水有限公司 |  |  | 法人代表 |  | 韩子庚 |  |
| 采矿许可证号 | C1504002024038110156557 |  |  | 发证机关 |  | 赤峰市自然资源局 |  |
| 有效期限 | 2024年3月25日-2044年3月25日 |  |  | 发证日期 |  | 2024年3月25日 |  |
| 矿区地址 | 内蒙古自治区赤峰市松山区老府镇那戈营子村管辖 |  |  |  |  |  |  |
| 经纬度坐标 | 东经118°05′15.00189″～118°07′17.15090″； 北纬42°12′16.00989″～42°13′31.10056″。 |  |  |  |  |  |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 |  |  | 生产规模 |  | 大型 |  |
| 开采矿种 | 矿泉水 |  |  | 采矿方式 |  | 地下开采 |  |
| 矿区面积 | 0.2053km2 |  |  | 生产现状 |  | 未生产 |  |
| 建矿时间 | 2021年9月 |  |  | 设计生产能力 |  | 25×104m³/a |  |
| 设计服务年限 | 20 |  |  | 实际生产能力 |  | 25×104m³/a |  |
| 剩余服务年限 | 19 |  |  | 开采深度 |  | 950.04m至890.04m |  |
| 查明资源储量 | 2.09×l06m³ |  |  | 可采资源储量 |  | 2.09×l06m³ |  |
| 矿区范围 拐点坐标 | 拐点 编号 | 1980西安坐标系 |  |  | 2000国家大地坐标系 |  |  |
|  |  | X | Y |  | X |  | Y |
|  | 1 | 4675808.142 | 20590808.215 |  | 4675840.1420 |  | 20590863.2151 |
|  | 2 | 4676258.487 | 20590808.219 |  | 4676290.4872 |  | 20590863.2187 |
|  | 3 | 4676258.485 | 20591264.039 |  | 4676290.4854 |  | 20591319.0390 |
|  | 4 | 4675808.141 | 20591264.036 |  | 4675840.1405 |  | 20591319.0357 |
|  | 面积：0.2053km2；开采深度：由950.04～890.04m标高。 |  |  |  |  |  |  |
| 基金提取 | / |  |  |  | 基金使用 |  | 未使用 |
| 矿山企业联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 韩子庚 |  |  |  | 手机号 |  | 13948120098 |
| 通讯地址 | 赤峰市松山区木兰街地质小区 |  |  |  | 邮编 |  | 024000 |
| 固定电话 | 无 |  |  |  | E-mail |  | 无 |

# 第二章  矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

## 一、方案编制概况

1、2021年12月，由西北综合勘察设计研究院编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区那戈营子矿泉水矿山地质环境保护与土地复垦方案》（审查文号：赤矿治字[2022]047号）；

2、2022年4月，由内蒙古顺源水文勘测有限责任公司编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区那戈营子矿泉水二〇二二年度矿山地质环境治理计划》；

3、2023年1月，由西北综合勘察设计研究院编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区那戈营子饮用天然矿泉水矿山地质环境保护与土地复垦方案》（审查文号：赤矿治字[2023]024号）。

## 二、治理方案规划的近期治理工程内容

那戈营子饮用天然矿泉水因开采标高变更，于2023年1月，由西北综合勘察设计研究院重新编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区那戈营子饮用天然矿泉水矿山地质环境保护与土地复垦方案》。该方案设计的近期5年治理内容如下：

1、2023年1月1日-2023年12月31日治理工程

该时段，矿山用于办理采矿证以及征占地手续。不进行开采。

2、2024年1月1日-2024年12月31日治理工程

（1）拟建场地

拟建场地建设前，需提前对表土进行剥离，平均剥离厚度0.5m。剥离量=9103（农村道路除外）×0.5=4551.5m3。

（2）水源地卫生防护区

对Ⅰ级卫生防护区设置4个警示牌，Ⅱ级卫生防护区4个，Ⅲ级卫生防护区4个，工程量为：布设警示牌12块（表2-1）。对水源地Ⅰ级卫生防护区范围，植树绿化，植树面积640.56m2，按株行距2×2m，种植油松160株。

表2-1  防护区外围警示牌坐标表

| 治理区 | 2000国家坐标系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拐点编号 | X | Y | 拐点编号 | X | Y |
| 水源地卫生防护区 | 1 | 4676085.69 | 20591009.17 | 7 | 4675841.98 | 20590909.86 |
|  | 2 | 4676024.96 | 20591070.03 | 8 | 4676086.32 | 20591321.12 |
|  | 3 | 4676085.18 | 20591132.03 | 9 | 4676083.84 | 20591668.06 |
|  | 4 | 4676145.36 | 20591069.62 | 10 | 4675584.44 | 20590969.99 |
|  | 5 | 4676350.27 | 20590906.94 | 11 | 4675800.73 | 20590554.69 |
|  | 6 | 4676097.82 | 20590553.06 | 12 | 4676522.92 | 20590935.85 |

图2-1  警示牌结构设计图

（3）办公室

首期对办公生活区进行绿化、美化，布设花坛2处，见表2-2。

表2-2  花坛主要拐点坐标表

| 治理区 | 2000国家坐标系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拐点编号 | X | Y | 拐点编号 | X | Y |
| 办公室 | 1 | 4675983.81 | 20591030.83 | 2 | 4675983.81 | 20591044.69 |

（4）厂房

对厂房周围进行植树绿化，绿化面积248m2，对厂房三面单排植树方式，株行距2m×2m，种植油松或杨树，种植62株。

3、2025年1月1日-2025年12月31日治理工程

监测、管护：投产后，对地下水进行监测，每月监测3次，每年进行12次地下水水质检测；对地形地貌及土地复垦进行监测，每年调查、统计12次；对植被进行管护。

4、2026年1月1日-2026年12月31日治理工程

监测、管护：对地下水进行监测，每月监测3次，每年进行12次地下水水质检测；对地形地貌及土地复垦进行监测，每年调查、统计12次；对植被进行管护。

5、2027年1月1日-2027年12月31日治理工程

监测、管护：对地下水进行监测，每月监测3次，每年进行12次地下水水质检测；对地形地貌及土地复垦进行监测，每年调查、统计12次；对植被进行管护。

近期确定治理单元面积17078m2，复垦面积888.56m2（厂房及水源地Ⅰ级卫生防护区周边种植植被面积）。计划安排表2-3如下：

表2-3  近期5年设计的治理工程部署表

| 时间 | 治理单元 | 面积 （m2） | 主要技术工程 措施 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.1.1 - 2023.12.31 | 该时段，矿山用于办理采矿证以及征占地手续，不进行开采。 |  |  |  |
| 2024.1.1 - 2024.12.31 | 厂房 | 915 | 表土剥离 | 表土剥离457.5m3，周围植树绿化62棵。 |
|  | 办公室 | 376 | 表土剥离、办公室建设完成后，布设花坛 | 表土剥离188m3，布设花坛2处 |
|  | 仓房 | 1211 | 表土剥离 | 表土剥离605.5m3 |
|  | 停车场 | 6726 | 表土剥离 | 表土剥离3300.5m3 |
|  | 水源地Ⅰ级卫生防护区 | 7850 | 布设警示牌 | 警示牌12块，Ⅰ级卫生防护区周围种植油松，种植面积640.56m2，种植油松160株。 |
|  | 小计 | 17078 | —— | —— |
| 2025.1.1 - 2025.12.31 | 评估区 | 205276 | 地下水进行监测、水质检测、对地形地貌及土地复垦进行监测 | 对地下水进行监测，每月监测3次，每年进行12次地下水水质检测；对地形地貌及土地复垦进行监测，每年调查、统计12次；对植被进行管护。 |
| 2026.1.1 - 2026.12.31 | 评估区 | 205276 | 地下水进行监测、水质检测、对地形地貌及土地复垦进行监测 | 对地下水进行监测，每月监测3次，每年进行12次地下水水质检测；对地形地貌及土地复垦进行监测，每年调查、统计12次；对植被进行管护。 |
| 2027.1.1 - 2027.12.31 | 评估区 | 205276 | 地下水进行监测、水质检测、对地形地貌及土地复垦进行监测 | 对地下水进行监测，每月监测3次，每年进行12次地下水水质检测；对地形地貌及土地复垦进行监测，每年调查、统计12次；对植被进行管护。 |

- 三、矿山地质环境治理方案执行情况

目前矿山已办理了新的采矿许可证，但是矿山暂时还未对矿区进行建设、监测及治理，无生产活动。

# 第三章  本年度矿山生产计划

- 一、本年度的主要生产指标计划

矿山一直未进行基础建设，本年度无生产指标计划，采矿权人承诺本年度不进行采矿活动。

- 二、开采范围

本年度矿山不进行开采及生产，与允许开采范围一致。

# 第四章  矿山地质环境问题

- 一、矿山地质环境问题现状

根据现场调查，对矿山现形成的破坏单元从矿山地质灾害现状、含水层破坏现状、地形地貌景观影响现状及土地资源影响现状四个方面进行叙述：

1、地质灾害现状评估

矿区地处中低山及山间沟谷地貌，主要从事饮用矿泉水开发，矿区活动仅限于矿区范围内，所处区域地势大部分平坦开阔，无集中供水水源地和地下采矿活动工程，亦不存在可溶岩及大型水源地。现状条件下不存在崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降等地质灾害。综上所述，矿区现状条件下地质灾害不发育。另据矿区范围内航拍图（图1-4）中，形成的圆形图斑，据实地调查该区域播种季节用于播种，秋冬季作为打谷场地使用。

照片4-1  矿区现状照片

2、含水层影响现状评估

本矿山属新建矿山，开采的地下水为矿泉水，现状地下水水位埋深6.5m，水位标高950.04m，水位埋深年变幅为3.85m。因现状矿山未开采，未破坏地下水结构，未对含水层造成影响。矿泉水井位于东西向自然冲沟南侧的约60m处，地面高出冲沟约2m，矿泉水井井深60m，探矿结束后，已使用铁皮封盖并进行了焊接，水位恢复至原始水位。

3、地形地貌景观影响现状评估

（1）矿泉水井

矿泉水井井深60m，探矿结束后，已使用铁皮封盖并进行了焊接，地表植被已经恢复，未造成影响和破坏。

（2）矿区道路

矿区道路为当地乡村道路，为原始地貌，对地形地貌景观影响较轻。

（3）其他区域

其他区域一直未进行矿区建设，仍为原始地貌，未影响地形地貌景观，见照片4-2。

照片4-2  抽水井附近照片

4、土地损毁现状评估

（1）矿区道路

矿区道路占地面积4714m2，长2214m，宽约2m，土地损毁程度较轻。

（2）其他区域

其他区域一直未建设，周围为原始地貌，未对土地资源进行损毁。

现状矿山未生产，未对土地造成损毁，矿区道路为当地乡村道路，土地利用现状均为原始地类。根据全国第三次土地利用调查成果K50G043066、K50G044066，项目区土地分类见表4-1。

表4-1  项目区土地利用现状表

| 矿区范围占用土地类型（m2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区范围 | 占用地类 |  |  |  |  |
|  | 一级地类 | 面积（m2） | 二级地类 | 面积（m2） | 占比（%） |
|  | 耕地 | 62677 | 旱地 | 55527 | 27.05 |
|  |  |  | 水浇地 | 7150 | 3.48 |
|  | 林地 | 82196 | 乔木林地 | 82196 | 40.04 |
|  | 草地 | 41719 | 其他草地 | 41719 | 20.32 |
|  | 交通运输用地 | 9218 | 公路用地 | 1311 | 0.64 |
|  |  |  | 农村道路 | 7907 | 3.85 |
|  | 其他土地 | 9466 | 裸土地 | 2535 | 1.24 |
|  |  |  | 裸岩石砾地 | 3514 | 1.71 |
|  |  |  | 设施农用地 | 3417 | 1.67 |
| 合计 | / | 205276 | / | 205276 | 100 |

综上所述，根据该矿区地质灾害发育程度、对含水层破坏、地形地貌景观、土地损毁结果，评估区现状条件下，将矿区道路以及评估区其他区域全部划为较轻区。区内目前尚未受矿业活动影响，现状条件下划为矿山地质环境影响较轻区。详见下表。

表4-2  矿山地质环境影响现状评估表

| 影响程 度分区 | 评估单元 | 面积（m2） | 地质 灾害 | 含水层 的影响 | 地形地貌 景观影响 | 土地 损毁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 较轻区 | 矿区道路 | 4714 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 轻度 |
|  | 其他区域 | 200562 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 轻度 |
| 合 计 |  | 205276 |  |  |  |  |

- 二、矿山地质环境问题预测

因矿权人承诺本年度不进行矿泉水开采活动，故本方案将不再拟建新的建设场地，预测与矿山现状一致，以下不再进行赘述。

# 第五章  矿山地质环境防治工程

## 一、矿山地质环境治理区的确定

1、矿山地质环境治理原则

依据内蒙古自治区赤峰市松山区那戈营子饮用天然矿泉水矿山地质环境影响现状评估与预测评估结果，结合矿山服务年限和开采计划，矿山地质环境治理坚持以下原则：

（1）坚持优先保护、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责

通过矿业规划及各种矿业管理手段，采取防范性措施，减少矿山地质环境问题的发生，尽量避免矿山地质环境破坏或者将其消除于矿山建设、生产过程中，做到防患于未然；对不可能避免的矿山地质环境污染和破坏，则通过各种净化和恢复治理措施，达到矿山地质环境保护的要求。

（2）在保护中开发，在开发中保护

在保护地质环境的前提下开采矿产资源；在矿山建设和生产过程中首先力求消除产生负面影响的各种因素或降低影响程度；对产生的负面影响，通过治理措施达到国家规定的地质环境质量指标。

（3）边开发，边复垦

①发展绿色开采技术，实现矿区生态环境无损或受损最小；

②发展干法或节水的工艺技术，减少水的使用量；

③发展无废或少废的工艺技术，最大限度地减少废弃物的产生；

④矿山废物按照先利用能源，再选择用于建材或其它用途，最后进行无害化处理处置的技术原则。

（4）谁损毁，谁复垦

矿方有责任对矿山地质环境进行保护，对开采中出现的地质环境问题及生态环境破坏，必须由矿方进行治理。

（5）“开采与防治相结合”原则

在矿山开采过程中要开采与防治相结合，边开采、边保护、边治理。矿山地质环境治理措施布设、实施进度安排与主体工程项目相衔接，避免重复建设。

2、矿山地质环境治理区

现状矿山尚未开展基础建设，至今未进行生产，2026年也不进行生产，因此本年度仅对地下水进行监测。

## 二、本年度矿山地质环境治理工程

依据《内蒙古自治区赤峰市松山区那戈营子饮用天然矿泉水矿山地质环境保护与土地复垦方案》，方案设计2026年度主要进行监测、管护，其中包括对地下水进行监测，每月监测3次，每年进行12次地下水水质检测；对地形地貌及土地复垦进行监测，每年调查、统计12次；对植被进行管护。然而，现状矿山尚未开展基础建设，至今未进行生产，且本年度也不会进行生产。

综上所述，本年度治理工程包括对地下水水位进行监测，每月监测1次；对地下水水质进行检测，本年度检测4次。矿山地质环境防治工程部署及工程量估算表见表5-1。

表5-1  矿山地质环境防治工程部署及工程量估算表

| 防治时段 | 类别 | 工作任务 | 防治内容 | 单位 | 工程量（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年1月1日 ～ 2026年12月31日 | 监测工程 | 地下水水位监测 | 测量水位 | 次 | 12 |
|  |  | 地下水水质检测 | 水质分析 | 次 | 4 |

# 第六章  经费估算

## 一、估算依据

1、财政部、自然资源部关于印发《土地开发整理项目预算定额标准》的通知，财综[2011]128号；

2、《土地开发整理项目预算定额标准》（2012年2月财政部、自然资源部联合颁发）；

3、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于调整我区最低工资标准和非全日制工作小时最低工资标准的通知》（内政办发[2011]106号）；

4、《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（内财建[2013]600号）；

5、2026年3月赤峰市材料价格信息及赤峰市材料价格市场询价。

## 二、费用计算

经估算，2026年度赤峰市松山区那戈营子饮用天然矿泉水矿山地质环境治理费用为1.04万元，工程经费估算总额和各单项工程经费估算如下：

表6-1  工程施工费预算总表

| 费用名称 | 工程措施 | 单价（元） | 次数 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测费 | 地下水水位监测 | 100 | 12 | 0.12 |
|  | 地下水水质检测 | 2300 | 4 | 0.92 |
| 合计 | —— | —— | —— | 1.04 |